Catégorie 07 : Séquences correspondant à des messages d'observation en surface (terre)

| FXY1 | TITRE | SOUS-TITRE | FXY2 | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 07 001 | (Station à basse altitude) |  | 3 01 031 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 3 07 002 | (Station à basse altitude) |  | 3 01 032 | Identification et type de station, date/heure, position (faible précision), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 3 07 003 | (Station à basse altitude) |  | 3 07 001 | Station à basse altitude | Position (précision élevée) et message d'observation de base |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse |  |  |
| 3 07 004 | (Station à basse altitude) |  | 3 07 002 | Station à basse altitude | Position (faible précision) et message d'observation de base |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse |  |  |
| 3 07 005 | (Station à basse altitude) |  | 3 07 001 | Station à basse altitude | Position (précision élevée) et message d'observation de base |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Répéter 1 descripteur 4 fois |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse | 4 couches |  |
| 3 07 006 | (Station à basse altitude) |  | 3 07 002 | Station à basse altitude | Position (faible précision) et message d'observation de base |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Répéter 1 descripteur 4 fois |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse | 4 couches |  |
| 3 07 007 | (Station à haute altitude) |  | 3 01 031 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 012 | Station à haute altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 3 07 008 | (Station à haute altitude) |  | 3 01 032 | Identification et type de station, date/heure, position (faible précision), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 012 | Station à haute altitude | Message d'observation en surface de base |  |
| 3 07 009 |  |  | 3 01 031 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 013 | Message d'observation en surface de base |  |  |
| 3 07 011 | (Partie principale des données pour la représentation du code METAR/SPECI dans BUFR) |  | 0 01 063 | Indicateur d'emplacement OACI |  |  |
|  |  |  | 0 02 001 | Type de station |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | YY |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | GG, gg |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Latitude/longitude (faible précision), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 0 07 006 | Hauteur au-dessus de la station | Hauteur d'un anémomètre |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 016 | Direction du vent extrême dans le sens contraire des aiguilles d'une montre |  |  |
|  |  |  | 0 11 017 | Direction du vent extrême dans le sens des aiguilles d'une montre (vent variable) |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 07 006 | Hauteur au-dessus de la station | Hauteur d'un anémomètre |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 12 003 | Température du point de rosée |  |  |
|  |  |  | 0 10 052 | Calage de l'altimètre (QNH) |  |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Indicateur général du temps (TAF/METAR) |  |  |
| 3 07 012 | (Visibilité horizontale) |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Jusqu'à 3 |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut | Direction de la visibilité observée |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
| 3 07 013 | (Portée visuelle de piste) |  | 1 06 000 | Répétition différée de 6 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur Jusqu'à 4 |  |  |
|  |  |  | 0 01 064 | Indicateur de piste |  |  |
|  |  |  | 0 08 014 | Identificateur pour la portée visuelle de piste |  |  |
|  |  |  | 0 20 061 | Portée visuelle de piste (PVP) |  |  |
|  |  |  | 0 08 014 | Identificateur pour la portée visuelle de piste |  |  |
|  |  |  | 0 20 061 | Portée visuelle de piste (PVP) |  |  |
|  |  |  | 0 20 018 | Tendance de la portée visuelle de piste |  |  |
| 3 07 014 | (Temps significatif présent ou prévu) |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur Jusqu'à 3 |  |  |
|  |  |  | 0 20 019 | Temps significatif présent ou prévu |  |  |
| 3 07 015 | (Groupe(s) de nuages) |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse | NsNsNs, CC, hshshs |  |
|  |  |  | 0 20 002 | Visibilité verticale |  |  |
| 3 07 016 | (Phénomènes météorologiques significatifs récents) |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur Jusqu'à 3 |  |  |
|  |  |  | 0 20 020 | Phénomènes météorologiques significatifs récents |  |  |
| 3 07 017 | (Cisaillement du vent sur la (les) piste(s)) |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 11 070 | Indicatif de la piste touchée par le cisaillement du vent (y compris ALL) |  |  |
| 3 07 018 | (Prévision d'atterrissage du type «tendance») |  | 0 08 016 | Identificateur de changement d'une prévision du type «tendance» ou d'une prévision d'aérodrome |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Jusqu'à 2 |  |
|  |  |  | 0 08 017 | Identificateur de l'heure à laquelle le changement de prévision est attendu | FM, TL, AT |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | GG, gg |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Jusqu'à 1 |  |
|  |  |  | 0 07 006 | Hauteur au-dessus de la station |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Indicateur général du temps (TAF/METAR) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Jusqu'à 1 |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Temps significatif présent ou prévu | w´w´ |  |
| 3 07 020 | (METAR/SPECI court) |  | 3 07 011 | Partie principale des données pour représentation du code METAR/SPECI dans BUFR |  |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Temps significatif présent ou prévu | w´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 016 | Phénomènes météorologiques significatifs récents | REw´w´ |  |
| 3 07 021 | (Séquence totale pour la représentation du code METAR/SPECI dans BUFR) |  | 3 07 011 | Partie principale des données pour la représentation du code METAR/SPECI dans BUFR |  |  |
|  |  |  | 3 07 012 | Visibilité horizontale | D VVVV v |  |
|  |  |  | 3 07 013 | Portée visuelle de piste | DRDR/VRVRVRVR |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Temps significatif présent ou prévu | w´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 015 | Groupe(s) de nuages |  |  |
|  |  |  | 3 07 016 | Phénomènes météorologiques significatifs récents | REw´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 017 | Cisaillement de vent sur la (les) piste(s) |  |  |
|  |  |  | 3 07 018 | Prévision d'atterrissage du type «tendance» |  |  |
|  |  |  | 3 07 015 | Groupe(s) de nuages |  |  |
| 3 07 022 | (Données d'observation au sol provenant du GNSS) |  | 0 01 015 | Nom de la station ou du site |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 022 | Latitude/longitude (précision élevée), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 23 Période de contrôle |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 33 038 | Indicateurs de qualité pour les données d'observation au sol du GNSS |  |  |
|  |  |  | 0 08 022 | Nombre total (dans le contexte d'une somme ou d'une moyenne) | Nombre de satellites du GNSS utilisés |  |
|  |  |  | 1 06 025 | Répéter 6 descripteurs 25 fois |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 0 01 050 | Numéro d'identification de l'émetteur de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 021 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 15 031 | Retard de propagation dans l'atmosphère du signal du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 15 032 | Erreur estimative du retard de propagation dans l'atmosphère |  |  |
|  |  |  | 0 08 060 | Signification du mode de balayage de l'échantillon | = 5 Nord/Sud |  |
|  |  |  | 0 15 033 | Différence des retards de propagation pour des visées du limbe aux limites extrêmes du balayage |  |  |
|  |  |  | 0 15 034 | Erreur estimative de la différence des retards de propagation |  |  |
|  |  |  | 0 08 060 | Signification du mode de balayage de l'échantillon | = 6 Est/Ouest |  |
|  |  |  | 0 15 033 | Différence des retards de propagation pour des visées du limbe aux limites extrêmes du balayage |  |  |
|  |  |  | 0 15 034 | Erreur estimative de la différence des retards de propagation |  |  |
|  |  |  | 0 15 035 | Composante du retard de propagation pour une visée au zénith due à la vapeur d'eau |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 13 016 | Eau précipitable |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champs de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 15 011 | Log10 de la densité électronique 10 intégrée |  |  |
| 3 07 030 | (Données sur l'ozone - observation unique) |  | 0 15 001 | Ozone total |  |  |
|  |  |  | 0 15 002 | Masse d'air (correspondant à une trajectoire oblique à une altitude de 22 km) |  |  |
| 3 07 031 | (Données sur l'ozone - observations moyennées) |  | 0 08 022 | Nombre total (dans le contexte d'une somme ou d'une moyenne) | Nombre de mesures |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozone total | Valeur (moyenne) de la mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 9 Meilleure estimation de l'écart type |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozone total | Meilleure estimation de l'écart type de la mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 11 Moyenne harmonique |  |
|  |  |  | 0 15 002 | Masse d'air (correspondant à une trajectoire oblique à une altitude de 22 km) | Valeur (moyenne harmonique) de la masse d'air |  |
| 3 07 041 | (Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Brewer au sol, obtenue à partir d'une seule observation) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Nom de la station ou du site |  |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Latitude/longitude (faible précision), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | Mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | Mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 070 | Instrument de mesure de l'ozone - spectrophotomètre Brewer |  |  |
|  |  |  | 3 07 030 | Données sur l'ozone - observation unique |  |  |
| 3 07 042 | (Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Brewer au sol, obtenue à partir d'observations moyennées) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Nom de la station ou du site |  |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Latitude/longitude (faible précision), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | Mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | Mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 8 Moyenne d'ensemble |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | Période (minutes) de calcul de la moyenne |  |
|  |  |  | 3 01 070 | Instrument de mesure de l'ozone - spectrophotomètre Brewer |  |  |
|  |  |  | 3 07 031 | Données sur l'ozone - observations moyennées |  |  |
| 3 07 043 | (Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Dobson au sol, obtenue à partir d'une seule observation) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Nom de la station ou du site |  |  |
|  |  | 301024 | Latitude/longitude (faible précision), hauteur de la station |  |  |  |
|  |  | 301011 | Année, mois, jour | Mesure de l'ozone |  |  |
|  |  | 301012 | Heure, minute | Mesure de l'ozone |  |  |
|  |  | 301074 | Instrument de mesure de l'ozone - spectrophotomètre Dobson |  |  |  |
|  |  | 307030 | Données sur l'ozone - observation unique |  |  |  |
| 3 07 044 | (Mesure de l'ozone total par un spectrophotomètre Dobson au sol, obtenue à partir d'observations moyennées) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Nom de la station ou du site |  |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Latitude/longitude (faible précision), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | Mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | Mesure de l'ozone |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 8 Moyenne d'ensemble |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | Période (minutes) de calcul de la moyenne |  |
|  |  |  | 3 01 074 | Instrument de mesure de l'ozone - spectrophotomètre Dobson |  |  |
|  |  |  | 3 07 031 | Données sur l'ozone - observations moyennées |  |  |
| 3 07 045 | (Partie principale du METAR/SPECI), remplaçant 3 07 011 |  | 0 01 063 | Indicateur d'emplacement OACI | CCCC |  |
|  |  |  | 0 08 079 | Catégorie de produit | METAR SPECI COR |  |
|  |  |  | 0 02 001 | Type de station | AUTO |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | YY |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | GGgg |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Altitude du baromètre |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | = 10 m (si la valeur réelle n'est pas disponible) |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent | ddd |  |
|  |  |  | 0 11 016 | Direction du vent extrême dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vent variable) | dndndn |  |
|  |  |  | 0 11 017 | Direction du vent extrême dans le sens des aiguilles d'une montre (vent variable) | dxdxdx |  |
|  |  |  | 0 08 054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | P |  |
|  |  |  | 0 11 083 | Vitesse du vent | ff - km/h | Note 76: 1) Ces valeurs se réfèrent à des vagues de vent bien formées en haute mer. dée aux termes descriptifs, ces valeurs relatives à la hauteur peuvent être utilisées à titre d’indication par l’observateur lorsqu’il chiffre l’état total d’agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l’angle entre la houle et le vent, etc. 2) Pour chiffrer une hauteur correspondant à la limite entre deux chiffres du code, prendre le chiffre du code le moins élevé; par exemple, une hauteur de 4 m est signalée à l’aide du chiffre du code 5. |
|  |  |  | 0 11 084 | Vitesse du vent | ff - kt | Note 76: 1) Ces valeurs se réfèrent à des vagues de vent bien formées en haute mer. dée aux termes descriptifs, ces valeurs relatives à la hauteur peuvent être utilisées à titre d’indication par l’observateur lorsqu’il chiffre l’état total d’agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l’angle entre la houle et le vent, etc. 2) Pour chiffrer une hauteur correspondant à la limite entre deux chiffres du code, prendre le chiffre du code le moins élevé; par exemple, une hauteur de 4 m est signalée à l’aide du chiffre du code 5. |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent | ff - m/s | Note 76: 1) Ces valeurs se réfèrent à des vagues de vent bien formées en haute mer. dée aux termes descriptifs, ces valeurs relatives à la hauteur peuvent être utilisées à titre d’indication par l’observateur lorsqu’il chiffre l’état total d’agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l’angle entre la houle et le vent, etc. 2) Pour chiffrer une hauteur correspondant à la limite entre deux chiffres du code, prendre le chiffre du code le moins élevé; par exemple, une hauteur de 4 m est signalée à l’aide du chiffre du code 5. |
|  |  |  | 0 08 054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | P |  |
|  |  |  | 0 11 085 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - km/h | Note 75: 1) Les définitions données pour les chiffres du code 0 à 2 et 4 s’appliquent à une superficie représentative de sol nu, et les chiffres 3, 5 à 9 et 10 à 19 à une zone dégagée représentative. 2) En toutes circonstances, on choisit le chiffre du code le plus élevé qui puisse s’appliquer. 3) Dans la table de code ci-dessus, toute référence à de la glace comprend aussi les précipitations solides autres que la neige. |
|  |  |  | 0 11 086 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - kt | Note 75: 1) Les définitions données pour les chiffres du code 0 à 2 et 4 s’appliquent à une superficie représentative de sol nu, et les chiffres 3, 5 à 9 et 10 à 19 à une zone dégagée représentative. 2) En toutes circonstances, on choisit le chiffre du code le plus élevé qui puisse s’appliquer. 3) Dans la table de code ci-dessus, toute référence à de la glace comprend aussi les précipitations solides autres que la neige. |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - m/s | Note 75: 1) Les définitions données pour les chiffres du code 0 à 2 et 4 s’appliquent à une superficie représentative de sol nu, et les chiffres 3, 5 à 9 et 10 à 19 à une zone dégagée représentative. 2) En toutes circonstances, on choisit le chiffre du code le plus élevé qui puisse s’appliquer. 3) Dans la table de code ci-dessus, toute référence à de la glace comprend aussi les précipitations solides autres que la neige. |
|  |  |  | 0 08 054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | = 2 m (si la valeur réelle n'est pas disponible) |  |
|  |  |  | 0 12 023 | Température | T´T´ - Celsius |  |
|  |  |  | 0 12 024 | Température du point de rosée | T´ T´ - Celsius d d |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 10 052 | Calage de l'altimètre (QNH) | QPHPHPHPH |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Indicateur général du temps (TAF/METAR) | CAVOK |  |
| 3 07 046 | (Visibilité METAR/SPECI) |  | 0 20 060 | Visibilité horizontale dominante | VVVV ou VVVVNDV |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Jusqu'à 2 |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut | Direction de la visibilité minimale observée Dv |  |
|  |  |  | 0 20 059 | Visibilité horizontale minimale | VNVNVNVN |  |
| 3 07 047 | (Nuages METAR/SPECI/TAF), remplaçant 3 07 015 |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité | NsNsNs |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Type de nuage | CC |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages | hshshs - m |  |
|  |  |  | 0 20 092 | Hauteur de la base des nuages | hshshs - ft |  |
|  |  |  | 0 20 002 | Visibilité verticale | VVhshshs - m |  |
|  |  |  | 0 20 091 | Visibilité verticale | VVhshshs - ft |  |
| 3 07 048 | (Prévision du type «tendance»), remplaçant 3 07 018 |  | 0 08 016 | Identificateur de changement d'une prévision de type «tendance» ou d'une prévision d'aérodrome | TTTTT NOSIG |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  | 031001 | Facteur de répétition différée du descripteur = 0, 1 ou 2 |  |  |  |
|  |  | 008017 | Identificateur de l'heure à laquelle le changement de prévision est attendu | TT |  |  |
|  |  | 301012 | Heure, minute | GGgg |  |  |
|  |  | 112000 | Répétition différée de 12 descripteurs |  |  |  |
|  |  | 031000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 0 ou 1 |  |  |
|  |  | 007032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | = 10 m (si la valeur réelle n'est pas disponible) |  |  |
|  |  | 011001 | Direction du vent | ddd |  |  |
|  |  | 008054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | P |  |  |
|  |  | 011083 | Vitesse du vent | ff - km/h | (voir note 1) | 76 |
|  |  | 011084 | Vitesse du vent | ff - kt | (voir note 1) | 76 |
|  |  | 011002 | Vitesse du vent | ff - m/s | (voir note 1) | 76 |
|  |  | 008054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | P |  |  |
|  |  | 011085 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - km/h | (voir note 2) | 75 |
|  |  | 011086 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - kt | (voir note 2) | 75 |
|  |  | 011041 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - m/s | (voir note 2) | 75 |
|  |  | 008054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | Mis à valeur manquante (annuler) |  |  |
|  |  | 007032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |  |
|  |  | 020009 | Indicateur général du temps (TAF/METAR) | CAVOK NSW NSC |  |  |
|  |  | 101000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |  |
|  |  | 031000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 0 ou 1 |  |  |
|  |  | 020060 | Visibilité horizontale dominante | VVVV |  |  |
|  |  | 307014 | Temps significatif présent ou prévu | Intensité et phénomènes météorologiques w´w´ |  |  |
|  |  | 307047 | Nuages METAR/SPECI/TAF, remplaçant 3 07 015 | NsNsNshshshs |  |  |
| 3 07 049 | (Conditions de la mer) |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 0 ou 1 |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau | TSTS |  |
|  |  |  | 0 22 021 | Hauteur des vagues | S´ |  |
| 3 07 050 | (État de la piste) |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur | = 0 ou 1 |  |
|  |  |  | 0 20 085 | État général de la piste | SNOCLO |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 01 064 | Indicatif de piste | DRDR |  |
|  |  |  | 0 20 085 | État général de la piste | CLRD// |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 01 064 | Indicatif de piste | DRDR |  |
|  |  |  | 0 20 086 | Dépôts sur la piste | ER |  |
|  |  |  | 0 20 087 | Contamination de la piste | CR |  |
|  |  |  | 0 20 088 | Épaisseur des dépôts sur la piste | eReR |  |
|  |  |  | 0 20 089 | Coefficient de frottement de la piste | BRBR |  |
| 3 07 051 | (METAR/SPECI complet), remplaçant 3 07 021 |  | 3 07 045 | Partie principale du METAR/SPECI, remplaçant 3 07 011 |  |  |
|  |  |  | 3 07 046 | Visibilité METAR/SPECI | VVVV ou VVVVNDV VNVNVNVNDV |  |
|  |  |  | 3 07 013 | Portée visuelle de piste | RDRDR/VRVRVRVR |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Temps significatif présent ou prévu | Intensité et phénomènes météorologiques w´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 047 | Nuages METAR/SPECI/TAF, remplaçant 3 07 015 | NsNsNshshshs |  |
|  |  |  | 3 07 016 | Phénomènes météorologiques significatifs récents | REw´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 017 | Cisaillement du vent sur la (les) piste(s) | WS RDRDR |  |
|  |  |  | 3 07 049 | Conditions de la mer | WTsTs/SS´ |  |
|  |  |  | 3 07 050 | État de la piste | RDRDR/ ERCRERERBRBR |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | = 0 à 3 en général |  |
|  |  |  | 3 07 048 | Prévision du type «tendance», remplaçant 3 07 018 |  |  |
| 3 07 052 | (Identification et intervalle de temps d'une prévision d'aérodrome) |  | 0 01 063 | Indicateur d'emplacement OACI | CCCC |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Caractéristique temporelle (prévision aéronautique) | = 0 Heure de la prévision |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | YY |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | GGgg |  |
|  |  |  | 0 08 079 | Catégorie de produit | COR CNL AMD NIL |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Caractéristique temporelle (prévision aéronautique) | = 1 Heure de début de période de la prévision |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | Y1Y1 |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | G1G1 |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Caractéristique temporelle (prévision aéronautique) | = 2 Heure de fin de période de la prévision |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | Y2Y2 |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | G2G2 |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Altitude du baromètre |  |  |
| 3 07 053 | (Prévision météorologique sur un aérodrome) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | = 10 m (si la valeur réelle n'est pas disponible) |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent | ddd |  |
|  |  |  | 0 08 054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | P |  |
|  |  |  | 0 11 083 | Vitesse du vent | ff - km/h | Note 76: 1) Ces valeurs se réfèrent à des vagues de vent bien formées en haute mer. dée aux termes descriptifs, ces valeurs relatives à la hauteur peuvent être utilisées à titre d’indication par l’observateur lorsqu’il chiffre l’état total d’agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l’angle entre la houle et le vent, etc. 2) Pour chiffrer une hauteur correspondant à la limite entre deux chiffres du code, prendre le chiffre du code le moins élevé; par exemple, une hauteur de 4 m est signalée à l’aide du chiffre du code 5. |
|  |  |  | 0 11 084 | Vitesse du vent | ff - kt | Note 76: 1) Ces valeurs se réfèrent à des vagues de vent bien formées en haute mer. dée aux termes descriptifs, ces valeurs relatives à la hauteur peuvent être utilisées à titre d’indication par l’observateur lorsqu’il chiffre l’état total d’agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l’angle entre la houle et le vent, etc. 2) Pour chiffrer une hauteur correspondant à la limite entre deux chiffres du code, prendre le chiffre du code le moins élevé; par exemple, une hauteur de 4 m est signalée à l’aide du chiffre du code 5. |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent | ff - m/s | Note 76: 1) Ces valeurs se réfèrent à des vagues de vent bien formées en haute mer. dée aux termes descriptifs, ces valeurs relatives à la hauteur peuvent être utilisées à titre d’indication par l’observateur lorsqu’il chiffre l’état total d’agitation de la mer résultant de divers facteurs tels que le vent, la houle, les courants, l’angle entre la houle et le vent, etc. 2) Pour chiffrer une hauteur correspondant à la limite entre deux chiffres du code, prendre le chiffre du code le moins élevé; par exemple, une hauteur de 4 m est signalée à l’aide du chiffre du code 5. |
|  |  |  | 0 08 054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | P |  |
|  |  |  | 0 11 085 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - km/h | Note 75: 1) Les définitions données pour les chiffres du code 0 à 2 et 4 s’appliquent à une superficie représentative de sol nu, et les chiffres 3, 5 à 9 et 10 à 19 à une zone dégagée représentative. 2) En toutes circonstances, on choisit le chiffre du code le plus élevé qui puisse s’appliquer. 3) Dans la table de code ci-dessus, toute référence à de la glace comprend aussi les précipitations solides autres que la neige. |
|  |  |  | 0 11 086 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - kt | Note 75: 1) Les définitions données pour les chiffres du code 0 à 2 et 4 s’appliquent à une superficie représentative de sol nu, et les chiffres 3, 5 à 9 et 10 à 19 à une zone dégagée représentative. 2) En toutes circonstances, on choisit le chiffre du code le plus élevé qui puisse s’appliquer. 3) Dans la table de code ci-dessus, toute référence à de la glace comprend aussi les précipitations solides autres que la neige. |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale | fmfm - m/s | Note 75: 1) Les définitions données pour les chiffres du code 0 à 2 et 4 s’appliquent à une superficie représentative de sol nu, et les chiffres 3, 5 à 9 et 10 à 19 à une zone dégagée représentative. 2) En toutes circonstances, on choisit le chiffre du code le plus élevé qui puisse s’appliquer. 3) Dans la table de code ci-dessus, toute référence à de la glace comprend aussi les précipitations solides autres que la neige. |
|  |  |  | 0 08 054 | Identificateur de la vitesse du vent ou des rafales | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Indicateur général du temps (TAF/METAR) | CAVOK NSW NSC |  |
|  |  |  | 0 20 060 | Visibilité horizontale dominante | VVVV |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Temps significatif présent ou prévu | w´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 047 | Nuages METAR/SPECI/TAF, remplaçant 3 07 015 | NsNsNshshshs |  |
| 3 07 054 | (Prévision de températures extrêmes) |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | = 2 m (si la valeur réelle n'est pas disponible) |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Caractéristique temporelle (prévision aéronautique) | = 3 Heure à laquelle la température maximale est attendue |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure | GFGF |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 3 Minimum |  |
|  |  |  | 0 12 023 | Température | TFTF - Celsius |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Caractéristique temporelle (prévision aéronautique) | = 4 Heure à laquelle la température minimale est attendue |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure | GFGF |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 2 Maximum |  |
|  |  |  | 0 12 023 | Température | TFTF - Celsius |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 07 055 | (Identificateur de changement et changements de prévision) |  | 0 33 045 | Probabilité du phénomène qui suit | C2C2 |  |
|  |  |  | 0 08 016 | Identificateur de changement d'une prévision de type «tendance» ou d'une prévision d'aérodrome | TTTTTT |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Caractéristique temporelle (prévision aéronautique) | = 5 Heure de début du changement de prévision |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | GGgg |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Caractéristique temporelle (prévision aéronautique) | = 6 Heure de fin du changement de prévision |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute | GeGe |  |
|  |  |  | 3 07 053 | Prévision météorologique sur un aérodrome | Durant ou après le changement |  |
| 3 07 056 | (Prévision d'aérodrome - TAF complet) |  | 3 07 052 | Identification et intervalle de temps d'une prévision d'aérodrome |  |  |
|  |  |  | 3 07 053 | Prévision météorologique sur un aérodrome |  |  |
|  |  |  | 3 07 054 | Prévision de températures extrêmes |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 07 055 | Identificateur de changement et changements de prévision |  |  |
| 3 07 060 | (Température du sol sous la surface terrestre) |  | 0 07 061 | Profondeur sous la surface terrestre |  |  |
|  |  |  | 0 12 030 | Température du sol |  |  |
| 3 07 061 | (Données relatives à la température du sol à diverses profondeurs (pas plus de cinq) - position très précise) |  | 3 01 031 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Répéter 1 descripteur 5 fois |  |  |
|  |  |  | 3 07 060 | Température du sol sous la surface terrestre |  |  |
| 3 07 062 | (Données relatives à la température du sol à diverses profondeurs (pas plus de cinq) - faible degré de précision de la position) |  | 3 01 032 | Identification et type de station, date/heure, position (faible précision), hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Répéter 1 descripteur 5 fois |  |  |
|  |  |  | 3 07 060 | Température du sol sous la surface terrestre |  |  |
| 3 07 063 | (Profondeur sous la surface terrestre et température du sol) |  | 0 07 061 | Profondeur sous la surface terrestre |  |  |
|  |  |  | 0 12 130 | Température du sol | Échelle: 2 |  |
| 3 07 071 | (Valeurs mensuelles provenant d'une station terrestre) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | = UTC - Heure locale | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 07 004 | Pression | Surface isobare standard ¦ Mis à valeur manquante pour les stations situées en plaine |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle | Surface isobare standard ¦ Mis à valeur manquante pour les stations situées en plaine |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 02 051 | Indicateur servant à préciser la méthode d'observation des températures extrêmes |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 04 051 | Heure principale à laquelle la température maximale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 118 | Température maximale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 04 052 | Heure principale à laquelle la température minimale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 119 | Température minimale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 151 | Écart-type de la température moyenne journalière |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 1 02 005 | Répéter 2 descripteurs 5 fois |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 1 Pression, = 2 Température, = 4 Tension de vapeur, = 7 Température maximale, = 8 Température minimale |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 14 032 | Insolation totale |  |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 14 033 | Insolation totale |  |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 6 Durée d'insolation |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 1 02 018 | Répéter 2 descripteurs 18 fois |  |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 052 | Condition pour laquelle le nombre de jours d'occurrence est indiqué |  |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 022 | Nombre total (dans le contexte d'une somme ou d'une moyenne) | Jours |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 152 | Température moyenne journalière la plus élevée |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 153 | Température moyenne journalière la plus basse |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 2 Valeur maximale |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 3 Valeur minimale |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 11 046 | Vitesse maximale du vent instantané |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Précipitations | 0 04 004 | Heure | = 6 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Précipitations | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 13 051 | Groupe de fréquence, précipitations |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 5 Précipitations |  |
|  |  | Précipitations | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 1 02 006 | Répéter 2 descripteurs 6 fois |  |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 052 | Conditions pour laquelle le nombre de jours d'occurrence est indiqué |  |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 022 | Nombre total (dans le contexte d'une somme ou d'une moyenne) | Jours |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 13 052 | Quantité journalière de précipitations la plus élevée |  |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 07 072 | (Normales mensuelles pour une station terrestre) |  | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure | = 0 | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | = UTC - Heure locale | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 07 004 | Pression | Surface isobare standard |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle | Surface isobare standard |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 02 051 | Indicateur servant à préciser la méthode d'observation des températures extrêmes | = 2 |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 04 051 | Heure principale à laquelle la température maximale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 12 118 | Température maximale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 04 052 | Heure principale à laquelle la température minimale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 12 119 | Température minimale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 12 151 | Écart-type de la température moyenne journalière |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, des températures, de la tension de vapeur et de l'écart-type | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Normales de la durée d'insolation | 0 14 032 | Insolation totale |  |  |
|  |  | Normales de la durée d'insolation | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 004 | Heure | = 6 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Normales des précipitations | 1 02 008 | Répéter 2 descripteurs 8 fois |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 1 Pression, = 2 Température, = 3 Température extrême, = 4 Tension de vapeur, = 5 Précipitations, = 6 Durée d'insolation, = 7 Température maximale, = 8 Température minimale | Note 51: Conjointement a l'observation de trombes marines ou de nuages en entonnoir, c'est-a-dire a plus de 3 km de la station. |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Années | Note 51: Conjointement a l'observation de trombes marines ou de nuages en entonnoir, c'est-a-dire a plus de 3 km de la station. |
| 3 07 073 | (Représentation des valeurs mensuelles composant les données CLIMAT) |  | 3 07 071 | Valeurs mensuelles provenant d'une station terrestre |  |  |
|  |  |  | 3 07 072 | Normales mensuelles pour une station terrestre |  |  |
| 3 07 074 | (Valeurs supplémentaires des extrêmes quotidiens de la température et des précipitations destinées aux messages mensuels de données climatiques) |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 1 12 000 | Répétition différée de 12 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | Correspond au nombre de jours du mois pour lesquels des données sont transmises |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | Indique normalement-24 pour désigner la période qui commence 24 heures avant l'heure indiquée et qui se termine à cette même heure |  |
|  |  |  | 1 02 003 | Répéter 2 descripteurs 3 fois |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 2 Température maximale quotidienne, = 3 Température minimale quotidienne, = 4 Température moyenne quotidienne |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  |  | 0 13 012 | Épaisseur de neige fraîche |  |  |
|  |  |  | 0 13 013 | Hauteur totale de la couche de neige |  |  |
| 3 07 076 | (Valeurs mensuelles provenant d'une station terrestre conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  |  | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 07 004 | Pression | Surface isobare standard ¦ Mis à valeur manquante pour les stations situées en plaine |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle | Surface isobare standard ¦ Mis à valeur manquante pour les stations situées en plaine |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 02 051 | Indicateur servant à préciser la méthode d'observation des températures extrêmes |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 04 051 | Heure principale à laquelle la température maximale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 118 | Température maximale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 04 052 | Heure principale à laquelle la température minimale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 119 | Température minimale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 12 151 | Écart-type de la température moyenne journalière |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, des extrêmes de température et de la tension de vapeur | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Nombre de jours pour lesquels les valeurs sont manquantes | 1 02 005 | Répéter 2 descripteurs 5 fois |  |  |
|  |  | Nombre de jours pour lesquels les valeurs sont manquantes | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 1 Pression, = 2 Température, = 4 Tension de vapeur, = 7 Température maximale, = 8 Température minimale |  |
|  |  | Nombre de jours pour lesquels les valeurs sont manquantes | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 14 032 | Insolation totale |  |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 14 033 | Insolation totale |  |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 6 Durée d'insolation |  |
|  |  | Durée d'insolation | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 1 02 018 | Répéter 2 descripteurs 18 fois |  |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 052 | Condition pour laquelle le nombre de jours d’occurrence est indiqué | Vent ≥ 10 m/s, vent ≥ 20 m/s, vent ≥ 30 m/s, température maximale < 273,15 K, température maximale ≥ 298,15 K, température maximale ≥ 303,15 K, température maximale ≥ 308,15 K, température maximale ≥ 313,15 K, température minimale < 273,15 K, sss > 0,00 m, sss > 0,01 m, sss > 0,10 m, sss > 0,50 m, visibilité horizontale < 50 m, visibilité horizontale < 100 m, visibilité horizontale < 1 000 m, grêle, orage |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 022 | Nombre total (dans le contexte d'une somme ou d'une moyenne) | Jours |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 152 | Température moyenne journalière la plus élevée |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 153 | Température moyenne journalière la plus basse |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 2 Valeur maximale |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 3 Valeur minimale |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 11 046 | Vitesse maximale du vent instantané |  |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Occurrence de valeurs extrêmes de la température et de la vitesse du vent | 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
|  |  | Précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 13 051 | Groupe de fréquence, précipitations |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | = 5 Précipitations |  |
|  |  | Précipitations | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Jours |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 1 02 006 | Répéter 2 descripteurs 6 fois |  |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 052 | Condition pour laquelle le nombre de jours d'occurrence est indiqué |  |  |
|  |  | Nombre de jours d'occurrence | 0 08 022 | Nombre total (dans le contexte d'une somme ou d'une moyenne) | Jours |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 08 053 | Identificateur du jour d'occurrence | = 0 Un jour seulement dans le mois, = 1 Plus d'un jour dans le mois |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 13 052 | Quantité journalière de précipitations la plus élevée |  |  |
|  |  | Occurrence de précipitations extrêmes | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 07 077 | (Normales mensuelles pour une station terrestre conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) |  | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
|  |  |  | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  |  | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Surface isobare standard |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle | Surface isobare standard |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 02 051 | Indicateur servant à préciser la méthode d'observation des températures extrêmes |  |  |
|  |  |  | 0 04 051 | Heure principale à laquelle la température maximale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  |  | 0 12 118 | Température maximale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  |  | 0 04 052 | Heure principale à laquelle la température minimale est relevée quotidiennement |  |  |
|  |  |  | 0 12 119 | Température minimale à une hauteur déterminée, au cours des 24 heures précédentes |  |  |
|  |  |  | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  |  | 0 12 151 | Écart-type de la température moyenne journalière |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 14 032 | Insolation totale |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Normales de précipitations | 1 02 008 | Répéter 2 descripteurs 8 fois |  |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 08 050 | Identificateur pour le nombre de valeurs manquantes dans le calcul des statistiques | Pression, température, températures extrêmes, tension de vapeur, précipitations, durée d'insolation, température maximale, température minimale |  |
|  |  | Normales de précipitations | 0 08 020 | Nombre total de valeurs manquantes (pour le calcul du total ou de la moyenne) | Années |  |
| 3 07 078 | (Séquence pour la représentation des valeurs mensuelles composant les données CLIMAT, conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) |  | 3 07 076 | Valeurs mensuelles provenant d'une station terrestre conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales |  |  |
|  |  |  | 3 07 077 | (Normales mensuelles pour une station terrestre conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) |  |  |
| 3 07 079 | (Séquence pour la représentation des valeurs mensuelles composant les données CLIMAT, conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 22 061 | État de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 20 058 | Visibilité sur la mer depuis une station côtière |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer/ de l'eau, méthode de mesure et profondeur sous la surface de l'eau |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 055 | Givrage et glace |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Données sur l'évaporation |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Variation de température |  |  |
| 3 07 080 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP des messages synoptiques provenant d'une station terrestre fixe) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  |  |
|  |  | 302044 | Données sur l'évaporation |  |  |  |
|  |  | 101002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |  |
|  |  | 302045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |  |
|  |  | 302046 | Variation de température |  |  |  |
| 3 07 081 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP des messages synoptiques provenant d'une station terrestre fixe, compte tenu des pratiques propres à la Région I) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  |  |
|  |  |  | 0 12 122 | Température minimale au sol la nuit précédente |  |  |
|  |  |  | 0 13 056 | Caractère et intensité des précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 13 057 | Heure du début ou de la fin des précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 20 101 | Nom de l'acridien |  |  |
|  |  |  | 0 20 102 | Couleur de l'acridien (maturité) |  |  |
|  |  |  | 0 20 103 | Stade de développement des acridiens |  |  |
|  |  |  | 0 20 104 | Degré d'organisation de l'essaim ou de la bande d'acridiens |  |  |
|  |  |  | 0 20 105 | Dimension de l'essaim ou de la bande d'acridiens et durée du passage de l'essaim |  |  |
|  |  |  | 0 20 106 | Densité de la population d'acridiens |  |  |
|  |  |  | 0 20 107 | Direction du déplacement de l'essaim d'acridiens |  |  |
|  |  |  | 0 20 108 | Étendue de la végétation |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Données sur l'évaporation |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Variation de température |  |  |
| 3 07 082 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP des messages synoptiques provenant d'une station terrestre fixe, compte tenu des pratiques propres à la Région II) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 0 12 121 | Température minimale au sol | À l'heure de l'observation | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 0 12 122 | Température minimale au sol la nuit précédente |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 044 | Données sur l'évaporation |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 046 | Variation de température |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
| 3 07 083 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP des messages synoptiques provenant d'une station terrestre fixe, compte tenu des pratiques propres à la Région III) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  | Note 2: (voir Note 1) 1) Pour l’emploi du chiffre du code 15, voir la règle 12.1.4. 2) «Clair» et «couvert» portent les chiffres 0 et 8 respectivement. |
|  |  |  | 3 02 035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  |  |
|  |  | 012122 | Température minimale au sol la nuit précédente |  |  |  |
|  |  | 302043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  |  |  |
|  |  | 302044 | Données sur l'évaporation |  |  |  |
|  |  | 101002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |  |
|  |  | 302045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |  |
|  |  | 302046 | Variation de température |  |  |  |
| 3 07 084 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP des messages synoptiques provenant d'une station terrestre fixe, compte tenu des pratiques propres à la Région IV) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  |  |
|  |  |  | 0 20 055 | État du ciel dans les régions tropicales |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 2 05 001 | Indiquer des caractères | Champ pour 1 caractère |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Données sur l'évaporation |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Variation de température |  |  |
| 3 07 086 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP des messages synoptiques provenant d'une station terrestre fixe, compte tenu des pratiques propres à la Région VI) |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  |  |
|  |  | 302035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  |  |  |
|  |  | 302036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |  |
|  |  | 008002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |  |
|  |  | 302037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  |  |  |
|  |  | 302066 | Phénomènes météorologiques dangereux |  |  |  |
|  |  | 302043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  |  |  |
|  |  | 302044 | Données sur l'évaporation |  |  |  |
|  |  | 101002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |  |
|  |  | 302045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |  |
| 3 07 087 | (Paramètres «instantanés» de la séquence 3 07 089) | Identification de la station d'observation en surface, heure, coordonnées horizontales et verticales | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station | iii |  |
|  |  | Identification de la station d'observation en surface, heure, coordonnées horizontales et verticales | 0 02 001 | Type de station | i x |  |
|  |  | Identification de la station d'observation en surface, heure, coordonnées horizontales et verticales | 3 01 011 | Année, mois, jour | YY |  |
|  |  | Identification de la station d'observation en surface, heure, coordonnées horizontales et verticales | 3 01 012 | Heure, minute | GG, gg |  |
|  |  | Identification de la station d'observation en surface, heure, coordonnées horizontales et verticales | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  | Identification de la station d'observation en surface, heure, coordonnées horizontales et verticales | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  | Identification de la station d'observation en surface, heure, coordonnées horizontales et verticales | 0 07 031 | Altitude du baromètre |  |  |
|  |  | Données sur la pression | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures P | PoPoPoP, PPPP, ppp, a |  |
|  |  | Données sur la pression | 0 10 062 | Variation de pression en 24 heures | P24P24P24 |  |
|  |  | Données sur la pression | 0 07 004 | Pression | Surface isobare standard a3 = 925, 850, 700, ..hPa ¦ Mis à valeur manquante pour les stations situées en plaine |  |
|  |  | Données sur la pression | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle | Surface isobare standard hhh ¦ Mis à valeur manquante pour les stations situées en plaine |  |
|  |  | Température et humidité | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
|  |  | Température et humidité | 0 12 101 | Température/température de l'air | snTTT ¦ Échelle: 2 |  |
|  |  | Température et humidité | 0 12 103 | Point de rosée | snTdTdTd ¦ Échelle: 2 |  |
|  |  | Température et humidité | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  | Température et humidité | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Visibilité | 0 20 001 | Visibilité horizontale | VV |  |
|  |  | Données sur les nuages | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Nébulosité (totale) N: Si N = 9, 0 20 010 = 113; si N = /, 0 20 010 = valeur manquante ¦ Caractéristique verticale: Si des CL sont observés, 0 08 002 = 7 ¦ Nuages de l'étage inférieur: Si aucun CL n'est observé et des CM sont observés, 0 08 002 = 8 ¦ Nuages de l'étage moyen: Si seuls des CH sont observés, 0 08 002 = 0, si N = 9, 0 08 002 = 5, si N = 0, 0 08 002 = 62, si N = /, 0 08 002 = valeur manquante ¦ Étendue de la couche nuageuse (nuages de l'étage inférieur ou moyen) Nh: Si N = 0, 0 20 011 = 0, si N = 9, 0 20 011 = 9, si N = /, 0 20 011 = valeur manquante ¦ Hauteur de la base des nuages h: Si N = 0 ou /, 0 20 013 = valeur manquante ¦ Type de nuage (nuages de l'étage inférieur) CL: 0 20 012 = CL + 30, si N = 0, 0 20 012 = 30, si N = 9 ou /, 0 20 012 = 62 ¦ Type de nuage (nuages de l'étage moyen) CM: 0 20 012 = CM + 20, si N = 0, 0 20 012 = 20, si N = 9 ou / ou CM = /, 0 20 012 = 61 ¦ Type de nuage (nuages de l'étage supérieur) CH: 0 20 012 = CH + 10, si N = 0, 0 20 012 = 10, si N = 9 ou / ou CH = /, 0 20 012 = 60 |  |
|  |  | Données sur les nuages | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages | 3 02 005 | Couche nuageuse | Caractéristique verticale: Dans toute couche Cb, 0 08 002 = 4, sinon, pour la première répétition, si N = 9, 0 08 002 = 5, si N = /, 0 08 002 = valeur manquante, sinon 0 08 002 = 1, pour les autres répétitions 0 08 002 = 2, 3, 4 ¦ Étendue de la couche nuageuse Ns: Pour la première répétition, si N = /, 0 20 011 = valeur manquante, sinon 0 20 011 = Ns, pour les autres répétitions 0 20 011 = Ns ¦ Type de nuage C: Si N = 9 ou /, 0 20 012 = valeur manquante, sinon 0 20 012 = C ¦ Hauteur de la base des nuages hshs |  |
| 3 07 088 | (Paramètres «pour la période» de la séquence 3 07 089) | Temps présent et temps passé | 0 20 003 | Temps présent | ww |  |
|  |  | Temps présent et temps passé | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | =-6 à 00, 06, 12, 18 UTC, =-3 à 03, 09,15, 21 UTC |  |
|  |  | Temps présent et temps passé | 0 20 004 | Temps passé (1) | W1 |  |
|  |  | Temps présent et temps passé | 0 20 005 | Temps passé (2) | W2 |  |
|  |  | Évaporation | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | =-24 (heures) |  |
|  |  | Évaporation | 0 02 004 | Type d'instrument utilisé pour la mesure de l'évaporation ou type de culture pour lequel est indiquée l'évapotranspiration | iE |  |
|  |  | Évaporation | 0 13 033 | Évaporation/évapotranspiration | EEE |  |
|  |  | Insolation | 1 02 002 | Répéter 2 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  | Insolation | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | =-24 (heures) pour la première répétition, =-1 (heure) pour la deuxième répétition |  |
|  |  | Insolation | 0 14 031 | Insolation totale | SSS pour la première répétition, SS pour la deuxième répétition |  |
|  |  | Précipitations | 1 02 002 | Répéter 2 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | tR |  |
|  |  | Précipitations | 0 13 011 | Précipitations totales/valeur totale de l'équivalent en eau | = RRR ¦ 0 Pas de précipitations, =-0,1 Trace |  |
|  |  | Températures extrêmes | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
|  |  | Températures extrêmes | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps =-12 (heures) |  |  |
|  |  | Températures extrêmes | 0 12 111 | Température maximale, à une hauteur et sur une période déterminées | snTxTxTx |  |
|  |  | Températures extrêmes | 0 04 024 | Période ou décalage dans le temps | =-12 (heures) |  |
|  |  | Températures extrêmes | 0 12 112 | Température minimale, à une hauteur et sur une période déterminées | snTnTnTn |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure du vent |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent | iw |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 (minutes) ou nombre de minutes après un changement significatif du vent, le cas échéant |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 001 | Direction du vent | dd ¦ Si dd = 00 Calme ou dd = 99 Variable, 0 11 001 = 0 |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 11 002 | Vitesse du vent | ff |  |
|  |  | Données sur le vent | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 07 089 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP des messages synoptiques provenant d'une station terrestre fixe manuellement codés en CREX) |  | 3 07 087 | Paramètres «instantanés» de la séquence 3 07 089 |  |  |
|  |  |  | 3 07 088 | Paramètres «pour la période» de la séquence 3 07 089 |  |  |
| 3 07 090 | (Séquence pour la représentation des données SYNOP MOBIL des messages synoptiques provenant d'une station terrestre mobile) |  | 3 01 092 | Identification de la station mobile d'observation en surface, date/heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Information sur la pression |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Données synoptiques de base «instantanées» |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Nuages dont la base se situe sous le niveau de la station |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Direction de la dérive des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Direction et hauteur des nuages |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | État du sol, hauteur de neige, température minimale au sol |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Données synoptiques de base «pour la période» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Données sur l'évaporation |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Répéter 1 descripteur 2 fois |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Données sur le rayonnement (sur une période d'une heure et de 24 heures) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Variation de température |  |  |
| 3 07 091 | (Modèle de codage BUFR pour les observations en surface relevées sur une heure avec identification nationale et OMM de la station) |  | 3 01 089 | Identification nationale de la station |  |  |
|  |  |  | 3 01 090 | Identification de la station d'observation en surface; heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 0 08 010 | Caractéristique de la surface (données de température) |  |  |
|  |  |  | 3 01 091 | Instruments de la station d'observation en surface |  |  |
|  |  |  | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Surface isobare standard |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle | Surface isobare standard |  |
|  |  |  | 3 02 072 | Données sur la température et l'humidité |  |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Répéter 1 descripteur 5 fois |  |  |
|  |  |  | 3 07 063 | Profondeur sous la surface terrestre et température du sol |  |  |
|  |  |  | 0 07 061 | Profondeur sous la surface terrestre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 069 | Données sur la visibilité |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 20 031 | Dépôt de glace (épaisseur) |  |  |
|  |  |  | 0 20 032 | Vitesse d'accumulation de la glace (estimation) |  |  |
|  |  |  | 0 02 038 | Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 3 02 021 | Vagues |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 078 | Mesure de l'état du sol et de la hauteur de la couche de neige |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 073 | Données sur les nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 074 | Temps présent et temps passé |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 175 | Intensité des précipitations, taille de l'élément de précipitations |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 (minutes) |  |
|  |  |  | 3 02 076 | Précipitations, obscurcissement et autres phénomènes |  |  |
|  |  |  | 3 02 071 | Données sur le vent relevées sur une heure |  |  |
|  |  |  | 3 02 077 | Données sur les extrêmes de température |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 079 | Mesure des précipitations |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 080 | Mesure de l'évaporation |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 081 | Données sur l'insolation totale |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 082 | Données sur le rayonnement |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Répétition différée de 2 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps | =-10 (minutes) |  |
|  |  |  | 0 13 059 | Nombre d'éclairs (orage) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 083 | Statistiques de premier ordre - données sur la pression, le vent, la température et l'humidité |  |  |
|  |  |  | 0 33 005 | Informations sur la qualité (données des stations météorologiques automatiques) |  |  |
|  |  |  | 0 33 006 | Informations sur la situation interne des mesures (stations météorologiques automatiques) |  |  |
| 3 07 092 | (Modèle de codage BUFR pour les observations en surface relevées sur une période de n minutes) |  | 3 01 150 | Identifiant du WIGOS |  |  |
|  |  |  | 3 01 001 | Indicateur régional OMM et chiffre indicatif OMM de la station |  |  |
|  |  |  | 2 08 040 | Changer le champ des données CCITT IA5 |  |  |
|  |  |  | 0 01 019 | Nom complet de la station ou du site | 40 caractères |  |
|  |  |  | 2 08 000 | Changer le champ des données CCITT IA5 |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour | Indication de la fin de la période de n minutes |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  |  | 0 01 023 | Numéro de la séquence d'observations |  |  |
|  |  |  | 1 08 000 | Répétition différée de 8 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Altitude du baromètre |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression | Valeur mesurée de la pression de l'air à l'endroit du capteur et à la hauteur du capteur |  |
|  |  |  | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Surface isobare standard |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Hauteur géopotentielle | Surface isobare standard |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 1 15 000 | Répétition différée de 15 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 08 010 | Caractéristique de la surface (données de température) |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Point de rosée | Échelle: 2 |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative | Signalement obligatoire (sous réserve qu'un capteur d'humidité soit installé), champ de données: 11 bits |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 0 13 009 | Humidité relative | Données initiales mesurées |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 08 010 | Caractéristique de la surface (données de température) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 07 000 | Répétition différée de 7 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 061 | Profondeur sous la surface terrestre |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 12 130 | Température du sol |  |  |
|  |  |  | 0 13 111 | Humidité du sol |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 0 07 061 | Profondeur sous la surface terrestre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 33 041 | Caractéristique de la valeur suivante |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Visibilité horizontale |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 1 13 000 | Répétition différée de 13 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Nébulosité (totale) |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 1 07 000 | Répétition différée de 7 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Hauteur de la base des nuages |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 20 062 | État du sol (recouvert ou non d'une couche de neige) |  |  |
|  |  |  | 0 13 013 | Hauteur totale de la couche de neige |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps = -n minutes |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 20 003 | Temps présent |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période (ou décalage dans le temps) = -n minutes |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 13 011 | Précipitations totales/valeur totale de l'équivalent en eau | Neige |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 1 15 000 | Répétition différée de 15 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 2 Moyenne sur une certaine période |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps =-10 minutes, ou nombre de minutes après un changement significatif du vent |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Ajouter un champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Signification du champ associé |  |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Direction de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Vitesse de la rafale maximale |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Ajout d'un champ associé | Annuler |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Période ou décalage dans le temps = -n minutes (par défaut: n = 10) |  |  |