Catégorie 08 : Séquences correspondant à des messages d'observation en surface (mer)

| FXY1 | TITRE | SOUS-TITRE | FXY2 | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 08 001 | (Bouée/plate-forme - fixe) |  | 3 01 033 | Bouée/plate-forme - fixe | Identification, type, date/heure, position (précision élevée) |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
|  |  |  | 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 3 08 002 | (Bouée/plate-forme - fixe) |  | 3 01 034 | Bouée/plate-forme - fixe | Identification, type, date/heure, position (faible précision) |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
|  |  |  | 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 3 08 003 | (Bouée/plate-forme - mobile) |  | 3 01 035 | Bouée/plate-forme - mobile | Identification, déplacement, type, date/heure, position (faible précision) | Note 13: (See Common Code table C-14 Part C/c.) |
|  |  |  | 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base | Note 13: (See Common Code table C-14 Part C/c.) |
|  |  |  | 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  | Note 13: (See Common Code table C-14 Part C/c.) |
| 3 08 004 | (Navire) |  | 3 01 036 | Navire | Identification, déplacement, type, date/heure, position (faible précision) |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
|  |  |  | 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 3 08 005 |  |  | 3 08 004 | Navire | Message d'observation de base de navire |  |
|  |  |  | 3 02 024 | Vagues de la mer du vent et de la houle |  |  |
| 3 08 006 | (Paramètres facultatifs pour la Section 1 des messages de bouées) |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 10 061 | Changement de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 0 10 063 | Caractéristique de la tendance barométrique |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  |  | 0 12 004 | Température de l'air à 2 m |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 3 08 007 |  |  | 3 01 055 | Identification et type de station, date/heure, position (précision élevée), déplacement |  |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Station à basse altitude | Message d'observation en surface de base |  |
|  |  |  | 0 07 062 | Profondeur sous la surface de la mer/ de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 22 042 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 3 08 009 | (Séquence pour la représentation des données SHIP des messages synoptiques provenant d'une station en mer) |  | 3 01 093 | Identification du navire, déplacement, date/ heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 3 02 054 | Données «instantanées» depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Caractéristique verticale (observations en surface) |  |  |
|  |  |  | 3 02 055 | Givrage et glace |  |  |
|  |  |  | 3 02 057 | Données océanographiques depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 3 02 060 | Données «pour la période» depuis le navire |  |  |
| 3 08 010 | (Modèle pour les données TRACKOB) |  | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile |  |  |
|  |  |  | 1 13 000 | Répétition différée de 13 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit |  |  |
|  |  |  | 0 22 049 | Température de surface de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit |  |  |
|  |  |  | 0 22 059 | Salinité de surface de la mer |  |  |
|  |  |  | 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit |  |  |
|  |  |  | 0 22 005 | Direction du courant marin de surface |  |  |
|  |  |  | 0 02 042 | Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface |  |  |
|  |  |  | 0 22 032 | Vitesse du courant marin de surface |  |  |
|  |  |  | 0 02 042 | Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface | Supprimer |  |
|  |  |  | 0 04 080 | Période à laquelle correspond la valeur moyenne qui suit | Supprimer |  |
| 3 08 011 | (Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique - données CLIMAT SHIP) |  | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
|  |  |  | 0 02 001 | Type de station |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  |  | 0 07 031 | Altitude du baromètre |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | = UTC - Heure locale | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | = Nombre de jours dans le mois |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Précipitations | 0 04 004 | Heure | = 6 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Précipitations | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | = Nombre de jours | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 13 051 | Groupe de fréquence, précipitations |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 08 012 | (Normales mensuelles pour une station météorologique océanique) |  | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence | (voir note 4) |
|  |  |  | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence | (voir note 4) |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  | (voir note 4) |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure | = 0 | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée | = UTC - Heure locale | Note 59: D’autres appellations locales utilisées pour des orages de diverses intensités sont ajoutées selon les besoins. |
|  |  |  | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 | (voir note 4) |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne | (voir note 4) |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  | (voir note 4) |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 12 101 | Température/température de l'air |  | (voir note 4) |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 13 004 | Tension de vapeur |  | (voir note 4) |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) | (voir note 4) (voir note 3) |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) | (voir note 4) |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 003 | Jour | = 1 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 004 | Heure | = 6 | Note 27: Bits 5 a 10: INDICATIF DE DEFAUT D'ETALONNAGE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que l'etalonnage est normal. Lorsque l'un ou l'autre des bits 5, 7 et 10 est mis a 1, cela signifie que des coefficients secondaires d'etalonnage ont ete utilises. |
|  |  | Normales des moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure des précipitations | Note 25: Bits 11 a 17: INDICATIF DE DEFAUT DE LOCALISATION GEOGRAPHIQUE. Lorsque tous les bits sont mis a 0, cela signifie que la localisation geographique est normale. |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
| 3 08 013 | (Représentation des valeurs mensuelles composant les données CLIMAT SHIP) |  | 3 08 011 | Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique - données CLIMAT SHIP |  |  |
|  |  |  | 3 08 012 | Normales mensuelles pour une station météorologique océanique |  |  |
| 3 08 014 | (Messages synoptiques en provenance de stations en mer et de navires d'observation bénévoles (VOS)) |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 01 018 | Indicatif d'appel chiffré du navire et méthode de chiffrement |  |  |
|  |  |  | 0 03 001 | Type de station d'observation en surface |  |  |
|  |  |  | 3 01 093 | Identification du navire, déplacement, date/heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 2 08 032 | Modifier la largeur du champ de données CCITT IA5 |  |  |
|  |  |  | 0 01 079 | Identificateur de profil unique | 32 caractères ¦ Identifiant unique pour la transmission de messages |  |
|  |  |  | 2 08 000 | Modification de la largeur du champ de données CCITT IA5 | Annuler |  |
|  |  |  | 3 02 062 | Données «instantanées» depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 3 02 063 | Données «pour la période» depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 092 | Éléments de données VOSClim |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 06 033 | Salinité de surface |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 06 034 | Courant de surface |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 06 043 | Observations sur la biogéochimie et le rayonnement en milieu marin | Observations E-SURFMAR S-AWS |  |
| 3 08 015 | (Modèle pour les données WAVEOB exprimées sous forme de fréquence (Ia = 0 dans FM-65 WAVEOB)) | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 003 | Région OMM/zone géographique | A1 - Premier chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 6) |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 020 | Sous-région OMM | bw - Deuxième chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 2) |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 005 | Indicateur d'identification de la bouée ou de la plate-forme | nbnbnb - 3 derniers chiffres du numéro OMM (par ex. 62024 → 024) |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | D....D |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite | I6I6I6 |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 001 | Indicateur régional OMM | II |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 002 | Chiffre indicatif OMM de la station | iii - IIiii ne s'applique qu'aux stations en mer à position fixe |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 02 044 | Indicateur destiné à préciser la méthode de calcul des données spectrales concernant les vagues | Im - Table de code 1744 (WAVEOB), 0 02 044 (BUFR) |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 02 045 | Indicateur destiné à préciser le type de plate-forme | Ip - Table de code 1747 (WAVEOB), 0 02 045 (BUFR) |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 3 01 011 | Année, mois, jour | YYMMJ - Date de l'observation |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 3 01 012 | Heure, minute | GGgg - Heure de l'observation |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) | QcLaLaLaLa, LoLoLoLoLo |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau | 1hhhh |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 076 | Direction d'où viennent les vagues dominantes | 9dddd - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 077 | Dispersion directionnelle de la vague dominante | dsds - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 094 | Nombre total de bandes d'ondes | 111BTBT - Section 1 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 25 043 | Intervalle d'échantillonnage des vagues (temps) | SSSS - Section 1 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 078 | Durée de l'enregistrement des vagues | D'D'D'D' - Section 1 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 1 05 002 | Répéter 5 descripteurs 2 fois | Répéter selon le type de capteur |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 070 | Hauteur significative des vagues | 2HsHsHsHs ou 6HseHseHseHse - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 071 | Période spectrale maximale des vagues | 3PpPpPpPp ou 7PspPspPspPsp - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 073 | Hauteur maximale des vagues | 4HmHmHmHm |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 074 | Période moyenne des vagues | 5PaPaPaPa ou 8PsaPsaPsaPsa - Section 0 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 27 000 | Répétition différée de 27 descripteurs | Répétition selon le type de capteur |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur (0, 1, 2) En temps | normal, 1 | Note 41: Le niveau de congelation est le niveau auquel la temperature descend pour la premiere fois a 0 degres C. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 102 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | CmCmCm - Section 2 ou CsmCsmCsm - Section 3 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 084 | Bande contenant une densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | nmnm - Section 2 ou nsmnsm - Section 3 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 20 000 | Répétition différée de 20 descripteurs | Répétition selon les bandes |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | 111BTBT - Section 1 (nombre de bandes) |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 080 | Fréquence centrale des bandes d'ondes | 1f1f1f1f1x .... - Section 1 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 108 | Rapport de densité d'ondes à spectres | 1c1c1c2c2 ... - Section 2 ou 1cs1cs1cs2cs2 ... - Section 3 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 086 | Direction d'où viennent les vagues (valeur moyenne) | 1da1da1 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 087 | Direction principale d'où viennent les vagues | da2da2 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 088 | Première coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r1r1 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 089 | Deuxième coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r2r2 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 39: 1) L’EPSG est un jeu de données sur les systèmes de coordonnées et les transformations qu’ils subissent, constitué et tenu à jour à l’origine par l’ European Petroleum Survey Group l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz qui s’en occupe, par le biais du sous-comité à la géodésie relevant de son Comité de géomatique. 2) Lorsque le chiffre du code 4 est utilisé pour préciser un système de coordonnées de référence, la donnée ellipsoïdale est alors un ellipsoïde de révolution aplati, dont le grand axe s’oriente dans le même plan que le plan équatorial et le petit axe coupe le méridien d’origine près du pôle d’origine. Le Nord correspond à la direction de l’équateur au pôle d’origine. L’Est correspond au sens inverse des aiguilles d’une montre à partir du méridien d’origine vu depuis le pôle Nord. Dans ce cas, il faut préciser le demi-grand axe et le demi-petit axe (en se servant par exemple des descripteurs 0 01 152 et 0 01 153). |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 1 (directionnel) |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 104 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 | Note 37: DIODE est l'abreviation de 'determination immediate d'orbite par DORIS embarque'. C'est une partie de l'instrument DORIS, qui calcule la position et la vitesse du satellite. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 | Note 37: DIODE est l'abreviation de 'determination immediate d'orbite par DORIS embarque'. C'est une partie de l'instrument DORIS, qui calcule la position et la vitesse du satellite. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 22: L'expression 'mesure ciel couvert' indique que les valeurs de sondage sont obtenues uniquement a partir de donnees HIRS stratospheriques, de donnees MSU et de donnees SSU. Le ciel etant couvert, on n'a pas utilise de donnees HIRS tropospheriques. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 0 (non directionnel) |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 106 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction de la fréquence | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 |  |
| 3 08 016 | (Modèle pour les données WAVEOB exprimées sous forme de nombre d'onde (Ia = 1 dans FM-65 WAVEOB)) | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 003 | Région OMM/zone géographique | A1 - Premier chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 6) | (voir note 7) |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 020 | Sous-région OMM | bw - Deuxième chiffre du numéro OMM (par ex. 62024 → 2) | (voir note 7) |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 005 | Indicateur d'identification de la bouée ou de la plate-forme | nbnbnb - 3 derniers chiffres du numéro OMM (par ex. 62024 → 024) | (voir note 7) |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | D....D |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite | I6I6I6 |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 001 | Indicateur régional OMM | II |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 01 002 | Chiffre indicatif OMM de la station | iii - IIiii ne s'applique qu'aux stations en mer à position fixe |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 02 044 | Indicateur destiné à préciser la méthode de calcul des données spectrales concernant les vagues | Im - Table de code 1744 (WAVEOB), 0 02 044 (BUFR) |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 0 02 045 | Indicateur destiné à préciser le type de plate-forme | Ip - Table de code 1747 (WAVEOB), 0 02 045 (BUFR) |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 3 01 011 | Année, mois, jour | YYMMJ - Date de l'observation |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 3 01 012 | Heure, minute | GGgg - Heure de l'observation |  |
|  |  | Identification (WAVEOB, section 0) | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) | QcLaLaLaLa, LoLoLoLoLo |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 063 | Profondeur totale de l'eau | 1hhhh |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 076 | Direction d'où viennent les vagues dominantes | 9dddd - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 077 | Dispersion directionnelle de la vague dominante | dsds - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 094 | Nombre total de bandes d'ondes | 111BTBT - Section 1 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 25 044 | Intervalle d'échantillonnage des vagues (espace) | SSSS - Section 1 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 079 | Longueur de l'enregistrement des vagues | D'D'D'D' - Section 1 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 1 05 002 | Répéter 5 descripteurs 2 fois | Répétition selon le type de capteur |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 070 | Hauteur significative des vagues | 2HsHsHsHs ou 6HseHseHseHse - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 072 | Longueur spectrale maximale des vagues | 3PpPpPpPp - Section 0 |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 073 | Hauteur maximale des vagues | 4HmHmHmHm |  |
|  |  | Données de base (WAVEOB, section 0) | 0 22 075 | Longueur moyenne des vagues | 5PaPaPaPa - Section 0 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 27 000 | Répétition différée de 27 descripteurs | Répétition selon le type de capteur |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur (0, 1, 2) En temps | normal, 1 | Note 41: Le niveau de congelation est le niveau auquel la temperature descend pour la premiere fois a 0 degres C. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | = 1 Capteur de houle, = 2 Capteur de pente |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 103 | Densité maximale d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | CmCmCm - Section 2 ou CsmCsmCsm - Section 3 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 084 | Bande contenant une densité maximale d'ondes à spectres non directionnels | nmnm - Section 2 ou nsmnsm - Section 3 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 20 000 | Répétition différée de 20 descripteurs | Répétition selon les bandes |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | 111BTBT - Section 1 (numéro de la bande) |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 081 | Nombre d'ondes central des bandes d'ondes | 1f1f1f1f1x ... - Section 1 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 108 | Rapport de densité d'ondes à spectres | 1c1c1c2c2 ... - Section 2 ou 1cs1cs1cs2cs2 ... - Section 3 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 086 | Direction d'où viennent les vagues (valeur moyenne) | 1da1da1 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 087 | Direction principale d'où viennent les vagues | da2da2 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 088 | Première coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r1r1 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 089 | Deuxième coordonnée polaire normalisée dérivée des coefficients de Fourier | r2r2 - Section 4 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 39: 1) L’EPSG est un jeu de données sur les systèmes de coordonnées et les transformations qu’ils subissent, constitué et tenu à jour à l’origine par l’ European Petroleum Survey Group l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz qui s’en occupe, par le biais du sous-comité à la géodésie relevant de son Comité de géomatique. 2) Lorsque le chiffre du code 4 est utilisé pour préciser un système de coordonnées de référence, la donnée ellipsoïdale est alors un ellipsoïde de révolution aplati, dont le grand axe s’oriente dans le même plan que le plan équatorial et le petit axe coupe le méridien d’origine près du pôle d’origine. Le Nord correspond à la direction de l’équateur au pôle d’origine. L’Est correspond au sens inverse des aiguilles d’une montre à partir du méridien d’origine vu depuis le pôle Nord. Dans ce cas, il faut préciser le demi-grand axe et le demi-petit axe (en se servant par exemple des descripteurs 0 01 152 et 0 01 153). |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 1 (directionnel) |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 105 | Densité d'ondes à spectres non directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 | Note 37: DIODE est l'abreviation de 'determination immediate d'orbite par DORIS embarque'. C'est une partie de l'instrument DORIS, qui calcule la position et la vitesse du satellite. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 | Note 37: DIODE est l'abreviation de 'determination immediate d'orbite par DORIS embarque'. C'est une partie de l'instrument DORIS, qui calcule la position et la vitesse du satellite. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  | Note 22: L'expression 'mesure ciel couvert' indique que les valeurs de sondage sont obtenues uniquement a partir de donnees HIRS stratospheriques, de donnees MSU et de donnees SSU. Le ciel etant couvert, on n'a pas utilise de donnees HIRS tropospheriques. |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur | n - Section 5 (nombre de directions comptabilisées); = 0 si Ib = 0 (non directionnel) |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | x - Cette échelle s'applique aux descripteurs d'éléments qui suivent |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 107 | Densité d'ondes à spectres directionnels, pondérée en fonction du nombre d'ondes | 1A1A1A1x ... - Section 5 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 186 | Direction d'où viennent les vagues | 1d1d1 - Section 5 |  |
|  |  | Données spectrales (WAVEOB, sections 1 à 5) | 0 22 187 | Dispersion directionnelle de la vague | dsds - Section 5 |  |
| 3 08 017 | (Séquence pour la transmission des données d'observation provenant de plates-formes en mer) |  | 3 01 056 | Séquence pour l'identification de la plate-forme, le type, le moment et le lieu d'établissement du rapport d'observation |  | (voir note 7) |
|  |  |  | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  | (voir note 7) |
|  |  |  | 3 02 052 | Données sur la température et l'humidité depuis le navire |  | (voir note 7) |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  | (voir note 7) |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  | (voir note 7) |
|  |  |  | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Facultatif | (voir note 7) |
|  |  |  | 3 02 064 | Données sur le vent depuis le navire ou la plate-forme marine |  | (voir note 7) (voir note) |
|  |  |  | 3 02 053 | Données sur la visibilité depuis le navire |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 004 | Information générale sur les nuages | Facultatif |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Couche nuageuse | Facultatif |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 038 | Temps présent et temps passé | Facultatif |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 06 039 | Séquence pour la représentation des mesures de base des vagues | Facultatif |  |
| 3 08 018 | (Séquence pour la transmission des données d'observation de base provenant de stations météorologiques automatiques à bord de navires) |  | 3 01 150 | Identifiant du WIGOS |  |  |
|  |  |  | 3 01 093 | Identification du navire, déplacement, date/heure, coordonnées horizontales et verticales |  |  |
|  |  |  | 3 02 001 | Pression et variation de pression en 3 heures |  |  |
|  |  |  | 3 02 072 | Données sur la température et l'humidité |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Facteur de répétition légèrement différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 02 064 | Données sur le vent depuis le navire ou la plate-forme marine |  |  |
| 3 08 021 | (Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) | Identification de la station, date/heure, coordonnées horizontales et verticales | 0 01 011 | Indicateur d'identification du navire ou d'une station terrestre mobile | Indicatif d'appel du navire |  |
|  |  | Identification de la station, date/heure, coordonnées horizontales et verticales | 0 02 001 | Type de station |  |  |
|  |  | Identification de la station, date/heure, coordonnées horizontales et verticales | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  | Identification de la station, date/heure, coordonnées horizontales et verticales | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  | Identification de la station, date/heure, coordonnées horizontales et verticales | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  | Identification de la station, date/heure, coordonnées horizontales et verticales | 0 07 030 | Altitude du sol de la station |  |  |
|  |  | Identification de la station, date/heure, coordonnées horizontales et verticales | 0 07 031 | Altitude du baromètre |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
|  |  | Moyennes mensuelles de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 023 | Période ou décalage dans le temps | Nombre de jours dans le mois |  |
|  |  | Précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 13 051 | Groupe de fréquence, précipitations |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 08 022 | (Normales mensuelles pour une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 10 051 | Pression ramenée au niveau moyen de la mer |  |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure de la température |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mesure de la température |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 13 004 | Tension de vapeur |  |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 07 033 | Hauteur du capteur au-dessus de la surface de l'eau | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 3 02 056 | Température de la mer/de l'eau | Température de surface de la mer, méthode de mesure et profondeur sous la surface |  |
|  |  | Normales de la pression, de la température, de la tension de vapeur et de la température de la mer/de l'eau | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 001 | Année | Début de la période de référence |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 001 | Année | Fin de la période de référence |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 003 | Jour | = 1 |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 004 | Heure | = 0 |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 074 | Période ou décalage dans le temps de courte durée |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 022 | Période ou décalage dans le temps | = 1 |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 07 032 | Hauteur du capteur au-dessus du sol (ou du pont sur une plate-forme marine) | Mesure des précipitations |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 4 Valeur moyenne |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 13 060 | Précipitations totales cumulées |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 04 053 | Nombre de jours avec précipitations égales ou supérieures à 1 mm |  |  |
|  |  | Normales des précipitations | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 08 023 | (Séquence pour la représentation des valeurs mensuelles composant les données CLIMAT SHIP, conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales) |  | 3 08 021 | Valeurs mensuelles provenant d'une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales |  |  |
|  |  |  | 3 08 022 | Normales mensuelles pour une station météorologique océanique conformément aux pratiques de transmission régionales ou nationales |  |  |