Catégorie 10 : Séquences correspondant à des données de sondages verticaux (données satellitaires)

| FXY1 | TITRE | SOUS-TITRE | FXY2 | NOM DE L'ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 10 001 | (Satellite - température de luminance) |  | 3 01 042 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, technique de traitement des données, date/heure, position |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Données significatives, terre/mer, température de la pellicule superficielle |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 026 | Répéter 1 descripteur 26 fois |  |  |
|  |  |  | 3 03 025 | Canal de satellite et température de luminance |  |  |
| 3 10 002 | (Satellite - basse altitude) |  | 3 01 042 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, technique de traitement des données, date/heure, position |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Données significatives, terre/mer, température de la pellicule superficielle |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 009 | Répéter 1 descripteur 9 fois |  |  |
|  |  |  | 3 03 023 | Température moyenne de la couche |  |  |
| 3 10 003 | (Satellite - haute altitude) |  | 3 01 042 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, technique de traitement des données, date/heure, position |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Données significatives, terre/mer, température de la pellicule superficielle |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 006 | Répéter 1 descripteur 6 fois |  |  |
|  |  |  | 3 03 023 | Température moyenne de la couche |  |  |
| 3 10 004 | (Satellite - eau précipitable) |  | 3 01 042 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, technique de traitement des données, date/heure, position |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Données significatives, terre/mer, température de la pellicule superficielle |  |  |
|  |  |  | 3 03 032 | Nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Répéter 1 descripteur 3 fois |  |  |
|  |  |  | 3 03 024 | Eau précipitable |  |  |
| 3 10 005 |  |  | 3 01 042 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, technique de traitement des données, date/heure, position |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Données significatives, terre/mer, température de la pellicule superficielle |  |  |
|  |  |  | 3 03 033 | Nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 025 | Canal de satellite et température de luminance |  |  |
| 3 10 006 |  |  | 3 01 042 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, technique de traitement des données, date/heure, position |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Données significatives, terre/mer, température de la pellicule superficielle |  |  |
|  |  |  | 3 03 033 | Nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 023 | Température moyenne de la couche |  |  |
| 3 10 007 |  |  | 3 01 042 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, technique de traitement des données, date/heure, position |  |  |
|  |  |  | 3 03 031 | Données significatives, terre/mer, température de la pellicule superficielle |  |  |
|  |  |  | 3 03 033 | Nuages |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 024 | Eau précipitable |  |  |
| 3 10 008 | (Données de l'ATOVS HIRS) |  | 3 10 011 | Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 1 01 019 | Répéter 1 descripteur 19 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 012 | Paramètres du canal du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 25 079 | Luminance énergétique d'albédo-éclairement énergétique après filtrage solaire, pour le sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 25 080 | Luminance énergétique d'albédo-largeur équivalente du filtre, pour le sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Indicateurs de qualité du canal du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 14 045 | Luminance énergétique dans le canal |  |  |
| 3 10 009 | (Données AMSU-A de l'ATOVS) |  | 3 10 011 | Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 1 01 015 | Répéter 1 descripteur 15 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 012 | Paramètres du canal du sondeur ATOVS |  |  |
| 3 10 010 | (Données AMSU-B/MHS de l'ATOVS) |  | 3 10 011 | Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Répéter 1 descripteur 5 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 012 | Paramètres du canal du sondeur ATOVS |  |  |
| 3 10 011 | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 0 08 070 | Identificateur de produits de sondages verticaux |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  | 310011 | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 001034 | Identification du centre secondaire d'origine/de production |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 008070 | Identificateur de produits de sondages verticaux |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 001033 | Identification du centre d'origine/de production |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 001034 | Identification du centre secondaire d'origine/de production |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 001007 | Indicateur d'identification du satellite |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 002048 | Indicateur de détecteur de satellite |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 005040 | Numéro de l'orbite |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 025075 | Corrections d'antenne de satellite, numéro de version |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 201133 | Changer le champ de données |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 005041 | Numéro de la ligne de balayage |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 201000 | Changer le champ de données |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 005043 | Numéro du champ de vision |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 025070 | Numéro de paquet principal |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 033030 | Indicateurs d'état pour la ligne de balayage du sondeur ATOVS |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 033031 | Indicateurs de qualité de la ligne de balayage du sondeur ATOVS |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 004001 | Année |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 004002 | Mois |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 004003 | Jour |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 004004 | Heure |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 004005 | Minute |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 202131 | Changer d'échelle |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 201138 | Changer le champ de données |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 004006 | Seconde |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 201000 | Changer le champ de données |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 202000 | Changer d'échelle |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 005001 | Latitude (précision élevée) |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 006001 | Longitude (précision élevée) |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 202126 | Changer d'échelle |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 007001 | Hauteur de la station |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 202000 | Changer d'échelle |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 007024 | Distance zénithale du satellite |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 005021 | Direction ou azimut | Azimut du satellite |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 007025 | Distance zénithale du soleil |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 005022 | Azimut du soleil |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 033033 | Indicateurs de qualité du champ de vision du sondeur ATOVS |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 002151 | Indicateur d'identification du radiomètre |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 012064 | Température de l'instrument |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 002151 | Indicateur d'identification du radiomètre |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 012064 | Température de l'instrument |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 002151 | Indicateur d'identification du radiomètre |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 012064 | Température de l'instrument |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 002151 | Indicateur d'identification du radiomètre |  |
|  |  | (Paramètres du champ de vision du sondeur ATOVS) |  | 012064 | Température de l'instrument |  |
| 3 10 012 | (Paramètres du canal du sondeur ATOVS) |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log10 du numéro d'onde centrale de la luminance énergétique pour la mesure de la température, dans le cas du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 25 077 | Coefficient 1 de correction de largeur de bande |  |  |
|  |  |  | 0 25 078 | Coefficient 2 de correction de largeur de bande |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Indicateurs de qualité du canal du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
| 3 10 013 | (Données de l'AVHRR (couverture mondiale)) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minute |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 0 25 085 | Fraction de pixels clairs dans le champ de vision du sondeur HIRS |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albédo |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albédo |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albédo |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albédo |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albédo |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albédo |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
| 3 10 014 | (Données de vent du satellite géostationnaire) | (Données de vent du satellite géostationnaire) |  | 301072 | Identification du satellite | Identification du satellite, date/ heure, latitude/ longitude |
|  |  |  |  | 303041 | Séquence de données de vent |  |
|  |  |  |  | 304011 | GOES-I/M info |  |
| 3 10 015 | (Données de Météosat relatives au rayonnement) |  | 3 01 072 | Identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 041 | Séquence de données de vent |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Répéter 1 descripteur 3 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Méthode de calcul de l'humidité moyenne intégrée |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Répéter 1 descripteur 3 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 033 | Luminance énergétique par ciel clair |  |  |
| 3 10 016 | (Données de Météosat deuxième génération (MSG) relatives au rayonnement) |  | 3 01 072 | Identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 3 03 041 | Séquence de données de vent |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Répéter 1 descripteur 12 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Méthode de calcul de l'humidité moyenne intégrée |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Répéter 1 descripteur 12 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 033 | Luminance énergétique par ciel clair |  |  |
| 3 10 018 | (Données sur l'ozone) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  |  | 0 04 043 | Jour de l'année |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minute |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 26 030 | Temps d'intégration de la mesure |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 002 | Latitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 06 002 | Longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 33 072 | Erreur relative à l'ozone |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozone total |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 0 Surface |  |
|  |  |  | 2 07 001 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression | Terrain |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 2 Sommet des nuages |  |
|  |  |  | 0 33 042 | Type de limite représentée par la valeur qui suit | = 0 Limite inférieure exclue |  |
|  |  |  | 2 07 001 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozone total | Inférieur à la pression au sommet des nuages |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 20 081 | Étendue de la couche nuageuse dans le secteur | Nébulosité |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 20 065 | Couverture neigeuse |  |  |
|  |  |  | 0 08 029 | Type de surface |  |  |
|  |  |  | 2 07 004 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 030 | Indice de contamination par aérosols |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Identificateur d'orbite ascendante ou descendante |  |  |
| 3 10 019 | (Données sur l'ozone) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires | = 624 SBUV/2 |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Heure, minute, seconde |  |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Latitude/longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 28 Début du balayage |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 29 Fin du balayage |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 08 029 | Type de surface |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Identificateur d'orbite ascendante ou descendante |  |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 0 Surface |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression | = Terrain |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozone total |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 33 070 | Qualité de l'ozone total |  |  |
|  |  |  | 0 15 030 | Indice de contamination par aérosols |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 20 081 | Étendue de la couche nuageuse dans le secteur | Nébulosité |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 2 Sommet des nuages |  |
|  |  |  | 0 33 042 | Type de limite représentée par la valeur qui suit | = 0 Limite inférieure exclue |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozone total | Inférieur à la pression au sommet des nuages |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 1 13 021 | Répéter 13 descripteurs 21 fois |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Bas de la couche |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression | Sommet de la couche |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 27 Première approximation |  |
|  |  |  | 0 15 005 | Pression partielle de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 15 005 | Pression partielle de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 026 | Caractéristique matricielle | = 0 Rang de la matrice de noyaux moyens |  |
|  |  |  | 1 01 020 | Répéter 1 descripteur 20 fois |  |  |
|  |  |  | 0 25 143 | Coefficient linéaire |  |  |
|  |  |  | 0 08 026 | Caractéristique matricielle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 08 043 | Type de constituants chimiques ou physiques de l'atmosphère | = 0 Ozone |  |
|  |  |  | 1 09 015 | Répéter 9 descripteurs 15 fois |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes |  |  |
|  |  |  | 2 07 006 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 008 | Mantisse du rapport de mélange volumétrique |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 043 | Type de constituants chimiques ou physiques de l'atmosphère | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 33 071 | Qualité du profil de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 1 08 008 | Répéter 8 descripteurs 8 fois |  |  |
|  |  |  | 2 02 124 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 107 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 02 071 | Longueur d'onde spectrographique |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 20 081 | Étendue de la couche nuageuse dans le secteur | Nébulosité |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
| 3 10 020 | (Données d'ozone déduites) |  | 3 10 022 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, type de produit |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Heure, minute, seconde |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 3 04 034 | Latitude/longitude, hauteur du soleil, nombre de couches |  |  |
|  |  |  | 3 10 021 | Densité d'ozone intégrée, hauteur d'une couche déterminée |  |  |
| 3 10 021 | (Densité d'ozone intégrée, hauteur d'une couche déterminée) |  | 1 08 000 | Répétition différée de 8 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 15 020 | Densité d'ozone intégrée |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur |  |  |
| 3 10 022 | (Indicateur d'identification du satellite, instrument, type de produit) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/ de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 172 | Type de produit pour les données extraites concernant les gaz atmosphériques |  |  |
| 3 10 023 | (Données sur la luminance énergétique fournies par les satellites géostationnaires dans plusieurs canaux) |  | 3 01 072 | Identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 30 021 | Nombre de pixels par ligne |  |  |
|  |  |  | 0 30 022 | Nombre de pixels par colonne |  |  |
|  |  |  | 0 08 012 | Identificateur terre/mer |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Répéter 1 descripteur 12 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 1 05 002 | Répéter 5 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Méthode de calcul de l'humidité moyenne intégrée |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Humidité relative |  |  |
|  |  |  | 1 01 012 | Répéter 1 descripteur 12 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 033 | Luminance énergétique par ciel clair |  |  |
| 3 10 024 | (Données sur la luminance énergétique fournies par les satellites géostationnaires dans trois canaux) |  | 3 01 072 | Identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 30 021 | Nombre de pixels par ligne |  |  |
|  |  |  | 0 30 022 | Nombre de pixels par colonne |  |  |
|  |  |  | 0 08 012 | Identificateur terre/mer |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Répéter 1 descripteur 3 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 032 | Nébulosité |  |  |
|  |  |  | 1 05 002 | Répéter 5 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données |  |  |
|  |  |  | 0 02 024 | Méthode de calcul de l'humidité moyenne intégrée |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  | 310024 | (Données sur la luminance énergétique fournies par les satellites géostationnaires dans trois canaux) |  | 007004 | Pression |  |
|  |  | (Données sur la luminance énergétique fournies par les satellites géostationnaires dans trois canaux) |  | 013003 | Humidité relative |  |
|  |  | (Données sur la luminance énergétique fournies par les satellites géostationnaires dans trois canaux) |  | 101003 | Répéter 1 descripteur 3 fois |  |
|  |  | (Données sur la luminance énergétique fournies par les satellites géostationnaires dans trois canaux) |  | 304033 | Luminance énergétique par ciel clair |  |
| 3 10 025 | (Enregistrement de la température du SSMIS) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Début du balayage |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minute |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde | Millisecondes |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage | Numéro du balayage |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision | Numéro de la scène |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 002 | Latitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 06 002 | Longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 13 040 | Indicateur de surface |  |  |
|  |  |  | 0 20 029 | Indicateur de pluie |  |  |
|  |  |  | 1 04 024 | Répéter 4 descripteurs 24 fois |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  |  | 0 12 163 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 21 083 | Étalonnage - cible chaude |  |  |
|  |  |  | 0 21 084 | Étalonnage - cible froide |  |  |
|  |  |  | 1 15 003 | Répéter 15 descripteurs 3 fois |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 2 01 142 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 04 026 | Période ou décalage dans le temps | Éphéméride millisecondes |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) | Éphéméride |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) | Éphéméride |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 07 001 | Hauteur de la station | Éphéméride |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Début de l'orbite |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  |  | 0 04 005 | Minute |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 1 01 003 | Répéter 1 descripteur 3 fois |  |  |
|  |  |  | 0 12 070 | Température de la charge chaude |  |  |
|  |  |  | 0 25 054 | Numéro d'identification de la sous-trame SSMIS |  |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Répéter 1 descripteur 4 fois |  |  |
|  |  |  | 0 25 055 | Télémaintenance du multiplexeur |  |  |
|  |  |  | 0 08 007 | Caractéristique dimensionnelle | Ligne |  |
|  |  |  | 1 04 028 | Répéter 4 descripteurs 28 fois |  |  |
|  |  |  | 0 05 002 | Latitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 06 002 | Longitude (faible précision) |  |  |
|  |  |  | 0 02 111 | Angle d'incidence du radar | Angle de la Terre |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
| 3 10 026 | (Données satellitaires d'occultation radio) |  | 3 10 022 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, type de produit |  |  |
|  |  |  | 0 25 060 | Identification du logiciel |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 17 Commencement du phénomène |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Changer le champ de données | 16 bits de long |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Changer d'échelle | Échelle: 3 |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 33 039 | Indicateurs de qualité des données d'occultation radio |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Ensemble du message |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Position de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 3 04 031 | Vitesse de déplacement de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 0 01 050 | Numéro d'identification de l'émetteur de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 2 02 127 | Changer d'échelle | Échelle: 1 |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Position de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 3 04 031 | Vitesse de déplacement de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Changer le champ de données | 18 bits de long |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Changer d'échelle | Échelle: 3 |  |
|  |  |  | 0 04 016 | Incrément temporel |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Position de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 0 10 035 | Rayon de la courbure locale de la Terre |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 10 036 | Ondulation du géoïde |  |  |
|  |  |  | 1 13 000 | Répétition différée de 13 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 1 08 000 | Répétition différée de 8 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 02 121 | Fréquence moyenne |  |  |
|  |  |  | 0 07 040 | Paramètre d'impact |  |  |
|  |  |  | 0 15 037 | Angle de courbure |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 13 Moyenne quadratique |  |
|  |  |  | 2 01 125 | Changer le champ de données | 20 bits de long |  |
|  |  |  | 0 15 037 | Angle de courbure |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Toutes les données pour la répétition |  |
|  |  |  | 1 08 000 | Répétition différée de 8 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 15 036 | Réfractivité atmosphérique |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 13 Moyenne quadratique |  |
|  |  |  | 2 01 123 | Changer le champ de données | 14 bits de long |  |
|  |  |  | 0 15 036 | Réfractivité atmosphérique |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Toutes les données pour la hauteur indiquée |  |
|  |  |  | 1 16 000 | Répétition différée de 16 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 13 001 | Humidité spécifique |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 13 Moyenne quadratique |  |
|  |  |  | 2 01 120 | Changer le champ de données | 6 bits de long |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 122 | Changer le champ de données | 6 bits de long |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 123 | Changer le champ de données | 9 bits de long |  |
|  |  |  | 0 13 001 | Humidité spécifique |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Toutes les données pour la hauteur indiquée |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 0 Surface |  |
|  |  |  | 0 07 009 | Hauteur géopotentielle |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | = 13 Moyenne quadratique |  |
|  |  |  | 2 01 120 | Changer le champ de données | 6 bits de long |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance | Données de surface |  |
| 3 10 027 | (Séquence principale pour tous les produits relatifs à la luminance énergétique du ciel) |  | 3 01 071 | Indicateur d'identification du satellite/ résolution après traitement | Information sur le produit | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 3 01 013 | Heure, minute, seconde |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 0 30 021 | Nombre de pixels par ligne |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 0 30 022 | Nombre de pixels par colonne |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur | Hauteur de l'orbite | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 3 04 036 | Couverture nuageuse |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 0 02 167 | Méthode de calcul de la luminance énergétique |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 1 01 011 | Répéter 1 descripteur 11 fois |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
|  |  |  | 3 04 035 | Toutes les données relatives à la luminance énergétique du ciel |  | Note 3: L'expression 'moyenne d'ensemble' indique que l'on prend la moyenne d'un certain nombre de valeurs distinctes correspondant a une serie de situations dans le temps. |
| 3 10 028 | (Séquence principale pour tous les produits relatifs à la luminance énergétique du ciel) |  | 3 01 071 | Indicateur d'identification du satellite/ résolution après traitement | Information sur le produit |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Heure, minute, seconde |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 30 021 | Nombre de pixels par ligne |  |  |
|  |  |  | 0 30 022 | Nombre de pixels par colonne |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur | Hauteur de l'orbite |  |
|  |  |  | 3 04 036 | Couverture nuageuse |  |  |
|  |  |  | 0 02 152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données |  |  |
|  |  |  | 0 02 167 | Méthode de calcul de la luminance énergétique |  |  |
|  |  |  | 1 01 011 | Répéter 1 descripteur 11 fois |  |  |
|  |  |  | 3 04 037 | Toutes les données relatives à la luminance énergétique du ciel |  |  |
| 3 10 029 | (Couche, ozone, hauteur, température et vapeur d'eau) |  | 1 10 000 | Répétition différée de 10 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 130 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 15 020 | Densité d'ozone intégrée |  |  |
|  |  |  | 0 10 002 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  |  | 0 13 098 | Humidité absolue intégrée |  |  |
| 3 10 030 | (Transmission de données par les instruments MIPAS ou GOMOS) |  | 3 10 022 | Indicateur d'identification du satellite, instrument, type de produit |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 013 | Heure, minute, seconde |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 3 04 034 | Latitude/longitude, hauteur du soleil, nombre de couches |  |  |
|  |  |  | 3 10 029 | Couche, ozone, hauteur, température et vapeur d'eau |  |  |
| 3 10 050 | (Superposition de données satellitaires 1C pour trois instruments) |  | 3 10 051 | Position du satellite et température des instruments |  |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Type et position de l'instrument satellitaire | AIRS |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 3 10 053 | Données satellitaires - Canaux et températures de luminance pour un ensemble élargi de canaux | AIRS |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Répéter 1 descripteur 4 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 054 | Données satellitaires - Canaux dans le visible et albédos pour un ensemble élargi de canaux |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Nébulosité (totale) |  |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Type et position de l'instrument satellitaire | AMSU-A |  |
|  |  |  | 1 01 015 | Répéter 1 descripteur 15 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 053 | Données satellitaires - Canaux et températures de luminance pour un ensemble élargi de canaux | AMSU-A |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Type et position de l'instrument satellitaire | HSB |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Répéter 1 descripteur 5 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 053 | Données satellitaires - Canaux et températures de luminance pour un ensemble élargi de canaux | HSB |  |
| 3 10 051 | (Position du satellite et température des instruments) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 25 070 | Numéro de paquet principal |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 02 126 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 07 001 | Hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénitale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 1 02 009 | Répéter 2 descripteurs 9 fois |  |  |
|  |  |  | 0 02 151 | Indicateur d'identification du radiomètre |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Température de l'instrument |  |  |
| 3 10 052 | (Type et position de l'instrument satellitaire) |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
| 3 10 053 | (Données satellitaires - Canaux et températures de luminance pour un ensemble élargi de canaux) |  | 2 01 134 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log du numéro d'onde centrale de la 10 luminance énergétique pour la mesure de la température, dans le cas du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Indicateurs de qualité du canal du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 12 163 | Température de luminance | Échelle: 2 |  |
| 3 10 054 | (Données satellitaires - Canaux dans le visible et albédos pour un ensemble élargi de canaux) |  | 2 01 134 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log du numéro d'onde centrale de la 10 luminance énergétique pour la mesure de la température, dans le cas du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 33 032 | Indicateurs de qualité du canal du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 1 02 002 | Répéter 2 descripteurs 2 fois |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 0 14 027 | Albédo |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
| 3 10 055 | (Données satellitaires - Composantes principales de la luminance énergétique par canal) |  | 3 10 051 | Position du satellite et température des instruments |  |  |
|  |  |  | 3 10 052 | Type et position de l'instrument satellitaire | AIRS |  |
|  |  |  | 1 02 020 | Répéter 2 descripteurs 20 fois |  |  |
|  |  |  | 0 25 076 | Log10 du numéro d'onde centrale de la luminance énergétique pour la mesure de la température, dans le cas du sondeur ATOVS |  |  |
|  |  |  | 0 25 052 | Log10 de l'ajustement normalisé aux données des composantes principales |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Répétition différée de 1 descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 25 050 | Indice de qualité de la composante principale Luminance éner- | gétique mesurée par satellite |  |
| 3 10 060 | (Données du CrIS (sondeur infrarouge à balayage transverse) sur la luminance énergétique) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 3 04 030 | Position de la plate-forme |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Identificateur d'orbite ascendante ou descendante |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changer le champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 0 05 045 | Numéro du champ balayé |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 0 10 001 | Hauteur de la surface terrestre |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Hauteur ou altitude |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 2 02 127 | Changement d'échelle | Augmenter l'échelle |  |
|  |  |  | 2 01 125 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 21 166 | Fraction terrestre |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler l'augmentation de l'échelle |  |
|  |  |  | 0 08 012 | Identificateur terre/mer |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Nébulosité (totale) |  |  |
|  |  |  | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 02 165 | Indicateur de type de luminance énergétique |  |  |
|  |  |  | 0 33 075 | Indicateur de qualité au niveau du balayage |  |  |
|  |  |  | 1 07 003 | Répéter 7 descripteurs 3 fois |  |  |
|  |  |  | 0 08 076 | Type de bande |  |  |
|  |  |  | 0 06 029 | Nombre d'ondes | Début de l'intervalle |  |
|  |  |  | 0 06 029 | Nombre d'ondes | Fin de l'intervalle |  |
|  |  |  | 0 25 140 | Début canal |  |  |
|  |  |  | 0 25 141 | Fin canal |  |  |
|  |  |  | 0 33 076 | Indicateur de qualité de l'étalonnage |  |  |
|  |  |  | 0 33 077 | Indicateur de qualité du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 0 08 076 | Type de bande | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  |  | 0 33 078 | Qualité de la localisation géographique |  |  |
|  |  |  | 0 33 003 | Informations sur la qualité |  |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 0 14 044 | Luminance énergétique dans le canal |  |  |
| 3 10 061 | (Données ATMS (sondeur hyperfréquence à technologie avancée)) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/ de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 0 33 079 | Indicateur de qualité au niveau des granules |  |  |
|  |  |  | 0 33 080 | Indicateur de qualité au niveau du balayage |  |  |
|  |  |  | 0 33 078 | Qualité de la localisation géographique |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Hauteur ou altitude |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 25 075 | Corrections d'antenne de satellite, numéro de version |  |  |
|  |  |  | 1 11 000 | Répétition différée de 11 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Changer d'échelle | Augmenter l'échelle de 3 |  |
|  |  |  | 0 02 153 | Fréquence centrale du canal du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 02 154 | Largeur de bande du canal du satellite |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler l'augmentation d'échelle |  |
|  |  |  | 0 02 104 | Polarisation de l'antenne |  |  |
|  |  |  | 0 12 066 | Température d'antenne |  |  |
|  |  |  | 0 12 163 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 0 12 158 | Équivalent en bruit du différentiel de température sur cible froide |  |  |
|  |  |  | 0 12 159 | Équivalent en bruit du différentiel de température sur cible chaude |  |  |
|  |  |  | 0 33 081 | Indicateur de qualité des données du canal |  |  |
| 3 10 062 | (Données VIIRS (ensemble de radiomètres imageurs dans le spectre visible et l'infrarouge)) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/ de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 0 08 076 | Type de bande |  |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Indicateur de qualité de la localisation géographique |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Hauteur ou altitude |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  | (Données VIIRS (ensemble de radiomètres imageurs dans le spectre visible et l'infrarouge)) |  | 005021 | Direction ou azimut |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 08 029 | Type de surface |  |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Répétition différée de 5 descripteurs |  |  |
|  |  |  | 0 31 002 | Facteur élargi de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  |  | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  |  | 0 02 155 | Longueur d'onde du canal du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 33 083 | Indicateur de qualité des données sur la luminance énergétique |  |  |
|  |  |  | 0 14 043 | Luminance énergétique dans le canal |  |  |
|  |  |  | 0 15 042 | Facteur de réflexion |  |  |
| 3 10 063 | (Données sur la température de la mer en surface) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/ de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Indicateur de qualité de la localisation géographique |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Changer le champ de données | Augmenter le champ de données |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Hauteur ou altitude |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler l'augmentation du champ de données |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Identificateur d'orbite ascendante ou descendante |  |  |
|  |  |  | 0 08 013 | Identificateur jour/nuit |  |  |
|  |  |  | 0 08 072 | Type de pixel |  |  |
|  |  |  | 0 33 084 | Indicateur de qualité au niveau du pixel |  |  |
|  |  |  | 0 07 062 | Profondeur sous la surface de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 33 086 | Qualité d'extraction au niveau du pixel |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
|  |  |  | 0 07 062 | Profondeur sous la surface de la mer/de l'eau | Sommet de la couche |  |
|  |  |  | 0 07 062 | Profondeur sous la surface de la mer/de l'eau | Bas de la couche |  |
|  |  |  | 0 33 086 | Qualité de l'extraction au niveau du pixel |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Température de la mer/de l'eau |  |  |
| 3 10 064 | (Données relatives à l'épaisseur optique des aérosols (AOT)) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 2 01 133 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage |  |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Indicateur de qualité de la localisation géographique |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Hauteur ou altitude |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Identificateur d'orbite ascendante ou descendante |  |  |
|  |  | 008029 | Type de surface |  |  |  |
|  |  | 008046 | Type de constituants chimiques ou physiques de l'atmosphère |  |  |  |
|  |  | 033085 | Indicateur de qualité de l'épaisseur optique des aérosols |  |  |  |
|  |  | 033086 | Qualité de l'extraction au niveau du pixel |  |  |  |
|  |  | 015049 | Exposant d'Ångström de l'aérosol |  |  |  |
|  |  | 033086 | Qualité de l'extraction au niveau du pixel |  |  |  |
|  |  | 102011 | Répéter 2 descripteurs 11 fois |  |  |  |
|  |  | 002155 | Longueur d'onde du canal du satellite |  |  |  |
|  |  | 015062 | Épaisseur optique des aérosols |  |  |  |
| 3 10 065 | (Données de profilage issues de l'instrument Nadir de l'OMPS (cartographeur et profileur d'ozone)) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/ de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 0 33 082 | Indicateur de qualité de la localisation géographique |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 2 01 129 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 07 002 | Hauteur ou altitude |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 08 075 | Identificateur d'orbite ascendante ou descendante |  |  |
|  |  |  | 0 33 071 | Qualité du profil de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 0 33 070 | Qualité de l'ozone total |  |  |
|  |  |  | 0 20 021 | Type de précipitation |  |  |
|  |  |  | 0 15 045 | Dioxyde de soufre |  |  |
|  |  |  | 0 15 046 | Indice de contamination volcanique |  |  |
|  |  |  | 0 08 065 | Indicateur de reflet solaire |  |  |
|  |  |  | 0 33 087 | Portée du satellite dans l'anomalie de l'Atlantique Sud |  |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) |  |  |
|  |  |  | 2 07 002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Ozone total |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 1 05 012 | Répéter 5 descripteurs 12 fois |  |  |
|  |  |  | 0 10 040 | Données extraites concernant le nombre de couches |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 005 | Pression partielle de l'ozone |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 046 | Type de constituants chimiques ou physiques de l'atmosphère |  |  |
|  |  |  | 1 07 019 | Répéter 7 descripteurs 19 fois |  |  |
|  |  |  | 0 10 040 | Données extraites concernant le nombre de couches |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Pression |  |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Échelle décimale des mantisses suivantes |  |  |
|  |  |  | 2 07 006 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 15 008 | Mantisse du rapport de mélange volumétrique |  |  |
|  |  |  | 2 07 000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 08 090 | Échelle décimale de la mantisse suivante | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 10 066 | (Données relatives à la colonne totale issues de l'OMPS (cartographeur et profileur d'ozone)) |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/ de production |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 07 003 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |
|  |  | 004006 | Seconde |  |  |  |
|  |  | 207000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |  |
|  |  | 005040 | Numéro de l'orbite |  |  |  |
|  |  | 033082 | Indicateur de qualité de la localisation géographique |  |  |  |
|  |  | 301021 | Latitude/longitude (précision élevée) |  |  |  |
|  |  | 201129 | Changer le champ de données |  |  |  |
|  |  | 007002 | Hauteur ou altitude |  |  |  |
|  |  | 201000 | Changement du champ de données | Annuler |  |  |
|  |  | 007024 | Distance zénithale du satellite |  |  |  |
|  |  | 005021 | Direction ou azimut |  |  |  |
|  |  | 007025 | Distance zénithale du soleil |  |  |  |
|  |  | 005022 | Azimut du soleil |  |  |  |
|  |  | 008075 | Identificateur d'orbite ascendante ou descendante |  |  |  |
|  |  | 020081 | Étendue de la couche nuageuse dans le secteur | Nébulosité |  |  |
|  |  | 207004 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |  |
|  |  | 015030 | Indice de contamination par aérosols |  |  |  |
|  |  | 207000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |  |
|  |  | 020065 | Couverture neigeuse |  |  |  |
|  |  | 015041 | Indice de dioxyde de soufre |  |  |  |
|  |  | 033086 | Qualité d'extraction au niveau du pixel |  |  |  |
|  |  | 033087 | Portée du satellite dans l'anomalie de l'Atlantique Sud |  |  |  |
|  |  | 033088 | Indicateur de qualité de la colonne totale d'ozone |  |  |  |
|  |  | 008003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 0 Surface |  |  |
|  |  | 207001 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |  |
|  |  | 007004 | Pression |  |  |  |
|  |  | 207000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |  |
|  |  | 008003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |  |
|  |  | 207002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |  |
|  |  | 015001 | Ozone total |  |  |  |
|  |  | 207000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |  |
|  |  | 008003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 2 Sommet des nuages |  |  |
|  |  | 033042 | Type de limite représentée par la valeur qui suit | = 0 Limite inférieure exclue (>) |  |  |
|  |  | 207001 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |  |
|  |  | 007004 | Pression | Pression au sommet des nuages |  |  |
|  |  | 207000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |  |
|  |  | 207002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |  |
|  |  | 015001 | Ozone total | En-dessous des nuages |  |  |
|  |  | 207000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |  |
|  |  | 008003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |  |
|  |  | 001032 | Application de production | = 0 Première approximation ¦ Définie par le centre de production local |  |  |
|  |  | 207002 | Augmenter l'échelle, la valeur de référence et le champ de données |  |  |  |
|  |  | 015001 | Ozone total | Première approximation de la colonne totale d'ozone |  |  |
|  |  | 207000 | Augmentation de l'échelle, de la valeur de référence et du champ de données | Annuler |  |  |
| 3 10 067 | (Vents dérivés des observations par satellite) | Informations sur le traitement | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  | Note 28: L'expression 'mesure ciel clair' indique que les valeurs de sondage ont ete obtenues a partir des valeurs de la luminance energetique par ciel clair derivees de mesures reelles sur point a ciel degage. On s'est servi de donnees HIRS tropospheriques et stratospheriques, ainsi que de donnees MSU et SSU. |
|  |  | Informations sur le traitement | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/ de production |  | (voir la note 2) |
|  |  | Informations sur le traitement | 0 25 061 | Identification du logiciel et numéro de version |  | (voir la note 2) |
|  |  | Informations sur le traitement | 0 25 062 | Identification de la base de données |  | (voir la note 2) |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  | (voir la note 2) |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 02 153 | Fréquence centrale du canal du satellite |  | (voir la note 2) |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 01 012 | Direction de déplacement de la plate-forme d'observation mobile |  | (voir la note 2) |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 2 01 138 | Changer le champ de données |  | (voir la note 2) |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 02 026 | Résolution en travers de la trajectoire |  | (voir la note 2) |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 02 027 | Résolution dans le sens de la route de satellite |  | (voir la note 2) |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 028 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée x | Dimension de la case «cible» |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 029 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée y | Dimension de la case «cible» |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 161 | Méthode de traitement des données du vent |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 164 | Méthode de corrélation des traceurs |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 023 | Méthode de calcul du vent à partir de données satellitaires |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 08 012 | Identificateur terre/mer |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 08 013 | Identificateur jour/nuit |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 01 124 | Indicateur d'identification des points de grille |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 005 | Minute |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 02 162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 01 023 | Numéro de la séquence d'observations |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 02 162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 1 13 000 | Répétition différée de 13 descripteurs |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 153 | Fréquence centrale du canal du satellite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 1 19 000 | Répétition différée de 19 descripteurs |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 113 | Suivi de la corrélation du vecteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 25 148 | Coefficient de variation |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 20 111 | Composante principale de l'ellipse d'erreur, axe x |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 20 112 | Composante secondaire de l'ellipse d'erreur, axe y |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 20 114 | Angle de l'axe x dans l'ellipse d'erreur |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 27 Première approximation |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 095 | Composante u du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 096 | Composante v du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 4 Prévision |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 095 | Composante u du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 096 | Composante v du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps | = 10 Niveau d'ajustement optimal |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 095 | Composante u du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 096 | Composante v du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 1 02 004 | Répéter 2 descripteurs 4 fois |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 01 032 | Application de production |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 33 007 | Degré de confiance |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | = 0 Incertitude type |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 33 066 | Indicateur de qualité du vecteur de mouvement atmosphérique |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 081 | Étendue de la couche nuageuse dans le secteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 056 | Phase des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 1 17 000 | Répétition différée de 17 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 016 | Pression au sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | = 0 Incertitude type |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 2 Sommet de la couche nuageuse |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 016 | Pression au sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 25 149 | Coût estimatif optimal |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 016 | Pression au sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 13 093 | Épaisseur optique des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 13 109 | Teneur en glace/eau liquide |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 40 038 | Taille des particules de nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 011 | Caractéristique météorologique | = 12 Nuages |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 14 050 | Émissivité |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 011 | Caractéristique météorologique | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
| 3 10 068 | (Paramètres du champ de vision du système VASS) |  | 0 08 070 | Identificateur de produits de sondages verticaux |  |  |
|  |  |  | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/de production |  |  |
|  |  |  | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  |  | 0 12 064 | Température de l'instrument |  |  |
|  |  |  | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  |  | 2 01 136 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 05 041 | Numéro de la ligne de balayage |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 043 | Numéro du champ de vision |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Année, mois, jour |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Heure, minute |  |  |
|  |  |  | 2 01 138 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 131 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  |  | 2 02 126 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 07 001 | Hauteur de la station |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 0 10 007 | Hauteur |  |  |
|  |  |  | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  |  | 0 07 025 | Distance zénithale du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 05 022 | Azimut du soleil |  |  |
|  |  |  | 0 13 040 | Indicateur de surface |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Température/température de l'air | Température à la surface des terres émergées ou de l'océan |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 11 011 | Direction du vent à 10 m | Vent à la surface de l'océan |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 130 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 11 012 | Vitesse du vent à 10 m | Vent à la surface de l'océan |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 20 029 | Indicateur de pluie |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Nébulosité (totale) |  |  |
|  |  |  | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 13 162 | Teneur en eau liquide des nuages |  |  |
|  |  |  | 0 14 050 | Émissivité |  |  |
| 3 10 069 | (Paramètres du canal du système VASS) |  | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  |  | 2 01 139 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 0 02 155 | Longueur d’onde du canal du satellite |  |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  |  | 0 25 077 | Coefficient 1 de correction de largeur de bande |  |  |
|  |  |  | 0 25 078 | Coefficient 2 de correction de largeur de bande |  |  |
|  |  |  | 0 33 007 | Degré de confiance |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Changer d'échelle |  |  |
|  |  |  | 0 12 063 | Température de luminance |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Changement d'échelle | Annuler |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
| 3 10 070 | (Enregistrement du sondeur MWTS du système VASS embarqué à bord de satellites FY-3) |  | 3 10 068 | Paramètres du champ de vision du système VASS |  |  |
|  |  |  | 1 01 013 | Répéter 1 descripteur 13 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 069 | Paramètres du canal du système VASS |  |  |
| 3 10 071 | (Enregistrement du sondeur MWHS du système VASS embarqué à bord de satellites FY-3) |  | 3 10 068 | Paramètres du champ de vision du système VASS |  |  |
|  |  |  | 1 01 015 | Répéter 1 descripteur 15 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 069 | Paramètres du canal du système VASS |  |  |
| 3 10 072 | (Enregistrement du sondeur IRAS du système VASS embarqué à bord de satellites FY-3) |  | 3 10 068 | Paramètres du champ de vision du système VASS |  |  |
|  |  |  | 1 01 026 | Répéter 1 descripteur 26 fois |  |  |
|  |  |  | 3 10 069 | Paramètres du canal du système VASS |  |  |
| 3 10 077 | (Vent dérivé d'observations par satellite) | Traitement de l'information | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  | Traitement de l'information | 0 01 034 | Identification du centre secondaire d'origine/de production |  |  |
|  |  | Traitement de l'information | 0 25 061 | Identification du logiciel et numéro de version |  |  |
|  |  | Traitement de l'information | 0 25 062 | Identification de la base de données |  |  |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 02 153 | Fréquence centrale du canal du satellite |  |  |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 01 012 | Direction de déplacement de la plate-forme d'observation mobile |  |  |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 2 01 138 | Changer le champ de données |  |  |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 02 026 | Résolution en travers de la trajectoire |  |  |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 0 02 027 | Résolution dans le sens de la route du satellite |  |  |
|  |  | Identification du satellite ou de l'instrument | 2 01 000 | Changement du champ de données | Annuler |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 028 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée x | Dimension de la case «cible» |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 029 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée y | Dimension de la case «cible» |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 161 | Méthode de traitement des données du vent |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 164 | Méthode de corrélation des traceurs |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 02 023 | Méthode de calcul du vent à partir de données satellitaires |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 08 012 | Identificateur terre/mer |  |  |
|  |  | Méthodes | 0 08 013 | Identificateur jour/nuit |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 01 124 | Indicateur d'identification des points de grille |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 001 | Année |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 002 | Mois |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 003 | Jour |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 004 | Heure |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 005 | Minute |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 006 | Seconde |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 02 162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 001 | Direction du vent |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 002 | Vitesse du vent |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 01 023 | Numéro de la séquence d'observations |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 1 04 000 | Répétition différée de 4 descripteurs |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 02 162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données finales sur les vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 1 13 000 | Répétition différée de 13 descripteurs |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 020 | Classification des satellites |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 01 007 | Indicateur d'identification du satellite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 019 | Instruments satellitaires |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 05 042 | Numéro du canal |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 153 | Fréquence centrale du canal du satellite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 05 040 | Numéro de l'orbite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 07 024 | Distance zénithale du satellite |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 05 021 | Direction ou azimut |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 02 162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Informations sur les images (pour chaque image utilisée) | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 1 19 000 | Répétition différée de 19 descripteurs |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 04 086 | Période ou décalage dans le temps de longue durée | Secondes |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 05 001 | Latitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 06 001 | Longitude (précision élevée) |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 113 | Suivi de la corrélation du vecteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 25 148 | Coefficient de variation |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 1 03 000 | Répétition différée de 3 descripteurs |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 20 111 | Composante principale de l'ellipse d'erreur, axe x |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 20 112 | Composante secondaire de l'ellipse d'erreur, axe y |  |  |
|  |  | Vecteurs intermédiaires (pour chaque vecteur composante) | 0 20 114 | Angle de l'axe x dans l'ellipse d'erreur |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 01 033 | Identification du centre d'origine/de production |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 27 Première approximation |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 095 | Composante u du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 096 | Composante v du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | = 4 Prévision |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 095 | Composante u du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 096 | Composante v du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 021 | Caractéristique temporelle | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps | = 10 Niveau d'ajustement optimal |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 095 | Composante u du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 11 096 | Composante v du vecteur vent - modèle |  |  |
|  |  | Données de prévision correspondantes | 0 08 086 | Caractéristique verticale pour la prévision numérique du temps | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 1 02 004 | Répéter 2 descripteurs 4 fois |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 01 044 | Application de production |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 33 007 | Degré de confiance |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | = 0 Incertitude type |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 07 004 | Pression |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 003 | Composante u |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 11 004 | Composante v |  |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Qualité finale des vecteurs de mouvement atmosphérique | 0 33 066 | Indicateur de qualité du vecteur de mouvement atmosphérique |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 081 | Étendue de la couche nuageuse dans le secteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 012 | Type de nuage |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 056 | Phase des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 1 17 000 | Répétition différée de 17 descripteurs |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 31 001 | Facteur de répétition différée du descripteur |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 016 | Pression au sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | = 0 Incertitude type |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | = 2 Sommet de la couche nuageuse |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 12 001 | Température/température de l'air |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 003 | Caractéristique verticale (observations par satellite) | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 016 | Pression au sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 092 | Expression de l'incertitude de mesure | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 25 149 | Coût estimatif optimal |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 016 | Pression au sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 20 014 | Hauteur du sommet des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 13 093 | Épaisseur optique des nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 13 109 | Teneur en glace/eau liquide |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 40 038 | Taille des particules de nuages |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 011 | Caractéristique météorologique | = 12 Nuages |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 14 050 | Émissivité |  |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 011 | Caractéristique météorologique | Mis à valeur manquante (annuler) |  |
|  |  | Données sur les nuages et microphysique des nuages (fait référence à l'image nominale utilisée pour déterminer l'altitude) | 0 08 023 | Statistiques de premier ordre | Mis à valeur manquante (annuler) |  |