Класс 02

0 02 001  Тип станции

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Автоматическая станция |  |
| 1 | Станция с персоналом |  |
| 2 | Станция смешанного типа: и с персоналом, и автоматическая |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 02 002  Тип приборного обеспечения для измерения ветра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сертифицированные приборы |  |
| 2 | Первоначально измеряемые в узлах ч -1 |  |
| 3 | Первоначально измеряемые в км · ч |  |
| Все 4 | Отсутствующее значение |  |

0 02 003  Тип используемого измерительного оборудования

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Прибор измерения давления, связанный с оборудованием измерения ветра |  |
| 1 | Оптический теодолит |  |
| 2 | Радиотеодолит |  |
| 3 | Радиолокатор |  |
| 4 | VLF-Омега |  |
| 5 | Loran-C |  |
| 6 | Профилометр ветра |  |
| 7 | Спутниковая навигация |  |
| 8 | Система радиоакустического зондирования (РАСС) |  |
| 9 | Содар |  |
| 10 | Лидар |  |
| 11-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Прибор измерения давления, связанный с оборудованием измерения ветра, но элемент давления отказал во время запуска |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 004  Тип приборов для измерения испарения или вид сельскохозяйственной культуры, по которой сообщаются данные об эвапотранспирации Прибор или вид сельскохозяйственной культуры Тип данных

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПОД 1 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Испаритель США с испарительным сосудом (без крышки) | Испарение |  |
| 1 | Испаритель США с испарительным сосудом (с сеткой) | Испарение |  |
| 2 | Испаритель ГГИ-3000 (врытый в землю) | Испарение |  |
| 3 | Испарительный бассейн 20 м | Испарение |  |
| 4 | Другие виды | Испарение |  |
| 5 | Рис | Суммарное испарение |  |
| 6 | Пшеница | Суммарное испарение |  |
| 7 | Маис | Суммарное испарение |  |
| 8 | Сорго | Суммарное испарение |  |
| 9 | Другие культуры | Суммарное испарение |  |
| 10-14 | Зарезервированы |  |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |  |

0 02 007  Тип датчика в случае прибора для измерения уровня воды

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | Кодовый датчик углового положения поплавкового типа |  |
| 2 | Ультразвуковой |  |
| 3 | Радиолокационный |  |
| 4 | Давление (датчик давления простой) |  |
| 5 | Давление (датчик давления многофункциональный) |  |
| 6 | Давление (в измерительном колодце) |  |
| 7 | Давление в барботажном измерителе |  |
| 8 | Акустический (с измерительной трубкой) |  |
| 9 | Акустический (на открытом воздухе) |  |
| 10-62 | Зарезервированы |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 008  Тип оффшорной платформы

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Фиксированная платформа |  |
| 1 | Подвижное шельфовое буровое судно |  |
| 2 | Самоподъемная буровая установка |  |
| 3 | Полупогружная буровая платформа |  |
| 4 | Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) |  |
| 5 | Плавучий маяк |  |
| 6-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 011  Тип радиозонда

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | (См. общую кодовую таблицу C–2 в части C/c.) |  |

0 02 012  Расчетный метод для радиозондовых наблюдений (будет разработан)

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |

0 02 013  Поправка на солнечную и инфракрасную радиацию

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Нет коррекции |  |
| 1 | Коррекция КПМН на солнечную и инфракрасную радиацию |  |
| 2 | Коррекция КПМН на солнечную радиацию и коррекция на инфракрасную радиацию |  |
| 3 | Только коррекция КПМН на солнечную радиацию |  |
| 4 | Коррекция на солнечную и инфракрасную радиацию, осуществляемая автоматически самой радиозондовой системой |  |
| 5 | Коррекция на солнечную радиацию, осуществляемая автоматически самой радиозондовой системой |  |
| 6 | Коррекция на солнечную и инфракрасную радиацию, осуществляемая как указывается страной |  |
| 7 | Коррекция на солнечную, осуществляемая как указывается страной |  |
| 8 | Коррекция на солнечную и инфракрасную радиацию, как указывается в ГРУАН |  |
| 9 | Коррекция на солнечную радиацию, как указывается в ГРУАН |  |
| 10-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 014  Методика слежения/состояние используемой системы

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | (См. общую кодовую таблицу C–7 в части C/c.) |  |

0 02 015  Полнота радиозондовых измерений

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | Радиозонд измеряет только давление |  |
| 2 | Радиозонд измеряет только давление, имеется приемопередатчик |  |
| 3 | Радиозонд измеряет только давление, имеется радиолокационный отражатель |  |
| 4 | Радиозонд без измерения давления, имеется приемопередатчик |  |
| 5 | Радиозонд без измерения давления, имеется радиолокационный отражатель |  |
| 6-14 | Зарезервированы |  |

0 02 016  Конфигурация радиозонда

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор шнура подвески |  |
| 2 | Блок освещения |  |
| 3 | Парашют |  |
| 4 | Запуск через крышу |  |
| Все 5 | Отсутствующее значение |  |

0 02 017  Алгоритмы поправок для измерений влажности

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Поправка отсутствует |  |
| 1 | Поправка на задержку по времени, предоставляемая производителем |  |
| 2 | Поправка на солнечную радиацию, предоставляемая производителем |  |
| 3 | Поправка на солнечную радиацию и задержку по времени, предоставляемая производителем |  |
| 4-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Поправка ГРУАН на солнечную радиацию и задержку по времени |  |
| 8-30 | Зарезервированы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 019  Спутниковые приборы

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | (См. общую кодовую таблицу C–8 в части C/c.) |  |

0 02 020  Классификация спутников

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Nimbus |  |
| 1 | VTPR |  |
| 2 | Tiros 1 (Tiros, NOAA-6 – NOAA-13) |  |
| 3 | Tiros 2 (NOAA–14 и последующие) |  |
| 10 | EOS |  |
| 20 | GPM-core |  |
| 31 | DMSP |  |
| 61 | Полярная система EUMETSAT (EPS) |  |
| 91 | ERS |  |
| 92 | Sentinel-3 |  |
| 121 | ADEOS |  |
| 122 | GCOM |  |
| 241 | GOES |  |
| 261 | JASON |  |
| 271 | GMS |  |
| 272 | MTSAT |  |
| 273 | Himawari |  |
| 281 | COMS |  |
| 301 | INSAT |  |
| 331 | Оперативная программа METEOSAT (MOP) |  |
| 332 | Переходная программа METEOSAT (MTP) |  |
| 333 | Программа второго поколения спутников METEOSAT (MSG) |  |
| 351 | ГОМС |  |
| 380 | FY-1 |  |
| 381 | FY-2 |  |
| 382 | FY-3 |  |
| 383 | FY-4 |  |
| 384-400 | Зарезервированы |  |
| 401 | GPS |  |
| 402 | GLONASS |  |
| 403 | GALILEO |  |
| 404 | BDS (навигационная спутниковая система BeiDou) |  |
| 405-510 | Зарезервированы |  |
| 511 | Отсутствующее значение |  |

0 02 021  Данные о спутниковых приборах, используемые при обработке

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для инфракрасного зондирования с высоким разрешением (HIRS) |  |
| 2 | Прибор для микроволнового зондирования (MSU) |  |
| 3 | Прибор для стратосферного зондирования (SSU) |  |
| 4 | Активный микроволновый прибор (AMI) для определения ветра |  |
| 5 | Активный микроволновый прибор (AMI) для определения волнения |  |
| 6 | Активный микроволновый прибор (AMI) для получения изображения |  |
| 7 | Радиолокационный альтиметр (RADAR) |  |
| 8 | Радиометр, сканирующий вдоль трассы (ATSR) |  |
| Все 9 | Отсутствующее значение |  |

0 02 022  Используемая методика обработки спутниковых данных

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методика обработки не определена |  |
| 2 | Автоматизированная статистическая регрессия |  |
| 3 | Траектория над поверхностью, не закрытой облаками | Note 28: В контексте 3 10 067 значения давления, следующие непосредственно за компонентами ветра, следует считать относящимися к данным компонентам. |
| 4 | Траектория над частично закрытой облаками поверхностью | Note 62: Настоящие позиции включают средство по совершенствованию кодовых цифр таблицы А и описания данных. |
| 5 | Траектория над закрытой облаками поверхностью | Note 30: В этой последовательности для представления данных, полученных при спуске радиозонда, указание стандартных уровней с использованием значимости продленного вертикального зондирования (0 08 042) не является обязательным. |
| 6-7 | Зарезервированы |  |
| Все 8 | Отсутствующее значение |  |

0 02 023  Метод расчета ветра по спутниковым данным

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано |  |
| 1 | Ветер определен по движению облаков, наблюдаемому в инфракрасном канале |  |
| 2 | Ветер определен по движению облаков, наблюдаемому в видимом канале |  |
| 3 | Ветер определен по движению облаков, наблюдаемому в канале водяного пара |  |
| 4 | Ветер определен по движению, наблюдаемому в комбинации спектральных каналов |  |
| 5 | Ветер определен по движению, наблюдаемому в канале водяного пара в чистом воздухе |  |
| 6 | Ветер определен по движению, наблюдаемому в канале озона |  |
| 7 | Ветер определен по движению, наблюдаемому в канале водяного пара (облака или чистый воздух не определены) |  |
| 8-12 | Зарезервированы |  |
| 13 | Среднее квадратичное |  |
| 14 | Зарезервировано |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 024  Метод вычисления средней влажности по слою

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано |  |
| 1 | Таблица с указанием всех пределов изменения влажности в слое |  |
| 2 | Метод регрессии, применяемый к 2 значениям влажности в слое |  |
| 3-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 025  Спутниковые каналы, используемые в вычислениях

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зарезервирован |  |
| 2 | HIRS |  |
| 3 | MSU |  |
| 4-5 | Зарезервированы |  |
| 6 | HIRS |  |
| 7 | MSU |  |
| 8-9 | Зарезервированы |  |
| 10 | HIRS (1, 2, 3, 8, 9, 16, 17) |  |
| 11 | HIRS (1, 2, 3, 9, 17) |  |
| 12 | MSU |  |
| 13-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | HIRS |  |
| 16 | HIRS | Note 47: HIRS* эквивалентен: каналам HIRS 1 (669 см-1) 2 (679 см-1) 3 (690 см-1) 4 (2 358 см-1) |
| 17 | MSU |  |
| 18 | SKINTK (только для океана) |  |
| 19-20 | Зарезервированы |  |
| 21 | HIRS | Note 47: HIRS* эквивалентен: каналам HIRS 1 (669 см-1) 2 (679 см-1) 3 (690 см-1) 4 (2 358 см-1) |
| 22 | SSU |  |
| 23 | MSU (3, 4) |  |
| 24 | Зарезервирован |  |
| Все 25 | Отсутствующее значение |  |

0 02 030  Метод измерения течения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано |  |
| 1 | АПДТ (акустический профиломер Доплера для измерения течения) | Note 91: В дескрипторе 0 02 142 серийный номер/идентификация прибора для измерения озона имеет длину в 4 символа. Для японских приборов Добсона необходимо опускать первую(ые) цифру(ы). |
| 2 | ГЭК (геомагнитный электрокинетограф) |  |
| 3 | Направление движения и дрейф судна установлены с фиксированным интервалом в 3–6 часов |  |
| 4 | Направление движения и дрейф судна установлены с фиксированным интервалом более 6 часов, но менее 12 часов |  |
| 5 | Дрейф буя |  |
| 6 | АПДТ (акустический профиломер Доплера для измерения течения) |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 031  Продолжительность и время измерения течения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПОД 1 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |  |
| 1 | Мгновенный | между H-1 и H |  |
| 2 | Усреднено за 3 мин или менее между | H–1 и H |  |
| 3 | Усреднено более чем за 3 мин, но максимум за 6 мин | H–1 и H |  |
| 4 | Усреднено более чем за 6 мин, но максимум за 12 мин | H–1 и H |  |
| 5 | Мгновенный | H–1 и H |  |
| 6 | Усреднено за 3 мин или менее | между H–2 и H–1 |  |
| 7 | Усреднено более чем за 3 мин, но максимум за 6 мин | между H–2 и H–1 |  |
| 8 | Усреднено более чем за 6 мин, но максимум за 12 мин | между H–2 и H–1 |  |
| 9 | Векторный или доплеровский метод получения профиля течения не применяется |  |  |
| 10 | Зарезервирована |  |  |
| 11 | 1 час или менее |  |  |
| 12 | Более 1 часа, но менее или равно 2 часам |  |  |
| 13 | Более 2 часов, но менее или равно 4 часам |  |  |
| 14 | Более 4 часов, но менее или равно 8 часам |  |  |
| 15 | Более 8 часов, но менее или равно 12 часам |  |  |
| 16 | Более 12 часов, но менее или равно 18 часам |  |  |
| 17 | Более 18 часов, но менее или равно 24 часам |  |  |
| 18 | Зарезервирована |  |  |
| 19 | Дрейфовый метод не применяется |  |  |
| 20-30 | Зарезервированы |  |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |  |

0 02 032  Указатель преобразования в цифровую форму

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Величины на выбранных глубинах (точки получения данных, зафиксированные прибором или выбранные с помощью какого-либо другого метода) |  |
| 1 | Величины на выбранных глубинах (точки данных, взятые по траектории движения на особых глубинах) |  |
| 2 | Зарезервирована |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 02 033  Метод измерения солености/глубины

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Соленость не измеряется |  |
| 1 | Датчик, находящийся в точке, точность выше 0,020/00 |  |
| 2 | Датчик, находящийся в точке, точность менее 0,020/00 |  |
| 3 | Анализ проб |  |
| 4-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 034  Тип плавучего якоря

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неопределенный плавучий якорь |  |
| 1 | Полый конус |  |
| 2 | TRISTAR |  |
| 3 | Ветровой щит |  |
| 4 | Парашют |  |
| 5 | Плавучий якорь, отличный от типа Лагранжа |  |
| 6-30 | Зарезервированы (будут разработаны) |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 036  Тип буя

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Дрейфующий буй |  |
| 1 | Заякоренный буй |  |
| 2 | Притопленный буй (находящийся в движении) |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 02 037  Метод наблюдения за приливами

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | Осуществляемое наблюдателем считывание показаний с вертикального футштока |  |
| 2 | Осуществляемое наблюдателем считывание показаний с единственного автоматического регистратора станции |  |
| 3 | Осуществляемое наблюдателем считывание показаний со многих автоматических регистраторов на станции |  |
| 4 | Автоматическое считывание с единственного автоматического регистратора на станции без проверки по отношению к эталону уровня |  |
| 5 | Автоматическое считывание с единственного автоматического регистратора на станции с проверкой по отношению к эталону уровня, либо со многих автоматических регистраторов |  |
| 6 | Зарезервирована |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 038  Метод измерения температуры воды и/или солености

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Судовое устройство для забора забортной воды |  |
| 1 | Ведро |  |
| 2 | Контактный датчик на корпусе судна |  |
| 3 | Опрокидывающийся термометр |  |
| 4 | Датчик STD/CTD |  |
| 5 | Механический батитермограф |  |
| 6 | Батитермограф разового пользования |  |
| 7 | Цифровой батитермограф |  |
| 8 | Термисторная цепь |  |
| 9 | Инфракрасный сканер |  |
| 10 | Микроволновый сканер |  |
| 11 | Инфракрасный радиометр |  |
| 12 | Линейный термосоленограф |  |
| 13 | Буксируемый объект |  |
| 14 | Прочее |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 039  Метод измерения температуры по смоченному термометру

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Измерение по смоченному термометру |  |
| 1 | Измерение по смоченному термометру, покрытому льдом |  |
| 2 | Вычисление температуры по смоченному термометру |  |
| 3 | Вычисление температуры по смоченному термометру, покрытому льдом |  |
| 4-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 040  Метод исключения скорости и направления движения платформы при определении параметров течения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПОД 1 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Направление движения судна исключено при усреднении | Скорость судна исключена при придонном измерении течения |  |
| 1 | Направление движения судна исключено через компенсацию движения | Скорость судна исключена при придонном измерении течения |  |
| 2 | Направление движения судна не исключено | Скорость судна исключена при придонном измерении течения |  |
| 3 | Направление движения судна исключено при усреднении | Скорость судна исключена при навигационных расчетах |  |
| 4 | Направление движения судна исключено через компенсацию движения | Скорость судна исключена при навигационных расчетах |  |
| 5 | Направление движения судна не исключено | Скорость судна исключена при навигационных расчетах |  |
| 6 | Доплеровский метод получения профиля течения не используется |  |  |
| 7-14 | Зарезервированы |  |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |  |

0 02 041  Метод оценки сводок, касающихся синоптических характеристик

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Информация, основанная на ручном анализе |  |
| 1 | Информация, основанная на компьютерном анализе |  |
| 2 | Информация, основанная на ассимиляции данных |  |
| 3 | Информация, основанная на компьютерном анализе или с применением ассимиляции данных вручную |  |
| 4-9 | Зарезервированы |  |
| 10 | Информация, основанная на численном прогнозировании погоды |  |
| 11-62 | Зарезервированы для использования в будущем |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 042  Указатель скорости поверхностного морского течения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Значение, первоначально передаваемое в м/с |  |
| 1 | Значение, первоначально передаваемое в узлах |  |
| 2 | Данные о морском течении отсутствуют |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 02 044  Указатель метода расчета спектральных волновых данных

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована для использования в будущем |  |
| 1 | Лонге–Хиггинс (1964 г.) |  |
| 2 | Лонге–Хиггинс (метод F3) |  |
| 3 | Метод максимальной вероятности |  |
| 4 | Метод максимальной энтропии |  |
| 5-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 045  Указатель типа платформы

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Морская станция |  |
| 1 | Автоматический буй для сбора данных |  |
| 2 | Воздушное судно |  |
| 3 | Спутник |  |
| 4-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 046  Приборы, используемые для измерения волн

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована для использования в будущем |  |
| 1 | Датчик подъема |  |
| 2 | Датчик наклона |  |
| 3-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 047  Тип/производитель платформы глубоководного измерителя волн цунами

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано |  |
| 1 | ДАРТ II (ПМЕЛ) |  |
| 2 | ДАРТ ETD (упрощенная постановка) |  |
| 3 | Буй для обнаружения волн цунами SAIC (STB) |  |
| 4 | GFZ — Потсдам |  |
| 5 | INCOIS (Индия) |  |
| 6 | InaBuoy (Индонезия) |  |
| 7 | Envirtech |  |
| 8-99 | Зарезервированы |  |
| 100-126 | Не используются |  |
| 127 | Отсутствующее значение |  |

0 02 048  Указатель спутникового датчика

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | HIRS |  |
| 1 | MSU |  |
| 2 | SSU |  |
| 3 | AMSU-A |  |
| 4 | AMSU-B |  |
| 5 | AVHRR |  |
| 6 | SSMI |  |
| 7 | NSCAT |  |
| 8 | SEAWINDS |  |
| 9 | Альтиметр POSEIDON |  |
| 10 | JMR (микроволновый радиомер JASON) |  |
| 11 | MHS |  |
| 12 | ASCAT |  |
| 13-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 049  Используемая методика обработки данных геостационарных спутников

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Метод обработки не определен |  |
| 2 | Одновременный физический поиск |  |
| 3 | Зондирование при ясном небе | Note 29: В данном случае термин «прореживание» относится к методу, который может быть применим для выбора подкомплекта уровней из модели, которая может иметь много собственных вертикальных уровней. Выбор только подкомплекта уменьшает размер псевдозондирования при возможной стоимости потери информации и дополнительной обработке. |
| 4 | Зондирование при облачности | Note 31: Целое число, присвоенное оператором, дискретно увеличивается для каждой новой трансекты (т. е. все спуски имеют один и тот же номер трансекты, пока судно движется от одного конечного пункта маршрута в другой конечный пункт; как только судно прибыло в порт и следует обратно, чтобы начать новую трансекту, тогда номер трансекты дискретно увеличивается). Исходная величина и последующие величины номеров трансект не имеют значения при условии, что каждая новая трансекта, выполняемая судном в рейсе, имеет номер трансекты выше, чем предыдущие номера трансект, выполненных на одном и том же маршруте одним и тем же судном. В случае, если в течение одного круиза плавание выполняется подряд более чем по одному маршруту ППС, тогда номер трансекты должен дискретно увеличиваться каждый раз, когда судно меняет маршрут. |
| 5-7 | Зарезервированы для использования в будущем |  |
| Все 8 | Отсутствующее значение |  |

0 02 050  Используемые каналы геостационарных спутников зондирования

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПОД 1 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14,71 |  |
| 2 | 2 | 14,37 |  |
| 3 | 3 | 14,06 |  |
| 4 | 4 | 13,64 |  |
| 5 | 5 | 13,37 |  |
| 6 | 6 | 12,66 |  |
| 7 | 7 | 12,02 |  |
| 8 | 8 | 11,03 |  |
| 9 | 9 | 9,71 |  |
| 10 | 10 | 7,43 |  |
| 11 | 11 | 7,02 |  |
| 12 | 12 | 6,51 |  |
| 13 | 13 | 4,57 |  |
| 14 | 14 | 4,52 |  |
| 15 | 15 | 4,45 |  |
| 16 | 16 | 4,13 |  |
| 17 | 17 | 3,98 |  |
| 18 | 18 | 3,74 |  |
| 19 | 19 | 0,969 |  |
| Все 20 | Отсутствующее значение |  |  |

0 02 051  Указатель для определения метода наблюдения за экстремальными температурами

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | Максимальный/минимальный термометры |  |
| 2 | Автоматические приборы |  |
| 3 | Термограф |  |
| 4-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 052  Каналы для получения изображений, используемые на геостационарных спутниках

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПОД 1 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,55–0,75 |  |
| 2 | 2 | 3,9 |  |
| 3 | 3 | 6,7 |  |
| 4 | 4 | 10,7 |  |
| 5 | 5 | 12,0 |  |
| Все 6 | Отсутствующее значение |  |  |

0 02 053  Характеристики яркостной температуры GOES-I/M

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Сообщенная яркостная температура |  |
| 1 | Яркостная температура с применением коррекции искажения |  |
| 2 | Яркостная температура, рассчитанная по первым ориентировочным данным |  |
| 3 | Яркостная температура, рассчитанная посредством зондирования |  |
| 4-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 054  Характеристики параметров зондирований GOES-I/M

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Параметр определен по сообщенным зондом яркостным температурам |  |
| 1 | Параметр определен по измерениям яркостных температур полученных изображений |  |
| 2 | Параметр определен с использованием первых ориентировочных данных |  |
| 3 | Параметр определен с использованием аналитической информации НМЦ |  |
| 4 | Параметр определен с использованием радиозондовой информации |  |
| 5-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 055  Статистические параметры геостационарного зондирования

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Данные, полученные посредством сравнения данных поиска с данными радиозондовых наблюдений |  |
| 1 | Данные, полученные посредством сравнения данных поиска с первыми ориентировочными данными |  |
| 2 | Данные, полученные посредством сравнения данных радиозондовых наблюдений с первыми ориентировочными данными |  |
| 3 | Данные, полученные посредством сравнения данных наблюдений с данными поиска |  |
| 4 | Данные, полученные посредством сравнения данных наблюдений с первыми ориентировочными данными |  |
| 5 | Данные, полученные посредством сравнения данных радиозондовых наблюдений с данными формирователя изображения |  |
| 6 | Данные, полученные посредством сравнения данных радиозондовых наблюдений с данными зондирования |  |
| 7 | Данные, полученные посредством радиозондовых наблюдений |  |
| 8 | Данные, полученные в качестве первых ориентировочных данных |  |
| 9-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 056  Статистика точности геостационарного зондирования

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Сумма разности |  |
| 1 | Суммы разности в квадрате |  |
| 2 | Размер выборки |  |
| 3 | Минимальная разность |  |
| 4 | Максимальная разность |  |
| 5-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 057  Источник информации в нулевом приближении для зондирований GOES-I/M

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Гнездовая модель (NGM) |  |
| 1 | Авиационная модель (AVN) |  |
| 2 | Модель среднесрочного прогноза (MRF) |  |
| 3 | Модель прогноза Системы ассимиляции глобальных данных (ГДАС) |  |
| 4 | Предварительные зондирования (в течение 3 часов текущего времени) |  |
| 5 | Климатология |  |
| 6-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 058  Эффективное время первой ориентировочной информации для зондирований GOES-I/M

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 часов и 18 часов |  |
| 1 | 18 часов и 24 часа |  |
| 2 | 6 часов и 12 часов |  |
| 3 | Более 24 часов |  |
| 4-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 059  Источник аналитической информации для зондирований GOES-I/M

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Анализ гнездовой модели (NGM) НЦПОС |  |
| 1 | Анализ авиационной модели (AVN) НЦПОС |  |
| 2 | Анализ модели среднесрочного прогноза (MRF) НЦПОС |  |
| 3 | Анализ модели прогноза Системы ассимиляции глобальных данных (ГДАС) НЦПОС |  |
| 4-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 060  Источник приземной информации для зондирований GOES-I/M

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Приземные сообщения на данный час |  |
| 1 | Сообщения с судов на данный час |  |
| 2 | Сообщения с буев на данный час |  |
| 3 | Приземные сообщения часовой давности |  |
| 4 | Сообщения с судов часовой давности |  |
| 5 | Сообщения с буев часовой давности |  |
| 6-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 061  Навигационная система воздушного судна

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Инерционная навигационная система |  |
| 1 | OMEGA |  |
| 2-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 062  Тип системы ретрансляции данных с воздушного судна

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | ASDAR |  |
| 1 | ASDAR (ACARS также установлена, но не действует в оперативном режиме) |  |
| 2 | ASDAR (ACARS также установлена и действует в оперативном режиме) |  |
| 3 | ACARS |  |
| 4 | ACARS (ASDAR также установлена, но не действует в оперативном режиме) |  |
| 5 | ACARS (ASDAR также установлена и действует в оперативном режиме) |  |
| 6-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 064  Качество угла крена воздушного судна

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Хорошее |  |
| 1 | Плохое | Note 20: Код MOD OCNL SEV посредством цифры 12 (экстремальное значение при ясном небе) или 13 (экстремальное значение при облачности) |
| 2 | Зарезервировано |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 02 066  Наземная система приема сигналов радиозонда

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | InterMet IMS 2000 |  |
| 1 | InterMet IMS 1500C |  |
| 2 | Shanghai GTC1 |  |
| 3 | Nanjing GTC2 |  |
| 4 | Nanjing GFE(L)1 |  |
| 5 | Радиолокатор МАРЛ-А |  |
| 6 | Радиолокатор ВЕКТОР-М |  |
| 7-61 | Зарезервированы |  |
| 62 | Другие |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 070  Первоначальная спецификация широты/долготы

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Фактическое местоположение, в секундах |  |
| 1 | Фактическое местоположение, в минутах |  |
| 2 | Фактическое местоположение, в градусах |  |
| 3 | Фактическое местоположение, в дециградусах |  |
| 4 | Фактическое местоположение, в сантиградусах |  |
| 5 | Отсчет от контрольного пункта, в секундах |  |
| 6 | Отсчет от контрольного пункта, в минутах |  |
| 7 | Отсчет от контрольного пункта, в градусах |  |
| 8 | Отсчет от контрольного пункта, в дециградусах |  |
| 9 | Отсчет от контрольного пункта, в сантиградусах |  |
| 10 | Фактическое местоположение, в десятых долях минуты |  |
| 11 | Отсчет от контрольного пункта, в десятых долях минуты |  |
| 12-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 080  Производитель шара-зонда

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Kaysam |  |
| 1 | Totex |  |
| 2 | KKS |  |
| 3 | Guangzhou Shuangyi (Китай) |  |
| 4 | ChemChina Zhuzhou (Китай) |  |
| 5-61 | Зарезервированы |  |
| 62 | Другие производители |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 081  Тип шара-зонда

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | GP26 |  |
| 1 | GP28 |  |
| 2 | GP30 |  |
| 3 | HM26 |  |
| 4 | HM28 |  |
| 5 | HM30 |  |
| 6 | SV16 |  |
| 7 | Тип шаров-зондов Totex TA |  |
| 8 | Тип шаров-зондов Totex TX |  |
| 9-29 | Зарезервированы |  |
| 30 | Другие типы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 083  Тип укрытия для шаров-зондов

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Высокий отсек |  |
| 1 | Низкий отсек |  |
| 2 | BILS (система наполнения и запуска шаров-зондов) |  |
| 3 | BILS в верхней части крыши |  |
| 4 | Автоматизированная необслуживаемая система зондирования |  |
| 5-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие типы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 084  Тип газа, используемого для шара-зонда

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Водород |  |
| 1 | Гелий |  |
| 2 | Природный газ |  |
| 3-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие типы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 092  Метод расчета профиля озона

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Получение на основе УФ-канала |  |
| 1 | Получение на основе канала видимого диапазона |  |
| 2 | Получение на основе совместного использования УФ-канала и канала видимого диапазона |  |
| 3-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 095  Тип датчика давления

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ёмкостный анероид |  |
| 1 | Производный от ГСОМ |  |
| 2 | Проволочный тензодатчик |  |
| 3 | Кремниевый конденсатор |  |
| 4 | Производное от высоты радиолокатора |  |
| 5-29 | Зарезервированы |  |
| 30 | Другие типы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 096  Тип датчика температуры

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Стержневой термистор |  |
| 1 | Бусинковый термистор |  |
| 2 | Ёмкостная бусинка |  |
| 3 | Ёмкостный провод |  |
| 4 | Резистивный датчик |  |
| 5 | Термистор с интегральной схемой |  |
| 6 | Ртутный |  |
| 7 | Спиртовой/гликолевый |  |
| 8-30 | Зарезервированы для будущего использования |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 097  Тип датчика влажности

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Угольный гигристор VIZ Mark II |  |
| 1 | Гигристор VIZ B2 |  |
| 2 | Vaisala A-humicap |  |
| 3 | Vaisala H-humicap |  |
| 4 | Ёмкостный датчик |  |
| 5 | Vaisala RS90 |  |
| 6 | Угольный гигристор Sippican Mark IIA |  |
| 7 | Двойной емкостный датчик Humicap с поочередным нагревом |  |
| 8 | Емкостный датчик Humicap с активным методом противообледенительной защиты |  |
| 9 | Угольный гигристор |  |
| 10 | Психрометр |  |
| 11 | Емкостный (полимерный) |  |
| 12 | Емкостный (керамический, включая оксид металла) |  |
| 13 | Резистивный (типовой) |  |
| 14 | Резистивный (полимерно-солевой) |  |
| 15 | Резистивный (на основе проводящих полимеров) |  |
| 16 | Датчик теплопроводности |  |
| 17 | Гравиметрический |  |
| 18 | Бумажно-металлическая катушка |  |
| 19 | Обычный человеческий волос |  |
| 20 | Прокатанный волос (скручивание) |  |
| 21 | Пленочный |  |
| 22 | Гигрометр с охлаждаемым зеркалом |  |
| 23 | Гигрометр точки росы |  |
| 24 | Оптический абсорбционный датчик |  |
| 25-30 | Зарезервированы для будущего использования |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 099  Поляризация

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Поляризация HH |  |
| 1 | Поляризация VV |  |
| 2 | Действительный компонент поляризации HV |  |
| 3 | Мнимый компонент поляризации HV |  |
| 4-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 101  Тип антенны

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Параболическая с центральным возбуждением |  |
| 1 | Параболическая с боковым возбуждением |  |
| 2 | Параболическая антенна Кассегрена с центральным возбуждением |  |
| 3 | Параболическая антенна Кассегрена с боковым возбуждением |  |
| 4 | С плоской решеткой |  |
| 5 | Коаксильная коллинеарная антенная решетка |  |
| 6 | Антенная решетка из элементов Яги |  |
| 7 | Микрополоса |  |
| 8-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие типы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 103  Обтекатель антенны

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антенна радиолокатора защищена обтекателем |  |
| Все 2 | Отсутствующее значение |  |

0 02 104  Поляризация антенны

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Горизонтальная поляризация |  |
| 1 | Вертикальная поляризация |  |
| 2 | Правосторонняя круговая поляризация |  |
| 3 | Левосторонняя круговая поляризация |  |
| 4 | Горизонтальная и вертикальная поляризация |  |
| 5 | Правая и левая круговая поляризация |  |
| 6 | Квазигоризонтальная поляризация |  |
| 7 | Квазивертикальная поляризация |  |
| 8-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 115  Тип оборудования для приземных наблюдений

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | PDB |  |
| 1 | RSOIS |  |
| 2 | ASOS |  |
| 3 | Психрометр |  |
| 4 | F420 |  |
| 5-29 | Зарезервированы |  |
| 30 | Другие типы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 119  Режим работы прибора RA-2

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Режим калибровки промежуточной частоты (IF CAL) |  |
| 1 | Встроенная аппаратура цифрового тестирования (BITE DGT) |  |
| 2 | Встроенная аппаратура радиочастотного тестирования (BITE RF) |  |
| 3 | Предустановленное слежение (PSET TRK) |  |
| 4 | Предустановленный режим LOOP OUT |  |
| 5 | ACQUISITION (прием) |  |
| 6 | TRACKING (слежение) |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 131  Временной контроль чувствительности (STC)

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | STC действующий |  |
| Все 2 | Отсутствующее значение |  |

0 02 137  Соотношение двойной частоты повторения импульсов (ЧПИ) радиолокатора

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3:2 |  |
| 2 | 4:3 |  |
| 3 | 5:4 |  |
| 4-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 138  Направление вращения антенны

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вращение по часовой стрелке |  |
| 2 | Вращение против часовой стрелки |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 02 139  Компоновка приборов SIRAL

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | SIRAL штатные |  |
| 1 | SIRAL резервный |  |
| 2 | Отсутствующее значение |  |

0 02 143  Тип прибора для измерения озона

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | Спектрофотометр Брюйера |  |
| 2 | Кавер Тейшерт |  |
| 3 | Добсон |  |
| 4 | Добсон (Япония) |  |
| 5 | Эхмет |  |
| 6 | Телескоп Фекера |  |
| 7 | Хельпер |  |
| 8 | Иодометр |  |
| 9 | Фильтрующий озонометр M-83 |  |
| 10 | Маст |  |
| 11 | Оксфорд |  |
| 12 | Пецольд |  |
| 13 | Регенер |  |
| 14 | Зарезервирована для использования в будущем |  |
| 15 | Фильтрующий озонометр Васси |  |
| 16 | Иодид углерода |  |
| 17 | Барботёр для измерения приземного озона |  |
| 18 | Фильтрующий озонометр M-124 |  |
| 19 | Зонд с электрохимическим элементом |  |
| 20-126 | Зарезервированы |  |
| 127 | Отсутствующее значение |  |

0 02 144  Тип источника света для спектрофотометра Брюйера

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Прямое солнечное излучение |  |
| 1 | Прямое солнечное излучение, аттенюатор #1 | Note 38: Каждый центр должен разрабатывать кодовую таблицу 0 01 032. |
| 2 | Прямое солнечное излучение, аттенюатор #2 | Note 38: Каждый центр должен разрабатывать кодовую таблицу 0 01 032. |
| 3 | Точная установка на Луну |  |
| 4 | Точная установка на Солнце |  |
| 5 | Точная установка на Солнце с поправками по измерениям смежного неба |  |
| 6 | Излучение неба в зените |  |
| 7-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 145  Установка длины волны для приборов Добсона

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Длина волны AD, обычная установка |  |
| 1 | Длина волны BD, обычная установка |  |
| 2 | Длина волны CD, обычная установка |  |
| 3 | Длина волны CC', обычная установка |  |
| 4 | Длина волны AD, сфокусированное изображение |  |
| 5 | Длина волны BD, сфокусированное изображение |  |
| 6 | Длина волны CD, сфокусированное изображение |  |
| 7 | Длина волны CC', сфокусированное изображение |  |
| 8-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 146  Условия источника для приборов Добсона

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Прямое солнечное излучение |  |
| 1 | Прямое лунное излучение |  |
| 2 | Излучение безоблачного неба в зените |  |
| 3 | Облачность в зените (равномерная стратификация слоя незначительной непрозрачности) |  |
| 4 | Облачность в зените (равномерный или умеренно меняющийся слой средней непрозрачности) |  |
| 5 | Облачность в зените (равномерный или умеренно меняющийся слой значительной непрозрачности) |  |
| 6 | Облачность в зените (весьма переменная непрозрачность, с осадками или без осадков) |  |
| 7 | Облачность в зените (туман) |  |
| 8 | Дымка в зените |  |
| 9 | Прямое солнечное излучение через тонкий слой облаков, туман или дымку |  |
| 10-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 147  Метод передачи в центр сбора

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | Прямая арендованная линия связи |  |
| 2 | Коммутируемое соединение |  |
| 3 | Поставщик услуг в сети Интернет |  |
| 4 | ПСД через спутник (МТСАТ, МЕТЕОСАТ и т. п.) |  |
| 5 | ВСАТ |  |
| 6 | GAN, BGAN |  |
| 7 | Терминал Thiss |  |
| 8 | Спутники типа Иридиум |  |
| 9 | Мобильная телефонная связь |  |
| 10-62 | Зарезервированы |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 148  Система сбора данных и/или определения местоположения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано |  |
| 1 | АРГОС |  |
| 2 | ГСОМ |  |
| 3 | ПСД ГОЕС |  |
| 4 | ПСД МЕТЕОСАТ |  |
| 5 | ОРБКОММ |  |
| 6 | ИНМАРСАТ |  |
| 7 | Иридиум |  |
| 8 | Иридиум и ГСОМ |  |
| 9 | АРГОС-3 |  |
| 10 | АРГОС-4 |  |
| 11-30 | Зарезервированы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 149  Тип буя для сбора данных

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неопределенный дрейфующий буй |  |
| 1 | Стандартный дрифтер Лагранжа (дрифтер глобальной программы) |  |
| 2 | Стандартный дрейфующий буй типа ПГЭП (метеорологический дрейфующий буй, отличный от типа Лагранжа) |  |
| 3 | Дрейфующий буй типа ПГЭП для измерения ветра (метеорологический дрейфующий буй, отличный от типа Лагранжа) |  |
| 4 | Буй на дрейфующей льдине |  |
| 5 | Стандартный дрифтер Лагранжа с ГСОМ СВПГ |  |
| 6 | Дрифтер с датчиком температуры с высоким разрешением или гирляндой терморезисторов СВП-ВР |  |
| 7 | Зарезервировано |  |
| 8 | Неопределенный притопленный буй |  |
| 9 | SOFAR |  |
| 10 | ALACE |  |
| 11 | MARVOR |  |
| 12 | RAFOS |  |
| 13 | PROVOR |  |
| 14 | SOLO |  |
| 15 | APEX |  |
| 16 | Неопределенный заякоренный буй |  |
| 17 | Nomad |  |
| 18 | Трехметровый диск |  |
| 19 | 10–12-метровый диск |  |
| 20 | Буй серии ODAS-30 |  |
| 21 | ATLAS (например, зона ТАО) |  |
| 22 | Буй TRITON |  |
| 23 | Заякоренный буй FLEX (например, зона TIP) |  |
| 24 | Всенаправленный волномерный буй |  |
| 25 | Направленный волномерный буй |  |
| 26 | Притопленный буй ARGO |  |
| 27 | PALACE |  |
| 28 | NEMO |  |
| 29 | NINJA |  |
| 30 | Ледовый буй/поплавок (POPS или ITP) |  |
| 31-33 | Зарезервированы |  |
| 34 | Океанографический заякоренный буй |  |
| 35 | Метеорологический заякоренный буй |  |
| 36 | Междисциплинарный заякоренный буй (ОкеанСИТЕС) |  |
| 37 | Заякоренный буй с мареографом или буй для обнаружения волн цунами |  |
| 38 | Ледовый маяк |  |
| 39 | Буй для измерения баланса массы морского льда |  |
| 40-62 | Зарезервированы |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 150  Номер канала используемого прибора TOVS/ATOVS/AVHRR

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | HIRS 1 |  |
| 2 | HIRS 2 |  |
| 3 | HIRS 3 |  |
| 4 | HIRS 4 |  |
| 5 | HIRS 5 |  |
| 6 | HIRS 6 |  |
| 7 | HIRS 7 |  |
| 8 | HIRS 8 |  |
| 9 | HIRS 9 |  |
| 10 | HIRS 10 |  |
| 11 | HIRS 11 |  |
| 12 | HIRS 12 |  |
| 13 | HIRS 13 |  |
| 14 | HIRS 14 |  |
| 15 | HIRS 15 |  |
| 16 | HIRS 16 |  |
| 17 | HIRS 17 |  |
| 18 | HIRS 18 |  |
| 19 | HIRS 19 |  |
| 20 | HIRS 20 |  |
| 21 | MSU 1 |  |
| 22 | MSU 2 |  |
| 23 | MSU 3 |  |
| 24 | MSU 4 |  |
| 25 | SSU 1 |  |
| 26 | SSU 2 |  |
| 27 | SSU 3 |  |
| 28 | AMSU–A 1 |  |
| 29 | AMSU–A 2 |  |
| 30 | AMSU–A 3 |  |
| 31 | AMSU–A 4 |  |
| 32 | AMSU–A 5 |  |
| 33 | AMSU–A 6 |  |
| 34 | AMSU–A 7 |  |
| 35 | AMSU–A 8 |  |
| 36 | AMSU–A 9 |  |
| 37 | AMSU–A 10 |  |
| 38 | AMSU–A 11 |  |
| 39 | AMSU–A 12 |  |
| 40 | AMSU–A 13 |  |
| 41 | AMSU–A 14 |  |
| 42 | AMSU–A 15 |  |
| 43 | AMSU–B 1/MHS 1 |  |
| 44 | AMSU–B 2/MHS 2 |  |
| 45 | AMSU–B 3/MHS 3 |  |
| 46 | AMSU–B 4/MHS 4 |  |
| 47 | AMSU–B 5/MHS 5 |  |
| 48 | AVHRR 1 |  |
| 49 | AVHRR 2 |  |
| 50 | AVHRR 3a |  |
| 51 | AVHRR 3b |  |
| 52 | AVHRR 4 |  |
| 53 | AVHRR 5 |  |
| 54-62 | Зарезервированы |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 151  Идентификатор радиометра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | HIRS |  |
| 1 | MSU |  |
| 2 | SSU |  |
| 3 | AMSU–A1–1 |  |
| 4 | AMSU–A1–2 |  |
| 5 | AMSU–A2 |  |
| 6 | AMSU–B |  |
| 7 | AVHRR |  |
| 8 | Зарезервировано |  |
| 9 | MHS |  |
| 10-2046 | Зарезервированы |  |
| 2047 | Отсутствующее значение |  |

0 02 152  Спутниковые приборы, используемые при обработке данных

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИК-зонд с высокой разрешающей способностью (HIRS) |  |
| 2 | Микроволновый зонд (MSU) |  |
| 3 | Станция зондирования атмосферы (SSU) |  |
| 4 | Активный микроволновый прибор для режима ветра (AMI) |  |
| 5 | Активный микроволновый прибор для режима волн (AMI) |  |
| 6 | Активный микроволновый прибор для режима изображения (AMI) |  |
| 7 | Альтиметр RADAR |  |
| 8 | ATSR |  |
| 9 | Прибор для получения изображений, установленный на геостационарном спутнике |  |
| 10 | Зонд, установленный на геостационарном спутнике |  |
| 11 | Прибор для геостационарного измерения радиации Земли (GERB) |  |
| 12 | Многоканальный сканирующий радиометр |  |
| 13 | Прибор для получения изображений, установленный на полярно-орбитальном спутнике |  |
| 14-30 | Зарезервированы |  |
| Все 31 | Отсутствующее значение |  |

0 02 158  Приборы RA-2

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоответствие вектора (VEC) избыточности (RED) в HPA |  |
| 2 | Несоответствие вектора (VEC) избыточности (RED) в RFSS |  |
| 3 | Полоса калибровки PTR 320 МГц (полоса частот Ku) |  |
| 4 | Полоса калибровки PTR 80 МГц (полоса частот Ku) |  |
| 5 | Полоса калибровки PTR 20 МГц (полоса частот Ku) |  |
| 6 | Полоса калибровки PTR 160 МГц (полоса частот S) |  |
| 7 | Доступные параметры полетной калибровки в полосе частот Ku |  |
| 8 | Доступные параметры полетной калибровки в полосе частот S |  |
| Все 9 | Отсутствующее значение |  |

0 02 159  Приборы MWR

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несовместимость температуры |  |
| 2 | Данные отсутствуют |  |
| 3 | Резервный канал |  |
| 4 | Защита шины питания |  |
| 5 | Защита от перенапряжения/перегрузки |  |
| 6 | Зарезервировано |  |
| 7 | Зарезервировано |  |
| Все 8 | Отсутствующее значение |  |

0 02 160  Длина волны радиолокатора

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервировано |  |
| 1 | От 10 до менее 20 мм |  |
| 2 | Зарезервировано |  |
| 3 | От 20 до менее 40 мм |  |
| 4 | Зарезервировано |  |
| 5 | От 40 до менее 60 мм |  |
| 6 | Зарезервировано |  |
| 7 | От 60 до менее 90 мм |  |
| 8 | От 90 до менее 110 мм |  |
| 9 | От 110 мм и больше |  |
| 10-14 | Не используются |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 161  Метод обработки параметров ветра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | Зарезервированы |  |
| 11 | Высота ветра, рассчитанная по медианному значению давления на верхней границе облаков выбранной цели |  |
| 12 | Цель закрыта облаками |  |
| 13 | Инверсия низкого уровня |  |
| 14 | Метод применения вклада кросс-корреляции (CCC) |  |
| 15 | Сгруппированное слежение |  |
| Все 16 | Отсутствующее значение |  |

0 02 162  Метод определения продленной высоты

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Авторедактор |  |
| 1 | Определение высоты в канале IRW |  |
| 2 | Определение высоты в канале WV методом перехвата |  |
| 3 | Определение высоты в канале H₂O методом перехвата |  |
| 4 | Определение высоты в канале CO₂ методом слоирования |  |
| 5 | Максимальный градиент низкого пикселя |  |
| 6 | Максимальный градиент более высокого пикселя |  |
| 7 | Первичное определение высоты |  |
| 8 | Определение толщины слоя |  |
| 9 | Функция совокупного вклада — высота 10 % |  |
| 10 | Функция совокупного вклада — высота 50 % |  |
| 11 | Функция совокупного вклада — высота 90 % |  |
| 12 | Функция совокупного вклада — высота максимального градиента |  |
| 13 | Метод соотношения IR канал/два WV канала |  |
| 14 | Комбинированный способ определения высоты |  |
| 15 | Оптимальная оценка |  |
| 16 | Коррекция инверсии |  |
| 17 | Определение геометрической высоты |  |
| 18-62 | Зарезервированы |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 163  Метод определения высоты

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Авторедактор |  |
| 1 | Определение высоты в канале IRW |  |
| 2 | Определение высоты в канале WV методом перехвата |  |
| 3 | Определение высоты в канале H₂O методом перехвата |  |
| 4 | Определение высоты в канале CO₂ методом слоирования |  |
| 5 | Максимальный градиент низкого пикселя |  |
| 6 | Максимальный градиент более высокого пикселя |  |
| 7 | Первичное определение высоты |  |
| 8 | Определение толщины слоя |  |
| 9 | Функция совокупного вклада — высота 10 % |  |
| 10 | Функция совокупного вклада — высота 50 % |  |
| 11 | Функция совокупного вклада — высота 90 % |  |
| 12 | Функция совокупного вклада — высота максимального градиента |  |
| 13 | Метод соотношения IR канал/два WV канала |  |
| 14 | Комбинированный способ определения высоты |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 164  Метод корреляции слежения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Минимальные нормы LP по методу наименьших квадратов |  |
| 1 | Евклидова норма EN с корреляцией излучения |  |
| 2 | Взаимная корреляция СС |  |
| 3 | Согласование изображений стереопары |  |
| 4-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 02 165  Флаги типа излучения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Траектория над поверхностью, не закрытой облаками |  |
| 2 | Траектория над частично закрытой облаками поверхностью |  |
| 3 | Траектория над закрытой облаками поверхностью |  |
| 4 | Аподизированное |  |
| 5 | Неаподизированное |  |
| 6 | Восстановленное |  |
| 7 | Свободное от облаков |  |
| 8-14 | Зарезервированы |  |
| Все 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 166  Тип излучения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Тип не определен |  |
| 1 | Автоматическая статистическая регрессия |  |
| 2 | Безоблачная полоса |  |
| 3 | Полоса, частично занятая облаками |  |
| 4 | Облачная полоса |  |
| 5-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 167  Метод расчета излучения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Метод не определен |  |
| 1 | Излучение — приблизительные данные уровня 1b |  |
| 2 | Излучение — обработанные данные |  |
| 3-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 169  Тип анемометра

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Чашечный ротор |  |
| 1 | Пропеллерный ротор |  |
| 2 | Наблюдения ветра с помощью окружающего шума (WOTAN) |  |
| 3 | Акустический |  |
| 4-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 170  Самолетные датчики влажности

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | SpectraSensors WCSS-II, версия 1 |  |
| 1 | SpectraSensors WCSS-II, версия 2 |  |
| 2 | SpectraSensors WCSS-II, версия 3 |  |
| 3-61 | Зарезервированы |  |
| 62 | Другое |  |
| 63 | Отсутствующее значение |  |

0 02 172  Тип продукции по атмосферным газам (восстановленной по спутниковым данным)

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Зарезервирована |  |
| 1 | Восстановлена по надирному зондированию |  |
| 2 | Восстановлена по лимбовому зондированию |  |
| 3-254 | Зарезервированы |  |
| 255 | Отсутствующее значение |  |

0 02 175  Метод измерения осадков

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ручные измерения |  |
| 1 | Метод опрокидывающегося сосуда |  |
| 2 | Метод взвешивания |  |
| 3 | Оптический метод |  |
| 4 | Метод давления |  |
| 5 | Метод поплавкового датчика |  |
| 6 | Метод счетчика капель |  |
| 7-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 176  Метод измерения состояния поверхности земли

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Метод видеокамеры |  |
| 2 | Инфракрасный метод |  |
| 3 | Лазерный метод |  |
| 4-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 177  Метод измерения высоты снежного покрова

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Ультразвуковой метод |  |
| 2 | Метод видеокамеры |  |
| 3 | Лазерный метод |  |
| 4-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 178  Метод измерения жидкой фазы осадков

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Оптический метод |  |
| 2 | Ёмкостный метод |  |
| 3-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 179  Тип алгоритма состояния неба

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Алгоритм ВАЙСАЛА |  |
| 2 | Алгоритм ASOS (FAA) |  |
| 3 | Алгоритм AWOS (Канада) |  |
| 4-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 180  Основная система определения текущей погоды

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Система оптического рассеяния в сочетании с системой зондирования выпадения осадков |  |
| 2 | Система прямого и/или обратного рассеяния видимого излучения |  |
| 3 | Система прямого и/или обратного рассеяния инфракрасного излучения |  |
| 4 | Система диода инфракрасного излучения (IRED) |  |
| 5 | Система доплеровского радиолокатора |  |
| 6-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 181  Дополнительный датчик текущей погоды

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детектор дождя |  |
| 2 | Датчик замерзающего дождя |  |
| 3 | Датчик обнаружения льда |  |
| 4 | Датчик града и ледяного дождя |  |
| 5-19 | Зарезервированы |  |
| 20 | Другие |  |
| Все 21 | Отсутствующее значение |  |

0 02 182  Система измерения видимости

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Система трансмиссометра (база ≥ 25 м) |  |
| 2 | Система трансмиссометра (база < 25 м) |  |
| 3 | Система прямого рассеяния |  |
| 4 | Система обратного рассеяния |  |
| 5-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 183  Система обнаружения облаков

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Система облакомера |  |
| 2 | Система камеры инфракрасного излучения |  |
| 3 | Система микроволновой визуальной камеры |  |
| 4 | Система получения изображений неба |  |
| 5 | Система видеокамеры замедленной съемки |  |
| 6 | Система микроимпульского лидара (MPL) |  |
| 7-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 184  Тип датчика обнаружения молний

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 1 | Датчик изображения молний |  |
| 2 | Датчик идентификации электрических бурь |  |
| 3 | Датчик магнитного пеленгатора |  |
| 4 | Датчик ударов молний |  |
| 5 | Счетчик вспышек |  |
| 6 | Датчик волновой корреляции ATDnet VLF |  |
| 7-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 185  Метод измерения испарения

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неавтоматизированные измерения |  |
| 1 | Метод сбалансированного поплавкового прибора |  |
| 2 | Метод давления |  |
| 3 | Ультразвуковой метод |  |
| 4 | Гидравлический метод |  |
| 5-13 | Зарезервированы |  |
| 14 | Другие |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |

0 02 186  Способность обнаруживать явления осадков

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип осадков неизвестен |  |
| 2 | Жидкие осадки, незамерзающие |  |
| 3 | Жидкие осадки, замерзающие |  |
| 4 | Морось |  |
| 5 | Дождь |  |
| 6 | Твердые осадки |  |
| 7 | Снег |  |
| 8 | Снежные зерна |  |
| 9 | Снежная крупа |  |
| 10 | Ледяная крупа |  |
| 11 | Ледяные игольчатые кристаллы |  |
| 12 | Алмазная пыль |  |
| 13 | Мелкий град |  |
| 14 | Град |  |
| 15 | Гололед |  |
| 16 | Изморозь |  |
| 17 | Слабая изморозь |  |
| 18 | Твердый налет |  |
| 19 | Прозрачный лед |  |
| 20 | Мокрый снег |  |
| 21 | Иней |  |
| 22 | Роса |  |
| 23 | Замерзшая роса |  |
| 24 | Осадки конвективного происхождения |  |
| 25-29 | Зарезервированы |  |
| Все 30 | Отсутствующее значение |  |

0 02 187  Способность обнаруживать другие явления погоды

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пыльный/песчаный вихрь |  |
| 2 | Шквалы |  |
| 3 | Песчаная буря |  |
| 4 | Пыльная буря |  |
| 5 | Молния — от облака к поверхности |  |
| 6 | Молния — от облака к облаку |  |
| 7 | Молния — отдаленная |  |
| 8 | Гроза |  |
| 9 | Воронкообразное облако, не достигающее поверхности |  |
| 10 | Воронкообразное облако, достигающее поверхности |  |
| 11 | Аэрозоль |  |
| 12-17 | Зарезервированы |  |
| Все 18 | Отсутствующее значение |  |

0 02 188  Способность обнаруживать явления, ухудшающие видимость

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Туман |  |
| 2 | Ледяной туман |  |
| 3 | Туман парения |  |
| 4-6 | Зарезервированы |  |
| 7 | Дымка |  |
| 8 | Мгла |  |
| 9 | Дым |  |
| 10 | Вулканический пепел |  |
| 11 | Пыль |  |
| 12 | Песок |  |
| 13 | Снег |  |
| 14-20 | Зарезервированы |  |
| Все 21 | Отсутствующее значение |  |

0 02 189  Способность различать удары молнии

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неавтоматизированные наблюдения |  |
| 2 | Все удары молнии без различия |  |
| 3 | Удары молнии только от облака к поверхности |  |
| 4 | Все удары молнии с различием между молниями от облака к поверхности и от облака к облаку |  |
| 5-11 | Зарезервированы |  |
| Все 12 | Отсутствующее значение |  |

0 02 191  Расчет геопотенциальной высоты

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Геопотенциальная высота, рассчитанная по давлению |  |
| 1 | Геопотенциальная высота, рассчитанная по высоте, полученной по ГСОМ |  |
| 2 | Геопотенциальная высота, рассчитанная по высоте, полученной с помощью радиолокатора |  |
| 3-14 | Зарезервированы |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |