Класс 22

0 22 056  Направление профиля

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Профиль, направленный вверх |  |
| 1 | Профиль, направленный вниз |  |
| 2 | Горизонтальный |  |
| 3 | Отсутствующее значение |  |

0 22 060  Состояние плавучего якоря дрейфующего буя Лагранжа

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Плавучий якорь отсоединен |  |
| 1 | Плавучий якорь присоединен |  |
| 2 | Состояние неизвестно |  |
| 3-6 | Зарезервировано |  |
| 7 | Отсутствующее значение |  |

0 22 061  Состояние моря

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПОД 1 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Штиль (спокойная поверхность) | 0 |  |
| 1 | Штиль (рябь) | 0 – 0,1 |  |
| 2 | Небольшое волнение | 0,1 – 0,5 |  |
| 3 | Слабое волнение | 0,5 – 1,25 |  |
| 4 | Умеренное волнение | 1,25 – 2,5 |  |
| 5 | Бурное волнение | 2,5 – 4 |  |
| 6 | Очень бурное волнение | 4 – 6 |  |
| 7 | Высокое волнение | 6 – 9 |  |
| 8 | Очень высокое волнение | 9 – 14 |  |
| 9 | Исключительно сильное волнение | Свыше 14 |  |
| 10-14 | Зарезервированы |  |  |
| 15 | Отсутствующее значение |  |  |

0 22 067  Тип прибора для измерений профиля температуры/солености воды

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | (См. общую кодовую таблицу C–3) |  |

0 22 068  Типы регистраторов профиля температуры воды

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | (См. общую кодовую таблицу C–4) |  |

0 22 120  Автоматизированный контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Данные хорошего качества |  |
| 1 | Максимальный (высокий) предел уровня воды превышен |  |
| 2 | Минимальный (низкий) предел уровня воды превышен |  |
| 3 | Предел скорости изменения уровня воды превышен |  |
| 4 | Единообразный предел уровня воды превышен |  |
| 5 | Предел значения сообщенного уровня воды минус значение предсказанного уровня воды превышен |  |
| 6 | Значение, сообщенное датчиком первичного уровня воды, минус значение датчика резервного уровня |  |
| 7 | Установленный доступ превышенного значения по отношению к предсказанному значению |  |
| 8 | Превышенные пределы (сигмы и/или выбросы) параметра обеспечения качества уровня воды |  |
| 9 | Температура моря вне предсказанного диапазона |  |
| 10 | Неудача многочисленных проверок качества (выше) |  |
| 11 | Не осуществлено никакой автоматической проверки уровня воды |  |
| 12-30 | Зарезервированы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 22 121  Ручной контроль уровня воды станцией наблюдения за приливами

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Оперативный |  |
| 1 | Возможная проблема закупорки или в противном случае ухудшение данных уровня воды |  |
| 2 | Возможный перенос нулевой отметки |  |
| 3 | Состояние датчика уровня воды неизвестно |  |
| 4 | Предполагаемая или известная проблема с датчиком температуры моря |  |
| 5 | Многочисленные возможные проблемы (выше) |  |
| 6 | Плохие данные — НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ! |  |
| 7 | Не осуществлено никакого ручного контроля уровня воды |  |
| 8-30 | Зарезервированы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 22 122  Автоматизированный контроль метеорологических данных станцией наблюдения за приливами

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Данные хорошего качества от всех датчиков |  |
| 1 | Направление ветра вне допустимых пределов |  |
| 2 | Скорость ветра вне предсказанных пределов |  |
| 3 | Барометрическое давление вне предсказанных пределов |  |
| 4 | Температура воздуха вне предсказанных пределов |  |
| 5 | Многочисленные датчики не прошли проверку контроля качества |  |
| 6 | Не осуществлено никакого автоматического контроля метеорологических данных |  |
| 7-30 | Зарезервированы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 22 123  Ручной контроль метеорологических данных станцией наблюдения за приливами

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Оперативный |  |
| 1 | Предполагаемая или известная проблема с датчиком ветра |  |
| 2 | Предполагаемая или известная проблема с датчиком барометрического давления |  |
| 3 | Предполагаемая или известная проблема с датчиком температуры воздуха |  |
| 4 | Неизвестное состояние всех датчиков |  |
| 5 | Предполагаемые или известные проблемы с многочисленными датчиками |  |
| 6 | Плохие данные — НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ! |  |
| 7 | Не осуществлено никакого ручного контроля метеорологических данных |  |
| 8-30 | Зарезервированы |  |
| 31 | Отсутствующее значение |  |

0 22 178  Тип устройства для спуска ОБТ/ОПТГ

| КОДОВАЯ ЦИФРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Неизвестно |  |
| 1 | Спускатель LM-2A, смонтированный на палубе |  |
| 2 | Переносной спускатель LM-3A |  |
| 3 | Спускатель LM-4A, смонтированный на корпусе |  |
| 4-9 | Зарезервированы |  |
| 10 | Автоматический спускатель AL-12 TSK (до 12 спусков) |  |
| 11-19 | Зарезервированы |  |
| 20 | Автоматический спускатель SIO XBT (до 6 спусков) |  |
| 21-29 | Зарезервированы |  |
| 30 | Автоматический спускатель AOML XBT V6 (до 6 спусков Deep Blue) |  |
| 31 | Автоматический спускатель AOML XBT V8.0 (до 8 спусков Deep Blue) |  |
| 32 | Автоматический спускатель AOML XBT V8.1 (до 8 спусков Deep Blue и Fast Deep) |  |
| 33-89 | Зарезервированы |  |
| 90 | Автоматический спускатель CSIRO Devil |  |
| 91-99 | Зарезервированы |  |
| 100 | Автоматический спускатель MFSTEP (Средиземное море) |  |
| 101-254 | Зарезервированы |  |
| 255 | Отсутствующее значение |  |