Класс 14: Радиация и излучение в BUFR/CREX

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 14 001 | Длинноволновая радиация, интегрированная за 24 часа | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 002 | Длинноволновая радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 003 | Коротковолновая радиация, интегрированная за 24 часа | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 004 | Коротковолновая радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 011 | Остаточная длинноволновая радиация, интегрированная за 24 часа | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 012 | Остаточная длинноволновая радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 013 | Остаточная коротковолновая радиация, интегрированная за 24 часа | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 014 | Остаточная коротковолновая радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -3 | -65536 | 17 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 015 | Радиационный баланс за 24 часа | J m-2 | -4 | -16384 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 016 | Радиационный баланс, интегрированный за указанный период | J m-2 | -4 | -16384 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 017 | Мгновенная длинноволновая радиация | W m-2 | 0 | -512 | 10 | W m-2 | 0 | 4 |  |
| 0 14 018 | Мгновенная коротковолновая радиация | W m-2 | 0 | -2048 | 12 | W m-2 | 0 | 4 |  |
| 0 14 019 | Альбедо поверхности | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 020 | Суммарная солнечная радиация, интегрированная за 24 часа | J m-2 | -4 | 0 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 021 | Суммарная солнечная радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -4 | 0 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 022 | Рассеянная солнечная радиация, интегрированная за 24 часа | J m-2 | -4 | 0 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 023 | Рассеянная солнечная радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -4 | 0 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 024 | Прямая солнечная радиация, интегрированная за 24 часа | J m-2 | -4 | 0 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 025 | Прямая солнечная радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -4 | 0 | 15 | J m-2 | -4 | 5 |  |
| 0 14 026 | Альбедо на вершинах облаков | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 027 | Альбедо | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 028 | Суммарная солнечная радиация (высокая точность), интегрированная за указанный период | J m-2 | -2 | 0 | 20 | J m-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 029 | Рассеянная солнечная радиация (высокая точность), интегрированная за указанный период | J m-2 | -2 | 0 | 20 | J m-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 030 | Прямая солнечная радиация (высокая точность), интегрированная за указанный период | J m-2 | -2 | 0 | 20 | J m-2 | -2 | 6 |  |
| 0 14 031 | Общая продолжительность солнечного сияния | min | 0 | 0 | 11 | min | 0 | 4 |  |
| 0 14 032 | Общая продолжительность солнечного сияния | h | 0 | 0 | 10 | h | 0 | 4 |  |
| 0 14 033 | Общая продолжительность солнечного сияния | % | 0 | 0 | 9 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 034 | Продолжительность солнечного сияния за указанный период | min | 0 | 0 | 11 | min | 0 | 4 |  |
| 0 14 035 | Поток солнечной радиации | W m-2 | 1 | 0 | 14 | W m-2 | 1 | 5 |  |
| 0 14 042 | Коэффициент отражения в двух направлениях | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 14 043 | Излучение в канале | W m-2 sr-1 um-1 | 4 | 0 | 23 | W m-2 sr-1 um-1 | 4 | 7 | Note 35: Перемещение за длительное время 0 04 086 в последовательности представляет собой интервал времени, прошедшего с момента запуска, 3 01 013 (в секундах). |
| 0 14 044 | Излучение в канале | W m-2 sr-1 cm | 7 | -100000 | 22 | W m-2 sr-1 cm | 7 | 7 |  |
| 0 14 045 | Излучение в канале | W m-2 sr-1 cm | 0 | 0 | 11 | W m-2 sr-1 cm | 0 | 4 | Note 36: Для излучения в канале (0 14 045) используются единицы см для представления волнового числа. |
| 0 14 046 | Масштабированное излучение IASI | W m-2 sr-1 m | 0 | -5000 | 16 | W m-2 sr-1 m | 0 | 5 | Note 29: В данном случае термин «прореживание» относится к методу, который может быть применим для выбора подкомплекта уровней из модели, которая может иметь много собственных вертикальных уровней. Выбор только подкомплекта уменьшает размер псевдозондирования при возможной стоимости потери информации и дополнительной обработке. |
| 0 14 047 | Масштабированное среднее излучение AVHRR | W m-2 sr-1 m | 0 | 0 | 31 | W m-2 sr-1 m | 0 | 10 |  |
| 0 14 048 | Масштабированное излучение AVHRR со стандартным отклонением | W m-2 sr-1 m | 0 | 0 | 31 | W m-2 sr-1 m | 0 | 10 |  |
| 0 14 050 | Излучательная способность | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 | Note 69: Данная последовательность исключена из-за неправильного использования дескриптора 0 04 075; вместо нее должна использоваться последовательность 3 06 019. |
| 0 14 051 | Прямая солнечная радиация, интегрированная за последний час | J m-2 | -3 | 0 | 14 | J m-2 | -3 | 4 |  |
| 0 14 052 | Суммарная уходящая солнечная радиация, интегрированная за указанный период | J m-2 | -2 | -1048574 | 20 | J m-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 053 | Суммарная радиация (высокая точность), интегрированная за указанный период | J m-2 | -2 | -1048574 | 21 | J m-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 054 | Активная радиация фотосинтеза, интегрированная за указанный период | J m-2 | -3 | 0 | 16 | J m-2 | -3 | 5 |  |
| 0 14 055 | Индекс солнечной активности | Числовой | 0 | -32768 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 14 056 | Яркость фона | Cd m-2 | 0 | 0 | 18 | Cd m-2 | 0 | 6 |  |
| 0 14 057 | Поток тепла в почве | J m-2 | -2 | -1048574 | 21 | J m-2 | -2 | 7 |  |
| 0 14 072 | Суммарная УФ-радиация | J m-2 | 0 | -4000000 | 23 | J m-2 | 0 | 7 | Note 83: Суммарная УФ-радиация (0 14 072) — УФ-энергия, интегрированная за указанный период для указанной спектральной полосы. Дескриптору 0 14 072 должен предшествовать дескриптор временного периода, а также рабочая длина волны спектрографа (0 02 071) и ширина диапазона спектрографа (0 02 072). Например, если дескриптор 0 14 072 используется для суммарной УФ-В радиации, то дескрипторы 0 02 071 и 0 02 072 должны указывать спектральную полосу 280–315 нм. |