Класс 42: Океанографические элементы в BUFR/CREX

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 42 001 | Преобладающее направление зыби на спектральном участке | deg | 0 | 0 | 9 | deg | 0 | 3 |  |
| 0 42 002 | Высота значительной волны зыби на спектральном участке | m | 1 | 0 | 9 | m | 1 | 3 |  |
| 0 42 003 | Преобладающая длина волны зыби на спектральном участке | m | 2 | 100 | 17 | m | 2 | 6 |  |
| 0 42 004 | Достоверность инверсии для каждого участка спектров зыби | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 42 005 | Коэффициент устранения неопределенности для участка спектра зыби | Числовой | 5 | -100000 | 18 | Числовой | 5 | 6 |  |
| 0 42 006 | Возраст волны | Числовой | 2 | 1 | 8 | Числовой | 2 | 3 |  |
| 0 42 007 | Самая короткая длина океанской волны в спектральном разрешении | m | 2 | 0 | 16 | m | 2 | 5 |  |
| 0 42 008 | Нелинейная обратная величина ширины спектра | m | 2 | 0 | 16 | m | 2 | 5 |  |
| 0 42 009 | Указание участка элементов разрешения | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 42 010 | Номер участка | Числовой | 0 | 1 | 4 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 42 011 | Коэффициент a1 направленных рядов Фурье | Числовой | 4 | -20000 | 15 | Числовой | 4 | 6 |  |
| 0 42 012 | Коэффициент b1 направленных рядов Фурье | Числовой | 4 | -20000 | 15 | Числовой | 4 | 6 |  |
| 0 42 013 | Коэффициент a2 направленных рядов Фурье | Числовой | 4 | -20000 | 15 | Числовой | 4 | 6 |  |
| 0 42 014 | Коэффициент b2 направленных рядов Фурье | Числовой | 4 | -20000 | 15 | Числовой | 4 | 6 |  |
| 0 42 015 | Проверочный фактор K | Числовой | 2 | 0 | 12 | Числовой | 2 | 4 |  |