Категория 07: Последовательности сводок приземных данных (суша)

| FXY1 | НАЗВАНИЕ | ПОДЗАГОЛОВОК | FXY2 | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 07 001 | (Низкорасположенная станция) |  | 3 01 031 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (высокая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Низкорасположенная станция | Основная сводка приземных данных |  |
| 3 07 002 | (Низкорасположенная станция) |  | 3 01 032 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 011 | Низкорасположенная станция | Основная сводка приземных данных |  |
| 3 07 003 | (Низкорасположенная станция) |  | 3 07 001 | Низкорасположенная станция | Местоположение (высокая точность) и основная сводка |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Облачный слой |  |  |
| 3 07 004 | (высокая точность) |  | 3 07 002 | Низкорасположенная станция | Местоположение (высокая точность) и основная сводка |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Облачный слой |  |  |
| 3 07 005 | (низкая точность) |  | 3 07 001 | Низкорасположенная станция | Местоположение (низкая точность) и основная сводка |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Повторить 1 дескриптор 4 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Облачный слой | 4 слоя |  |
| 3 07 006 | (высокая точность) |  | 3 07 002 | Низкорасположенная станция | Местоположение (высокая точность) и основная сводка |  |
|  |  |  | 1 01 004 | Повторить 1 дескриптор 4 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Облачный слой | 4 слоя |  |
| 3 07 007 | (низкая точность) |  | 3 01 031 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (высокая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 012 | Высотная станция | Основная сводка приземных данных |  |
| 3 07 008 | (Высотная станция) |  | 3 01 032 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 012 | Высотная станция | Основная сводка приземных данных |  |
| 3 07 009 |  |  | 3 01 031 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (высокая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 013 | Основная сводка приземных данных |  |  |
| 3 07 011 | (Основная часть данных для представления кода METAR/SPECI в BUFR) |  | 0 01 063 | Индекс местоположения ИКАО |  |  |
|  |  |  | 0 02 001 | Тип станции |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | YY |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | GG, gg |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Широта/долгота (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 0 07 006 | Высота над станцией | Высота анемометра |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Направление ветра |  |  |
|  |  |  | 0 11 016 | Экстремальное отклонение направления переменного ветра против часовой стрелки |  |  |
|  |  |  | 0 11 017 | Экстремальное отклонение направления переменного ветра по часовой стрелке |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Скорость ветра |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве |  |  |
|  |  |  | 0 07 006 | Высота над станцией | Высота термометра |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  |  | 0 12 003 | Температура точки росы |  |  |
|  |  |  | 0 10 052 | Установка высотометра (QNH) |  |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Общий указатель погоды (TAF/METAR) |  |  |
| 3 07 012 | (Горизонтальная видимость) |  | 1 03 000 | Повторение с задержкой 3 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 3 |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Пеленг или азимут | Направление сообщаемой видимости |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Горизонтальная видимость |  |  |
| 3 07 013 | (Дальность видимости на взлетно-посадочной полосе) |  | 1 06 000 | Повторение с задержкой 6 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 4 |  |
|  |  |  | 0 01 064 | Указатель взлетно-посадочной полосы |  |  |
|  |  |  | 0 08 014 | Описатель дальности видимости на взлетно-посадочной полосе |  |  |
|  |  |  | 0 20 061 | Дальность видимости на взлетно-посадочной полосе (ВПП) |  |  |
|  |  |  | 0 08 014 | Описатель дальности видимости на взлетно-посадочной полосе |  |  |
|  |  |  | 0 20 061 | Дальность видимости на взлетно-посадочной полосе (ВПП) |  |  |
|  |  |  | 0 20 018 | Тенденция дальности видимости на взлетно-посадочной полосе |  |  |
| 3 07 014 | (Особые явления текущей или прогнозируемой погоды) |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 3 |  |
|  |  |  | 0 20 019 | Особые явления текущей или прогнозируемой погоды |  |  |
| 3 07 015 | (Группа(ы) облаков) |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 005 | Облачный слой | NsNsNs, CC, hshshs |  |
|  |  |  | 0 20 002 | Вертикальная видимость |  |  |
| 3 07 016 | (Особые явления недавней погоды) |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 3 |  |
|  |  |  | 0 20 020 | Особые явления недавней погоды |  |  |
| 3 07 017 | (Сдвиг ветра на взлетно-посадочной(ых) полосе(ах)) |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 11 070 | Указатель взлетно-посадочной полосы, подверженной сдвигам ветра (включая ALL) |  |  |
| 3 07 018 | (Прогноз на посадку трендового типа) |  | 0 08 016 | Описатель изменения прогноза трендового типа или прогноза по аэродрому |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 2 |  |
|  |  |  | 0 08 017 | Описатель времени, когда ожидается изменение прогноза | FM, TL, AT |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | GG, gg |  |
|  |  |  | 1 04 000 | Повторение с задержкой 4 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 1 |  |
|  |  |  | 0 07 006 | Высота над станцией |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Направление ветра |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Скорость ветра |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве |  |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Общий указатель погоды (TAF/METAR) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 1 |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Горизонтальная видимость |  |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Особые явления текущей или прогнозируемой погоды | w’w’ |  |
| 3 07 020 | (Краткий METAR/SPECI) |  | 3 07 011 | Основная часть данных для представления кода METAR/SPECI в BUFR |  |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Особые явления текущей или прогнозируемой погоды | w’w’ |  |
|  |  |  | 3 07 016 | Особые явления недавней погоды | REw'w' |  |
| 3 07 021 | (Суммарная последовательность для представления кода METAR/SPECI в BUFR) |  | 3 07 011 | Основная часть данных для представления кода METAR/SPECI в BUFR |  |  |
|  |  |  | 3 07 012 | Горизонтальная видимость | D VVVV v |  |
|  |  |  | 3 07 013 | Дальность видимости на взлетно-посадочной полосе | DRDR/VRVRVRVR |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Особые явления текущей или прогнозируемой погоды | w´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 015 | Группа(ы) облаков |  |  |
|  |  |  | 3 07 016 | Особые явления недавней погоды | REw´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 017 | Сдвиг ветра на взлетно-посадочной(ых) полосе(ах) |  |  |
|  |  |  | 3 07 018 | Погноз на посадку трендового типа |  |  |
|  |  |  | 3 07 015 | Группа(ы) облаков |  |  |
| 3 07 022 | (Данные наземных ГЛОНАСС) |  | 0 01 015 | Название станции или поста |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута |  |  |
|  |  |  | 3 01 022 | Широта/долгота (высокая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Значимость времени | = 23 Период мониторинга |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или отклонение |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Давление |  |  |
|  |  |  | 0 12 001 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Относительная влажность |  |  |
|  |  |  | 0 33 038 | Флаги качества для данных наземной ГЛОНАСС |  |  |
|  |  |  | 0 08 022 | Общее число (для суммы или среднего значения) | Количество используемых спутников ГЛОНАСС |  |
|  |  |  | 1 06 025 | Повторить 6 дескрипторов 25 раз |  |  |
|  |  |  | 0 02 020 | Классификация спутников |  |  |
|  |  |  | 0 01 050 | Идентификационный номер передатчика платформы |  |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Пеленг или азимут |  |  |
|  |  |  | 0 07 021 | Возвышение |  |  |
|  |  |  | 0 15 031 | Задержка спутникового сигнала при прохождении через атмосферу |  |  |
|  |  |  | 0 15 032 | Оцениваемая ошибка в задержке при прохождении сигнала через атмосферу |  |  |
|  |  |  | 0 08 060 | Значимость режима сканирования выборки | = 5 Север/юг |  |
|  |  |  | 0 15 033 | Разность задержек прохождения для горизонтальных проекций при экстремальных значениях сканирования |  |  |
|  |  |  | 0 15 034 | Оцениваемая ошибка в разности задержки прохождения |  |  |
|  |  |  | 0 08 060 | Значимость режима сканирования выборки | = 6 Восток/запад |  |
|  |  |  | 0 15 033 | Разность задержек прохождения для горизонтальных проекций при экстремальных значениях сканирования |  |  |
|  |  |  | 0 15 034 | Оцениваемая ошибка в разности задержки прохождения |  |  |
|  |  |  | 0 15 035 | Компонент задержки вертикального прохождения из-за водяного пара |  |  |
|  |  |  | 2 01 131 | Изменить длину данных |  |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб |  |  |
|  |  |  | 0 13 016 | Осаждаемая вода |  |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 0 15 011 | Log суммарной плотности электрона | 10 |  |
| 3 07 030 | (Данные по озону — единственное наблюдение) |  | 0 15 001 | Общее содержание озона |  |  |
|  |  |  | 0 15 002 | Воздушная масса (наклонная траектория на высоте 22 км) |  |  |
| 3 07 031 | (Данные по озону — усредненные наблюдения) |  | 0 08 022 | Общее число (для суммы или среднего значения) | Количество измерений |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 4 Среднее значение |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Общее содержание озона | Усредненная величина измерения озона |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 9 Лучшая оценка стандартного отклонения |  |
|  |  |  | 0 15 001 | Общее содержание озона | Лучшая оценка стандартного отклонения результатов измерения озона |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 11 Среднее гармоническое |  |
|  |  |  | 0 15 002 | Воздушная масса (наклонная траектория на высоте 22 км) | Среднее гармоническое значение воздушной массы |  |
| 3 07 041 | (Данные измерения общего содержания озона наземным спектрофотометром Брюйера, полученные путем единственного наблюдения) |  | 3 01 001 | Номера блока и станции ВМО |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Название станции или поста |  |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Широта/долгота (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | Измерение озона |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | Измерение озона |  |
|  |  |  | 3 01 070 | Приборы для измерения озона — спектрофотометр Брюйера |  |  |
|  |  |  | 3 07 030 | Данные по озону — единственное наблюдение |  |  |
| 3 07 042 | (Данные измерения общего содержания озона наземным спектрофотометром Брюйера, полученные в результате усредненных наблюдений) |  | 3 01 001 | Номера блока и станции ВМО |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Название станции или поста |  |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Широта/долгота (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | Измерение озона |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | Измерение озона |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Значимость времени | = 8 Среднее по ансамблю |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или отклонение | Временной период (минуты) для вычисления среднего значения |  |
|  |  |  | 3 01 070 | Приборы для измерения озона — спектрофотометр Брюйера |  |  |
|  |  |  | 3 07 031 | Данные по озону — усредненные наблюдения |  |  |
| 3 07 043 | (Данные измерения общего содержания озона наземным спектрофотометром Добсона, полученные в результате единственного наблюдения) |  | 3 01 001 | Номера блока и станции ВМО |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Название станции или поста |  |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Широта/долгота (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | Измерение озона |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | Измерение озона |  |
|  |  |  | 3 01 074 | Приборы для измерения озона — спектрофотометр Добсона |  |  |
|  |  |  | 3 07 030 | Данные по озону — единственное наблюдение |  |  |
| 3 07 044 | (Данные измерения общего содержания озона наземным спектрофотометром Добсона, полученные в результате усредненных наблюдений) |  | 3 01 001 | Номера блока и станции ВМО |  |  |
|  |  |  | 0 01 015 | Название станции или поста |  |  |
|  |  |  | 3 01 024 | Широта/долгота (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | Измерение озона |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | Измерение озона |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Значимость времени | = 8 Среднее по ансамблю |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или отклонение | Временной период (минуты) для вычисления среднего значения |  |
|  |  |  | 3 01 074 | Приборы для измерения озона — спектрофотометр Добсона |  |  |
|  |  |  | 3 07 031 | Данные по озону — усредненные наблюдения |  |  |
| 3 07 045 | (Основная часть кода METAR/SPECI) вместо 3 07 011 |  | 0 01 063 | Индекс местоположения ИКАО | CCCC |  |
|  |  |  | 0 08 079 | Статус продукции | METAR SPECI COR |  |
|  |  |  | 0 02 001 | Тип станции | AUTO |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | YY |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | GGgg |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Широта/долгота (низкая точность) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Высота площадки станции над средним уровнем моря |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Высота барометра над средним уровнем моря |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | = 10 м (если фактическая величина отсутствует) |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Направление ветра | ddd |  |
|  |  |  | 0 11 016 | Экстремальное отклонение направления переменного ветра против часовой стрелки | dndndn |  |
|  |  |  | 0 11 017 | Экстремальное отклонение направления переменного ветра по часовой стрелке | dxdxdx |  |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | P |  |
|  |  |  | 0 11 083 | Скорость ветра | ff — км/ч | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 084 | Скорость ветра | ff — уз | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 002 | Скорость ветра | ff — м/с | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | P |  |
|  |  |  | 0 11 085 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — км/ч | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 086 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — уз | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — м/с | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | = 2 м (если фактическая величина отсутствует) |  |
|  |  |  | 0 12 023 | Температура | T'T' — по Цельсию |  |
|  |  |  | 0 12 024 | Температура точки росы | T'd T'd — по Цельсию |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 10 052 | Установка высотомера (QNH) | QPhPhPhPh |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Общий указатель погоды (TAF/METAR) | CAVOK |  |
| 3 07 046 | (Видимость METAR/SPECI) |  | 0 20 060 | Преобладающая горизонтальная видимость | VVVV или VVVVNDV |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | До 2 |  |
|  |  |  | 0 05 021 | Пеленг или азимут | Направление минимальной наблюдаемой видимости Dv |  |
|  |  |  | 0 20 059 | Минимальная горизонтальная видимость | VNVNVNVN |  |
| 3 07 047 | (Облака METAR/SPECI/TAF), вместо 3 07 015 |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Количество облаков | NsNsNs |  |
|  |  |  | 0 20 012 | Тип облаков | CC |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Высота нижней границы облаков | hs hs hs — м |  |
|  |  |  | 0 20 092 | Высота нижней границы облаков | hs hs hs — футы |  |
|  |  |  | 0 20 002 | Вертикальная видимость | VVhs hs hs — м |  |
|  |  |  | 0 20 091 | Вертикальная видимость | VVhs hs hs — футы |  |
| 3 07 048 | (Прогноз трендового типа) вместо 3 07 018 |  | 0 08 016 | Описатель изменения прогноза трендового типа или прогноза по аэродрому | TTTTT NOSIG |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | = 0, 1 или 2 |  |
|  |  |  | 0 08 017 | Описатель времени, когда ожидается изменение прогноза | TT |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | GGgg |  |
|  |  |  | 1 12 000 | Повторение с задержкой 12 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой | = 0 или 1 |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | = 10 м (если фактическая величина отсутствует) |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Направление ветра | ddd |  |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | P |  |
|  |  |  | 0 11 083 | Скорость ветра | ff — км/ч | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 084 | Скорость ветра | ff — уз | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 002 | Скорость ветра | ff — м/с | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | P |  |
|  |  |  | 0 11 085 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — км/ч | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 086 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — уз | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — м/с | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Общий указатель погоды (TAF/METAR) | CAVOK NSW NSC |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой | = 0 или 1 |  |
|  |  |  | 0 20 060 | Преобладающая горизонтальная видимость | VVVV |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Особые явления текущей или прогнозируемой погоды | Интенсивность явления погоды и возникновение явления погоды w'w' |  |
|  |  |  | 3 07 047 | Облака METAR/SPECI/TAF, вместо 3 07 015 | Ns Ns Ns h1h2h3 |  |
| 3 07 049 | (Морские условия) |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой | = 0 или 1 |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Температура моря/воды | TsTs |  |
|  |  |  | 0 22 021 | Высота волн | S' |  |
| 3 07 050 | (Состояние взлетно-посадочной полосы) |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой | = 0 или 1 |  |
|  |  |  | 0 20 085 | Общее состояние взлетно-посадочной полосы | SNOCLO |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 01 064 | Указатель взлетно-посадочной полосы | DRDR |  |
|  |  |  | 0 20 085 | Общее состояние взлетно-посадочной полосы | CLRD// |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 01 064 | Указатель взлетно-посадочной полосы | DRDR |  |
|  |  |  | 0 20 086 | Отложения на взлетно-посадочной полосе | ER |  |
|  |  |  | 0 20 087 | Загрязнение взлетно-посадочной полосы | CR |  |
|  |  |  | 0 20 088 | Высота отложений на взлетно-посадочной полосе | eReR |  |
|  |  |  | 0 20 089 | Коэффициент трения на взлетно-посадочной полосе | BRBR |  |
| 3 07 051 | (Полный METAR/SPECI), вместо 3 07 021 |  | 3 07 045 | Основная часть кода METAR/SPECI вместо 3 07 011 |  |  |
|  |  |  | 3 07 046 | Видимость METAR/SPECI | VVVV или VVVVNDV VNVNVNVNDV |  |
|  |  |  | 3 07 013 | Дальность видимости на взлетно-посадочной полосе | RDR/VRVRVRVRR |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Особые явления текущей или прогнозируемой погоды | Интенсивность явления погоды и возникновение явления погоды w'w' |  |
|  |  |  | 3 07 047 | Облака METAR/SPECI/TAF, вместо 3 07 015 | Ns Ns Ns h1h2h3 |  |
|  |  |  | 3 07 016 | Особые явления недавней погоды | REw´w´ |  |
|  |  |  | 3 07 017 | Сдвиг ветра на взлетно-посадочной(ых) полосе(ах) | WS RDRDR |  |
|  |  |  | 3 07 049 | Морские условия | WTsTs/SS' |  |
|  |  |  | 3 07 050 | Состояние взлетно-посадочной полосы | RDR/ERCRBRDR |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | = 0 до 3 обычно |  |
|  |  |  | 3 07 048 | Прогноз трендового типа вместо 3 07 018 |  |  |
| 3 07 052 | (Идентификация и временной интервал прогноза по аэродрому) |  | 0 01 063 | Индекс местоположения ИКАО | CCCC |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | = 0 Срок выпуска прогноза |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | YY |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | GGgg |  |
|  |  |  | 0 08 079 | Статус продукции | COR CNL AMD NIL |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | = 1 Время начала периода прогноза |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | Y1Y1 |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | G1G1 |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | = 2 Время окончания периода прогноза |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | Y2Y2 |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | G2G2 |  |
|  |  |  | 3 01 023 | Широта/долгота (низкая точность) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Высота площадки станции над средним уровнем моря |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Высота барометра над средним уровнем моря |  |  |
| 3 07 053 | (Прогнозируемая погода на аэродроме) |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | = 10 м (если фактическая величина отсутствует) |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Направление ветра | ddd |  |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | P |  |
|  |  |  | 0 11 083 | Скорость ветра | ff — км/ч | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 084 | Скорость ветра | ff — уз | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 002 | Скорость ветра | ff — м/с | Note 76: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 скорость ветра должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 083 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 084 должен быть установлен на отсутствие, если скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | P |  |
|  |  |  | 0 11 085 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — км/ч | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 086 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — уз | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве | fm fm — м/с | Note 75: В последовательностях 3 07 045, 3 07 048 и 3 07 053 максимальная скорость ветра (порывы) должна сообщаться в тех же единицах, как и в исходных данных ТАС и: дескриптор 0 11 085 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в узлах или м·с-1 в данных ТАС, дескриптор 0 11 086 должен быть установлен на отсутствие, если максимальная скорость ветра сообщается в км·ч-1 или м·с-1 в данных ТАС. |
|  |  |  | 0 08 054 | Описатель для скорости ветра или порывов ветра | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 20 009 | Общий указатель погоды (TAF/METAR) | CAVOK NSW NSC |  |
|  |  |  | 0 20 060 | Преобладающая горизонтальная видимость | VVVV |  |
|  |  |  | 3 07 014 | Особые явления текущей или прогнозируемой погоды | w'w' |  |
|  |  |  | 3 07 047 | Облака METAR/SPECI/TAF, вместо 3 07 015 | Ns Ns Ns h1h2h3 |  |
| 3 07 054 | (Прогноз экстремальных температур) |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | = 2 м (если фактическая величина отсутствует) |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | = 3 Прогнозируемое время максимальной температуры |  |
|  |  |  | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Час | GFGF |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 3 Минимум |  |
|  |  |  | 0 12 023 | Температура | TF TF — по Цельсию |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | = 4 Прогнозируемое время минимальной температуры |  |
|  |  |  | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Час | GFGF |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 2 Максимум |  |
|  |  |  | 0 12 023 | Температура | TF TF — по Цельсию |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
| 3 07 055 | (Указатель изменения и изменения прогноза) |  | 0 33 045 | Вероятность последующего события | C2C2 |  |
|  |  |  | 0 08 016 | Описатель изменения прогноза трендового типа или прогноза по аэродрому | TTTTTT |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | = 5 Время начала изменения прогноза |  |
|  |  |  | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | GGgg |  |
|  |  |  | 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | = 6 Время окончания изменения |  |
|  |  |  | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута | GeGe |  |
|  |  |  | 3 07 053 | Прогнозируемая погода на аэродроме | Во время или после изменения |  |
| 3 07 056 | (Прогноз по аэродрому — полный TAF) |  | 3 07 052 | Идентификация и временной интервал прогноза по аэродрому |  |  |
|  |  |  | 3 07 053 | Прогнозируемая погода на аэродроме |  |  |
|  |  |  | 3 07 054 | Прогноз экстремальных температур |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 07 055 | Указатель изменения и изменения прогноза |  |  |
| 3 07 060 | (Температура почвы под поверхностью земли) |  | 0 07 061 | Глубина от поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 0 12 030 | Температура почвы |  |  |
| 3 07 061 | (Данные о температуре почвы на глубинах, число которых не превышает пяти — местоположение c высокой точностью) |  | 3 01 031 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (высокая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Повторить 1 дескриптор 5 раз |  |  |
|  |  |  | 3 07 060 | Температура почвы под поверхностью земли |  |  |
| 3 07 062 | (Данные о температуре почвы на глубинах, число которых не превышает пяти — местоположение c низкой точностью) |  | 3 01 032 | Идентификация и тип станции, дата/время, местоположение (низкая точность), высота станции |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Повторить 1 дескриптор 5 раз |  |  |
|  |  |  | 3 07 060 | Температура почвы под поверхностью земли |  |  |
| 3 07 063 | (Глубина от поверхности земли и температура почвы) |  | 0 07 061 | Глубина от поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 0 12 130 | Температура почвы | Масштаб: 2 |  |
| 3 07 071 | (Месячные значения с наземной станции) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  | Note 59: Идентификация времени относится к началу одномесячного периода. |
|  |  |  | 0 04 074 | Кратковременный период или отклонение | = ВСВ – МВ | Note 59: Идентификация времени относится к началу одномесячного периода. |
|  |  |  | 0 04 023 | Временной период или отклонение | Количество дней в месяце |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 4 Среднее значение |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 10 004 | Давление |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 07 004 | Давление | Стандартный уровень ¦ Установлено на отсутствующее значение для станций в низменной местности |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 10 009 | Геопотенциальная высота | Стандартный уровень ¦ Установлено на отсутствующее значение для станций в низменной местности |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  | Note 25: Если высота датчика изменялась в течение указанного периода, значение равно тому значению, которое наблюдалось в течение большей части данного периода. |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 02 051 | Указатель для определения метода наблюдения за экстремальными температурами |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 04 051 | Основной срок суточного считывания показателей максимальной температуры |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 12 118 | Максимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 04 052 | Основной срок суточного считывания показателей минимальной температуры |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 12 119 | Минимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 13 004 | Давление пара |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 12 151 | Стандартное отклонение среднесуточной температуры |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 1 02 005 | Повторить 2 дескриптора 5 раз |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | = 1 Давление, = 2 Температура, = 4 Давление пара, = 7 Максимальная температура, = 8 Минимальная температура |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления пара | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 14 032 | Общая продолжительность солнечного сияния |  |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 14 033 | Общая продолжительность солнечного сияния |  |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | = 6 Продолжительность солнечного сияния |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Количество дней с явлением | 1 02 018 | Повторить 2 дескриптора 18 раз |  |  |
|  |  | Количество дней с явлением | 0 08 052 | Условие, для которого далее указывается число дней с явлением |  |  |
|  |  | Количество дней с явлением | 0 08 022 | Общее число (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  | Note 25: Если высота датчика изменялась в течение указанного периода, значение равно тому значению, которое наблюдалось в течение большей части данного периода. |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Только 1 день, = 1 Два дня и более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 152 | Самая высокая среднесуточная температура |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Только 1 день, = 1 Два дня и более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 153 | Самая низкая среднесуточная температура |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Только 1 день, = 1 Два дня и более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 2 Максимальное значение |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Только 1 день, = 1 Два дня и более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 3 Минимальное значение |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  | Note 25: Если высота датчика изменялась в течение указанного периода, значение равно тому значению, которое наблюдалось в течение большей части данного периода. |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 02 002 | Тип приборного обеспечения для измерения ветра |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Только 1 день, = 1 Два дня и более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 11 046 | Максимальная мгновенная скорость ветра |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  | Осадки | 0 04 003 | День | = 1 | Note 27: В случае измерений осадков одномесячный период начинается в 06 ВСВ в первый день месяца и заканчивается в 06 ВСВ в первый день следующего месяца. |
|  |  | Осадки | 0 04 004 | Час | = 6 | Note 27: В случае измерений осадков одномесячный период начинается в 06 ВСВ в первый день месяца и заканчивается в 06 ВСВ в первый день следующего месяца. |
|  |  | Осадки | 0 04 023 | Временной период или отклонение | Количество дней в месяце | Note 27: В случае измерений осадков одномесячный период начинается в 06 ВСВ в первый день месяца и заканчивается в 06 ВСВ в первый день следующего месяца. |
|  |  | Осадки | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  | Note 25: Если высота датчика изменялась в течение указанного периода, значение равно тому значению, которое наблюдалось в течение большей части данного периода. |
|  |  | Осадки | 0 13 060 | Общие суммарные осадки |  |  |
|  |  | Осадки | 0 13 051 | Группа повторяемости, осадки |  |  |
|  |  | Осадки | 0 04 053 | Число дней с осадками, равными или более 1 мм |  |  |
|  |  | Осадки | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | = 5 Осадки |  |
|  |  | Осадки | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Число дней с явлением | 1 02 006 | Повторить 2 дескриптора 6 раз |  |  |
|  |  | Число дней с явлением | 0 08 052 | Условие, для которого далее указывается число дней с явлением |  |  |
|  |  | Число дней с явлением | 0 08 022 | Общее число (для суммы или среднего значения) | Дни |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Только 1 день, = 1 Два дня и более |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 13 052 | Самое высокое суточное количество осадков |  |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
| 3 07 072 | (Месячные нормы для наземной станции) |  | 0 04 001 | Год | Начало периода отсчета |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Год | Окончание периода отсчета |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Месяц |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | День | = 1 | Note 59: Идентификация времени относится к началу одномесячного периода. |
|  |  |  | 0 04 004 | Час | = 0 | Note 59: Идентификация времени относится к началу одномесячного периода. |
|  |  |  | 0 04 074 | Кратковременный период или отклонение | = ВСВ – МВ | Note 59: Идентификация времени относится к началу одномесячного периода. |
|  |  |  | 0 04 022 | Временной период или отклонение | = 1 |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 4 Среднее значение |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 10 004 | Давление |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 07 004 | Давление | Стандартный уровень |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 10 009 | Геопотенциальная высота | Стандартный уровень |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  | Note 25: Если высота датчика изменялась в течение указанного периода, значение равно тому значению, которое наблюдалось в течение большей части данного периода. |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 02 051 | Указатель для определения метода наблюдения за экстремальными температурами | = 2 |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 04 051 | Основной срок суточного считывания показаний максимальной температуры |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 12 118 | Максимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 04 052 | Основной срок суточного считывания показателей минимальной температуры |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 12 119 | Минимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 13 004 | Давление пара |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 12 151 | Стандартное отклонение среднесуточной температуры |  |  |
|  |  | Нормы среднемесячных значений давления, температуры, давления пара и стандартного отклонения | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  | Норма продолжительности солнечного сияния | 0 14 032 | Общая продолжительность солнечного сияния |  |  |
|  |  | Норма продолжительности солнечного сияния | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 001 | Год | Начало периода отсчета |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 001 | Год | Окончание периода отсчета |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 002 | Месяц |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 003 | День | = 1 | Note 27: В случае измерений осадков одномесячный период начинается в 06 ВСВ в первый день месяца и заканчивается в 06 ВСВ в первый день следующего месяца. |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 004 | Час | = 6 | Note 27: В случае измерений осадков одномесячный период начинается в 06 ВСВ в первый день месяца и заканчивается в 06 ВСВ в первый день следующего месяца. |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 022 | Временной период или отклонение | = 1 |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  | Note 25: Если высота датчика изменялась в течение указанного периода, значение равно тому значению, которое наблюдалось в течение большей части данного периода. |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 4 Среднее значение |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 13 060 | Общие суммарные осадки |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 053 | Количество дней с осадками, равными или более 1 мм |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение |  |
|  |  | Нормы осадков | 1 02 008 | Повторить 2 дескриптора 8 раз |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | = 1 Давление, = 2 Температура, = 3 Экстремальная температура, = 4 Давление пара, = 5 Осадки, = 6 Продолжительность солнечного сияния, = 7 Максимальная температура, = 8 Минимальная температура | Note 51: Число отсутствующих годов в рамках периода отсчета, полученное в результате расчета нормы для средней экстремальной температуры воздуха, следует указывать, если оно имеется, как для расчета нормальной максимальной температуры, так и для расчета нормальной минимальной температуры в дополнение к числу отсутствующих годов для экстремальных температур воздуха, указанных в 0 08 020 с предшествующим 0 08 050, в котором используется цифра 3. |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Годы | Note 51: Число отсутствующих годов в рамках периода отсчета, полученное в результате расчета нормы для средней экстремальной температуры воздуха, следует указывать, если оно имеется, как для расчета нормальной максимальной температуры, так и для расчета нормальной минимальной температуры в дополнение к числу отсутствующих годов для экстремальных температур воздуха, указанных в 0 08 020 с предшествующим 0 08 050, в котором используется цифра 3. |
| 3 07 073 | (Представление данных CLIMAT за текущий месяц и по месячным нормам) |  | 3 07 071 | Месячные значения с наземной станции |  |  |
|  |  |  | 3 07 072 | Месячные нормы для наземной станции |  |  |
| 3 07 074 | (Дополнительные суточные значения температуры и осадков для ежемесячной климатической сводки) |  | 3 01 001 | Номера блока и станции ВМО |  |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Год |  |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Месяц |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Широта/долгота (высокая точность) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Высота площадки станции над средним уровнем моря |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  |  | 1 12 000 | Повторение с задержкой 12 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой | Указывается количество дней в конкретном месяце, за который сообщаются данные |  |
|  |  |  | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Час |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Временной период или отклонение | Обычно устанавливается на –24, чтобы обозначить период времени, начинающийся за 24 часа до указанного времени и завершающийся в указанное время |  |
|  |  |  | 1 02 003 | Повторить 2 дескриптора 3 раза |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 2 Суточная максимальная температура, = 3 Суточная минимальная температура, = 4 Среднесуточная температура |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Час |  |  |
|  |  |  | 0 04 024 | Временной период или отклонение |  |  |
|  |  |  | 0 13 060 | Общие суммарные осадки |  |  |
|  |  |  | 0 13 012 | Высота свежевыпавшего снега |  |  |
|  |  |  | 0 13 013 | Суммарная высота снежного покрова |  |  |
| 3 07 076 | (Месячные значения с наземной станции в соответствии с региональной или национальной практикой сообщения данных) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 0 04 074 | Кратковременный период или отклонение |  |  |
|  |  |  | 0 04 023 | Временной период или отклонение | Число дней в месяце |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 4 Среднее значение |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 10 004 | Давление |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 07 004 | Давление | Стандартный уровень ¦ Установлено на отсутствующее значение для низкорасположенных станций |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 10 009 | Геопотенциальная высота | Стандартный уровень ¦ Установлено на отсутствующее значение для низкорасположенных станций |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 02 051 | Указатель для определения метода наблюдения за экстремальными температурами |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 04 051 | Основной срок суточного считывания показаний максимальной температуры |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 12 118 | Максимальная температура на указанной высоте за последние 24 ч |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 04 052 | Основной срок суточного считывания показателей минимальной температуры |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 12 119 | Минимальная температура на указанной высоте за последние 24 ч |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 13 004 | Давление водяного пара |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение (отменить) |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 12 151 | Стандартное отклонение среднесуточной температуры |  |  |
|  |  | Среднемесячные значения давления, температуры, экстремальных температур и давления водяного пара | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отменить) |  |
|  |  | Количество дней, по которым отсутствуют значения | 1 02 005 | Повторить 2 дескриптора 5 раз |  |  |
|  |  | Количество дней, по которым отсутствуют значения | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | = 1 Давление, = 2 Температура, = 4 Давление водяного пара, = 7 Максимальная температура, = 8 Минимальная температура |  |
|  |  | Количество дней, по которым отсутствуют значения | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 14 032 | Общая продолжительность солнечного сияния |  |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 14 033 | Общая продолжительность солнечного сияния |  |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | = 6 Продолжительность солнечного сияния |  |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Число дней с явлением | 1 02 018 | Повторить 2 дескриптора 18 раз |  |  |
|  |  | Число дней с явлением | 0 08 052 | Условие, для которого далее указывается число дней | Ветер ≥ 10 м/с, ветер ≥ 20 м/с, ветер ≥ 30 м/с, максимальная температура < 273,15 K, максимальная температура ≥ 298,15 K, максимальная температура ≥ 303,15 K, максимальная температура ≥ 308,15 K, максимальная температура ≥ 313,15 K, минимальная температура < 273,15 K, sss > 0,00 м, sss > 0,01 м, sss > 0,10 м, sss > 0,50 м, горизонтальная видимость < 50 м, горизонтальная видимость < 100 м, горизонтальная видимость < 1 000 м, град, гроза |  |
|  |  | Число дней с явлением | 0 08 022 | Общее число (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Значение, отмечавшееся только 1 день, = 1 Значение, отмечавшееся 2 дня или более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 152 | Самая высокая среднесуточная температура |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Значение, отмечавшееся только 1 день, = 1 Значение, отмечавшееся 2 дня или более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 153 | Самая низкая среднесуточная температура |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Значение, отмечавшееся только 1 день, = 1 Значение, отмечавшееся 2 дня или более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 2 Максимальная величина |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Значение, отмечавшееся только 1 день, = 1 Значение, отмечавшееся 2 дня или более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 3 Минимальная величина |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение (отменить) |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 02 002 | Тип приборов для измерения ветра |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Значение, отмечавшееся только 1 день, = 1 Значение, отмечавшееся 2 дня или более |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 11 046 | Максимальная мгновенная скорость ветра |  |  |
|  |  | Явление экстремальных значений температуры и скорости ветра | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  | Осадки | 0 04 003 | День | = 1 | (см. примечание 5) |
|  |  | Осадки | 0 04 004 | Час | = 0 | (см. примечание 5) |
|  |  | Осадки | 0 04 074 | Кратковременный период или отклонение |  |  |
|  |  | Осадки | 0 04 023 | Временной период или отклонение | Число дней в месяце |  |
|  |  | Осадки | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  | Осадки | 0 13 060 | Общая сумма осадков |  |  |
|  |  | Осадки | 0 13 051 | Группа повторяемости, осадки |  |  |
|  |  | Осадки | 0 04 053 | Число дней с осадками, равными или более 1 мм |  |  |
|  |  | Осадки | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | = 5 Осадки |  |
|  |  | Осадки | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Число дней с явлением | 1 02 006 | Повторить 2 дескриптора 6 раз |  |  |
|  |  | Число дней с явлением | 0 08 052 | Условие, для которого далее указывается число дней с явлением |  |  |
|  |  | Число дней с явлением | 0 08 022 | Общее число (для суммы или средней) | Дни |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 08 053 | Описатель дня с явлением | = 0 Значение, отмечавшееся только 1 день, = 1 Значение, отмечавшееся 2 дня или более |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 04 003 | День |  |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 13 052 | Самое высокое суточное количество осадков |  |  |
|  |  | Явление экстремальных осадков | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отменить) |  |
| 3 07 077 | (Месячные нормы для наземной станции в соответствии с региональной или национальной практикой сообщения данных) |  | 0 04 001 | Год | Начало периода отсчета |  |
|  |  |  | 0 04 001 | Год | Окончание периода отсчета |  |
|  |  |  | 0 04 002 | Месяц |  |  |
|  |  |  | 0 04 003 | День | = 1 |  |
|  |  |  | 0 04 004 | Час | = 0 |  |
|  |  |  | 0 04 074 | Кратковременный период или отклонение |  |  |
|  |  |  | 0 04 022 | Временной период или отклонение | = 1 |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 4 Среднее значение |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Давление |  |  |
|  |  |  | 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Давление | Стандартный уровень |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Геопотенциальная высота | Стандартный уровень |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  |  | 0 02 051 | Указатель для определения метода наблюдения за экстремальными температурами |  |  |
|  |  |  | 0 04 051 | Основной срок суточного считывания показателей максимальной температуры |  |  |
|  |  |  | 0 12 118 | Максимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа |  |  |
|  |  |  | 0 04 052 | Основной срок суточного считывания показателей минимальной температуры |  |  |
|  |  |  | 0 12 119 | Минимальная температура на указанной высоте за последние 24 часа |  |  |
|  |  |  | 0 13 004 | Давление водяного пара |  |  |
|  |  |  | 0 12 151 | Стандартное отклонение среднесуточной температуры |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отменить) |  |
|  |  |  | 0 14 032 | Общая продолжительность солнечного сияния |  |  |
|  |  |  | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение (отменить) |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 001 | Год | Начало периода отсчета |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 001 | Год | Окончание периода отсчета |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 002 | Месяц |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 003 | День | = 1 |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 004 | Час | = 0 |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 074 | Кратковременный период или отклонение |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 022 | Временной период или отклонение | = 1 |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | = 4 Среднее значение |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 13 060 | Общая сумма осадков |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 04 053 | Число дней с осадками, равными или более 1 мм |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Установлено на отсутствующее значение (отменить) |  |
|  |  | Нормы осадков | 1 02 008 | Повторить 2 дескриптора 8 раз |  |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | Давление, температура, экстремальные температуры, давление водяного пара, осадки, продолжительность солнечного сияния, максимальная температура, минимальная температура |  |
|  |  | Нормы осадков | 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Годы |  |
| 3 07 078 | (Последовательность для представления месячных значений, пригодная для данных CLIMAT в соответствии с региональной или национальной практикой сообщения данных) |  | 3 07 076 | Месячные значения с наземной станции в соответствии с региональной или национальной практикой сообщения данных |  |  |
|  |  |  | 3 07 077 | Месячные нормы наземной станции в соответствии с региональной или национальной практикой сообщения данных |  |  |
| 3 07 079 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированных наземных станций, пригодная для данных SYNOP и для морских данных с береговых станций) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений: время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление движения облаков |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 22 061 | Состояние моря |  |  |
|  |  |  | 0 20 058 | Видимость в направлении моря от береговой станции |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 056 | Температура моря/воды Температура поверхности моря/ воды, метод измерения, глубина от поверхности моря |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 055 | Обледенение и лед |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры |  |  |
| 3 07 080 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, подходящая для данных SYNOP) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление движения облаков |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) |  |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить 1 дескриптор 2 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры |  |  |
| 3 07 081 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, подходящая для данных SYNOP в соответствии с практикой представления информации в РА I) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление движения облаков |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 0 12 122 | Минимальная температура на поверхности земли за предыдущую ночь |  |  |
|  |  |  | 0 13 056 | Характер и интенсивность осадков |  |  |
|  |  |  | 0 13 057 | Время начала и окончания осадков |  |  |
|  |  |  | 0 20 101 | Название саранчи (или ее разновидности) |  |  |
|  |  |  | 0 20 102 | Цвет (зрелось) саранчи |  |  |
|  |  |  | 0 20 103 | Стадия развития саранчи |  |  |
|  |  |  | 0 20 104 | Cостояние формирования стаи или кулиги саранчи |  |  |
|  |  |  | 0 20 105 | Размер стаи или кулиги саранчи и время прохождения стаи |  |  |
|  |  |  | 0 20 106 | Плотность популяции саранчи |  |  |
|  |  |  | 0 20 107 | Направление движения стаи саранчи |  |  |
|  |  |  | 0 20 108 | Протяженность растительного покрова |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить 1 дескриптор 2 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры |  |  |
| 3 07 082 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, подходящая для данных SYNOP в соответствии с практикой представления информации в РА II) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление перемещения облаков |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 0 12 121 | Минимальная температура на поверхности земли В срок наблюдения | В срок наблюдения | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 0 12 122 | Минимальная температура на поверхности земли за предыдущую ночь |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить 1 дескриптор 2 раза |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
| 3 07 083 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, подходящая для данных SYNOP в соответствии с практикой представления информации в РА III) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  | Note 2: Последовательность 3 07 082 исключена. |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление движения облаков |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 0 12 122 | Минимальная температура на поверхности земли за предыдущую ночь |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Информация об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить 1 дескриптор 2 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры |  |  |
| 3 07 084 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, подходящая для данных SYNOP в соответствии с практикой представления информации в РА IV) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление движения облаков |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 0 20 055 | Состояние неба в тропиках |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 2 05 001 | Указать символы | Символьное поле из 1 символа |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить 1 дескриптор 2 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры |  |  |
| 3 07 086 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, подходящая для данных SYNOP в соответствии с практикой представления информации в РА VI) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 3 02 066 | Опасные явления погоды |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить 1 дескриптор 2 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
| 3 07 087 | («Мгновенные» параметры последовательности 3 07 089) | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты | 3 01 001 | Номера блока и станции ВМО | IIiii |  |
|  |  | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты | 0 02 001 | Тип станции | ix |  |
|  |  | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты | 3 01 011 | Год, месяц, день | YY |  |
|  |  | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты | 3 01 012 | Час, минута | GG, gg |  |
|  |  | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты | 3 01 023 | Широта/долгота (низкая точность) |  |  |
|  |  | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты | 0 07 030 | Высота площадки станции над средним уровнем моря |  |  |
|  |  | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты | 0 07 031 | Высота барометра над средним уровнем моря |  |  |
|  |  | Данные о давлении | 3 02 001 | Давление и его изменение за 3 часа | PoPoPoPo, PPPP, ppp, a |  |
|  |  | Данные о давлении | 0 10 062 | Изменение давления за 24 часа | p24p24p24 |  |
|  |  | Данные о давлении | 0 07 004 | Давление | Стандартный уровень a3 = 925, 850, 700, ..гПа ¦ Установлено на отсутствующее значение для станций в низменной местности |  |
|  |  | Данные о давлении | 0 10 009 | Геопотенциальная высота | Стандартный уровень hhh ¦ Установлено на отсутствующее значение для станций в низменной местности |  |
|  |  | Температура и влажность | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Измерение температуры |  |
|  |  | Температура и влажность | 0 12 101 | Температура/температура воздуха | snTTT ¦ Масштаб: 2 |  |
|  |  | Температура и влажность | 0 12 103 | Температура точки росы | snTdTdTd ¦ Масштаб: 2 |  |
|  |  | Температура и влажность | 0 13 003 | Относительная влажность |  |  |
|  |  | Температура и влажность | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  | Видимость | 0 20 001 | Горизонтальная видимость | VV |  |
|  |  | Данные об облачности | 3 02 004 | Общая информация об облачности | Облачность (общая) N: если N = 9, тогда 0 20 010 = 113, если N = /, тогда 0 20 010 = отсутствующее значение ¦ Вертикальная значимость: если CL наблюдаются, тогда 0 08 002 = 7 ¦ Облака нижнего яруса: если CL не наблюдаются, а CM наблюдаются, тогда 0 08 002 = 8 ¦ Облака среднего яруса: если наблюдаются только CH, 0 08 002 = 0, если N = 9, тогда 0 08 002 = 5, если N = 0, тогда 0 08 002 = 62, если N = /, тогда 0 08 002 = отсутствующее значение ¦ Количество облаков (облака нижнего или среднего яруса) Nh: если N = 0, тогда 0 20 011 = 0, если N = 9, тогда 0 20 011 = 9, если N = /, тогда 0 20 011 = отсутствующее значение ¦ Высота нижней границы облаков h: если N = 0 или /, тогда 0 20 013 = отсутствующее значение ¦ Тип облаков (облака нижнего яруса) CL: 0 20 012 = CL + 30, если N = 0, тогда 0 20 012 = 30, если N = 9 или /, тогда 0 20 012 = 62 ¦ |  |
|  |  | Данные об облачности | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  | Данные об облачности | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  | Данные об облачности | 3 02 005 | Облачный слой | Вертикальная значимость: В любом слое Cb, 0 08 002 = 4, в другом случае в первом повторении, если N = 9, тогда 0 08 002 = 5, если N = /, тогда 0 08 002 = отсутствующее значение, или же 0 08 002 = 1, в других повторениях 0 08 002 = 2, 3, 4 ¦ Количество облаков Ns: в первом повторении, если N = /, тогда 0 20 011 = отсутствующее значение, или же 0 20 011 = Ns, в других повторениях 0 20 011 = Ns ¦ Тип облаков C: если N = 9 или /, тогда 0 20 012 = отсутствующее значение, или же 0 20 012 = C ¦ Высота нижней границы облаков hshs |  |
| 3 07 088 | (Параметры «периода» последовательности 3 07 089) | Текущая и прошедшая погода | 0 20 003 | Текущая погода | ww |  |
|  |  | Текущая и прошедшая погода | 0 04 024 | Временной период или отклонение | = –6 в 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 ВСВ, = –3 в 03:00, 09:00, 15:00, 21:00 ВСВ |  |
|  |  | Текущая и прошедшая погода | 0 20 004 | Прошедшая погода (1) | W1 |  |
|  |  | Текущая и прошедшая погода | 0 20 005 | Прошедшая погода (2) | W2 |  |
|  |  | Испарение | 0 04 024 | Временной период или отклонение | =–24 (часы) |  |
|  |  | Испарение | 0 02 004 | Тип приборов для измерения испарения или вид сельскохозяйственной культуры, по которой сообщаются данные об эвапотранспирации | iE |  |
|  |  | Испарение | 0 13 033 | Испарение/эвапотранспирация | EEE |  |
|  |  | Солнечное сияние | 1 02 002 | Повторить 2 дескриптора 2 раза |  |  |
|  |  | Солнечное сияние | 0 04 024 | Временной период или отклонение | =–24 (часы) в первом повторении, =–1 (час) во втором повторении |  |
|  |  | Солнечное сияние | 0 14 031 | Общая продолжительность солнечного сияния | SSS в первом повторении, SS во втором повторении |  |
|  |  | Осадки | 1 02 002 | Повторить 2 дескриптора 2 раза |  |  |
|  |  | Осадки | 0 04 024 | Временной период или отклонение | tR |  |
|  |  | Осадки | 0 13 011 | Сумма осадков/суммарный водный эквивалент | RRR ¦ = 0 Осадки отсутствуют, =–0,1 Следы осадков |  |
|  |  | Экстремальные температуры | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Измерение температуры |  |
|  |  | Экстремальные температуры | 0 04 024 | Временной период или отклонение | =–12 (часы) |  |
|  |  | Экстремальные температуры | 0 12 111 | Максимальная температура на указанной высоте и за указанный период | snTxTxTx |  |
|  |  | Экстремальные температуры | 0 04 024 | Временной период или отклонение | =–12 (часы) |  |
|  |  | Экстремальные температуры | 0 12 112 | Минимальная температура на указанной высоте и за указанный период | snTnTnTn |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Измерение ветра |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 02 002 | Тип приборного обеспечения для измерения ветра | iw |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 08 021 | Значимость времени | = 2 Среднее по времени |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 04 025 | Временной период или отклонение | = –10 (минуты) или количество минут после значительного изменения ветра, если таковое имело место |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 11 001 | Направление ветра | dd ¦ Если dd = 00 Штиль или dd = 99 Переменное, 0 11 001 = 0 |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 11 002 | Скорость ветра | ff |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 08 021 | Значимость времени | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
| 3 07 089 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, подходящая для данных SYNOP, кодируемых вручную в коде CREX) |  | 3 07 087 | «Мгновенные» параметры последовательности 3 07 089 |  |  |
|  |  |  | 3 07 088 | Параметры «периода» последовательности 3 07 089 |  |  |
| 3 07 090 | (Последовательность для представления синоптических сводок с подвижной наземной станции, подходящая для данных SYNOP MOBIL) |  | 3 01 092 | Идентификация подвижной станции приземных наблюдений; дата/время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные данные» |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление движения облаков |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) |  |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли |  |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить 1 дескриптор 2 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры |  |  |
| 3 07 091 | (Образец BUFR для приземных наблюдений за одночасовой период с идентификацией национальной станции и станции ВМО) |  | 3 01 089 | Идентификация национальной станции |  |  |
|  |  |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 0 08 010 | Определитель поверхности (данные о температуре) |  |  |
|  |  |  | 3 01 091 | Приборное оборудование станции приземных наблюдений |  |  |
|  |  |  | 3 02 001 | Давление и его изменение за 3 часа |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Давление | Стандартный уровень |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Геопотенциальная высота | Стандартный уровень |  |
|  |  |  | 3 02 072 | Данные о температуре и влажности |  |  |
|  |  |  | 1 03 000 | Повторение с задержкой 3 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 1 01 005 | Повторить 1 дескриптор 5 раз |  |  |
|  |  |  | 3 07 063 | Глубина от земной поверхности и температура почвы |  |  |
|  |  |  | 0 07 061 | Глубина от земной поверхности | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 069 | Данные о видимости |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Высота датчика над поверхностью воды | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 20 031 | Отложение льда (толщина) |  |  |
|  |  |  | 0 20 032 | Скорость нарастания льда (оцененная) |  |  |
|  |  |  | 0 02 038 | Метод измерения температуры и/или солености воды |  |  |
|  |  |  | 0 22 043 | Температура моря/воды | Масштаб: 2 |  |
|  |  |  | 3 02 021 | Волнение |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 078 | Состояние поверхности земли и измерение высоты снежного покрова |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 073 | Данные об облачности |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 074 | Текущая и прошедшая погода |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 175 | Интенсивность осадков, размер элемента осадков |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или отклонение | =–10 (минуты) |  |
|  |  |  | 3 02 076 | Осадки, явления, ухудшающие видимость, и другие явления |  |  |
|  |  |  | 3 02 071 | Данные о ветре за одночасовой период |  |  |
|  |  |  | 3 02 077 | Данные об экстремальной температуре |  |  |
|  |  |  | 0 07 033 | Высота датчика над поверхностью воды | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 079 | Измерение осадков |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 080 | Измерение испарения |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 081 | Данные об общей продолжительности солнечного сияния |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 082 | Данные о радиации |  |  |
|  |  |  | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или отклонение | =–10 (минуты) |  |
|  |  |  | 0 13 059 | Количество вспышек (гроза) |  |  |
|  |  |  | 1 01 000 | Повторение с задержкой 1 дескриптора |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 3 02 083 | Статистические данные первого порядка о давлении, ветре, температуре и влажности |  |  |
|  |  |  | 0 33 005 | Информация о качестве (данные АМС) |  |  |
|  |  |  | 0 33 006 | Информация о состоянии внутренних измерений |  |  |
| 3 07 092 | (Образец BUFR для приземных наблюдений за n-минутный период) |  | 3 01 150 | Идентификатор ИГСНВ |  |  |
|  |  |  | 3 01 001 | Номера блока и станции ВМО |  |  |
|  |  |  | 2 08 040 | Изменить ширину поля МККТТ МА5 |  |  |
|  |  |  | 0 01 019 | Полное название станции или поста | 40 символов |  |
|  |  |  | 2 08 000 | Изменить ширину поля МККТТ МА5 |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день | Идентификация времени относится к концу n-минутного периода |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Широта/долгота (высокая точность) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Высота площадки станции над средним уровнем моря |  |  |
|  |  |  | 0 01 023 | Номер последовательности наблюдений |  |  |
|  |  |  | 1 08 000 | Повторение с задержкой 8 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 07 031 | Высота барометра над средним уровнем моря |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 10 004 | Давление | Измеренное значение давления воздуха в месте расположения и на высоте датчика |  |
|  |  |  | 0 10 051 | Давление, приведенное к среднему уровню моря |  |  |
|  |  |  | 0 07 004 | Давление | Стандартный уровень |  |
|  |  |  | 0 10 009 | Геопотенциальная высота | Стандартный уровень |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 15 000 | Повторение с задержкой 15 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  |  | 0 08 010 | Определитель поверхности (данные о температуре) |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Температура/температура воздуха | Масштаб: 2 |  |
|  |  |  | 0 12 103 | Температура точки росы | Масштаб: 2 |  |
|  |  |  | 2 02 129 | Изменить масштаб |  |  |
|  |  |  | 2 01 132 | Изменить длину данных |  |  |
|  |  |  | 0 13 003 | Относительная влажность | Обязательно для сообщения (в случае наличия датчика влажности), длина данных 11 битов |  |
|  |  |  | 2 01 000 | Изменить длину данных | Отмена |  |
|  |  |  | 2 02 000 | Изменить масштаб | Отмена |  |
|  |  |  | 0 13 009 | Относительная влажность | Исходные измеренные значения |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 0 08 010 | Определитель поверхности (данные о температуре) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 07 000 | Повторение с задержкой 7 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 07 061 | Глубина от земной поверхности |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 12 130 | Температура почвы |  |  |
|  |  |  | 0 13 111 | Влажность почвы |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 07 061 | Глубина от земной поверхности | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 33 041 | Атрибут следующего значения |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 20 001 | Горизонтальная видимость |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 13 000 | Повторение с задержкой 13 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 20 010 | Облачный покров (общий) |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 07 000 | Повторение с задержкой 7 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 20 011 | Количество облаков |  |  |
|  |  |  | 0 20 013 | Высота нижней границы облака |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 20 062 | Состояние поверхности почвы (со снегом или без снега) |  |  |
|  |  |  | 0 13 013 | Суммарная высота снежного покрова |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или смещение | = −n минут |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 20 003 | Текущая погода |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или смещение | = −n минут |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 13 011 | Сумма осадков/суммарный водный эквивалент | Снег |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 15 000 | Повторение с задержкой 15 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Значимость времени | = 2 Осреднение по времени |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или смещение | = −10 минут или количество минут после значительного изменения ветра |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 11 001 | Направление ветра |  |  |
|  |  |  | 0 11 002 | Скорость ветра |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 08 021 | Значимость времени | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 11 043 | Направление ветра при максимальном порыве |  |  |
|  |  |  | 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 1 05 000 | Повторение с задержкой 5 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или смещение |  |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 14 031 | Общая продолжительность солнечного сияния |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 10 000 | Повторение с задержкой 10 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой | Открыть/закрыть (1/0) |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или смещение | = −n минут (по умолчанию n=10) |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 14 002 | Длинноволновая радиация, интегрированная за указанный период | Уходящая длинноволновая радиация ¦ Согласно таблице В BUFR, Класс 14, примечание 2: отрицательные значения |  |
|  |  |  | 0 14 002 | Длинноволновая радиация, интегрированная за указанный период | Приходящая длинноволновая радиация ¦ Согласно таблице В BUFR, Класс 14, примечание 1: положительные значения |  |
|  |  |  | 0 14 004 | Коротковолновая радиация, интегрированная за указанный период | Уходящая коротковолновая радиация ¦ Согласно таблице В BUFR, Класс 14, примечание 2: отрицательные значения |  |
|  |  |  | 0 14 028 | Суммарная солнечная радиация (высокая точность), интегрированная за указанный период |  |  |
|  |  |  | 0 14 029 | Рассеянная солнечная радиация (высокая точность), интегрированная за указанный период |  |  |
|  |  |  | 0 14 030 | Прямая солнечная радиация (высокая точность), интегрированная за указанный период |  |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 1 13 000 | Повторение с задержкой 13 дескрипторов |  |  |
|  |  |  | 0 31 000 | Коэффициент повторения короткого дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  |  | 0 04 025 | Временной период или смещение | = −n минут (по умолчанию n = 10) |  |
|  |  |  | 0 02 071 | Рабочая длина волны спектрографа | УФ-A: 315 нм |  |
|  |  |  | 0 02 072 | Ширина диапазона спектрографа | УФ-A: 85 нм |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля |  |  |
|  |  |  | 0 14 072 | Суммарная УФ-радиация | Интегрированная за указанный период ¦ УФ-A радиация ¦ Согласно таблице В BUFR, Класс 14, примечание 8 (ISO 21348: диапазон длины волны УФA 315 ≤ λ ≤400 нм) |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
|  |  |  | 0 02 071 | Рабочая длина волны спектрографа | УФ-B: 280 нм |  |
|  |  |  | 0 02 072 | Ширина диапазона спектрографа | УФ-B: 35 нм |  |
|  |  |  | 2 04 018 | Добавить ассоциированное поле |  |  |
|  |  |  | 0 31 021 | Значимость ассоциированного поля | Флаг качества |  |
|  |  |  | 0 14 072 | Суммарная УФ-радиация | Интегрированная за указанный период ¦ УФ-B радиация ¦ Согласно таблице В BUFR, Класс 14, примечание 8 |  |
|  |  |  | 2 04 000 | Добавить ассоциированное поле | Отмена |  |
| 3 07 096 | (Последовательность для представления данных SYNOP с дополнительной информацией о наблюдениях за одночасовой период) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 01 089 | Идентификация национальной станции |  |  |
|  |  |  | 0 08 010 | Определитель поверхности (данные о температуре) |  |  |
|  |  |  | 3 01 091 | Приборное оборудование станции приземных наблюдений |  |  |
|  |  |  | 3 02 084 | «Мгновенные» данные последовательности 3 07 096 |  |  |
|  |  |  | 3 02 085 | Данные о «периоде» последовательности 3 07 096 |  |  |
|  |  |  | 0 33 005 | Информация о качестве (данные АМС) |  |  |
|  |  |  | 0 33 006 | Информация о состоянии внутренних измерений (АМС) |  |  |
| 3 07 101 | (Наблюдения за снегом) |  | 3 01 089 | Идентификация национальной станции |  |  |
|  |  |  | 0 01 019 | Полное название станции или поста |  |  |
|  |  |  | 0 02 001 | Тип станции |  |  |
|  |  |  | 3 01 011 | Год, месяц, день |  |  |
|  |  |  | 3 01 012 | Час, минута |  |  |
|  |  |  | 3 01 021 | Широта/долгота (высокая точность) |  |  |
|  |  |  | 0 07 030 | Высота площадки станции над средним уровнем моря |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  |  | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  |  | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  |  | 0 02 177 | Метод измерения высоты снежного покрова |  |  |
|  |  |  | 0 20 062 | Состояние поверхности земли (со снегом или без снега) |  |  |
|  |  |  | 0 13 013 | Суммарная высота снежного покрова |  |  |
| 3 07 102 | (Информация о погодных условиях на дорогах) | Идентификация станции | 3 01 089 | Идентификация национальной станции |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 01 018 | Краткое название станции или поста |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 01 015 | Название станции или поста |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 01 104 | Идентификатор государства/федеративного государства |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 01 105 | Указатель автомагистрали |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 01 106 | Местоположение вдоль автомагистрали, определенное посредством позиционных отметок |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 03 017 | Расширенный тип станции |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 03 018 | Тип дороги |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 03 019 | Тип конструкции |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 3 01 011 | Год, месяц, день |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 3 01 012 | Час, минута |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 3 01 021 | Широта/долгота (высокая точность) |  |  |
|  |  | Идентификация станции | 0 07 030 | Высота площадки станции над средним уровнем моря |  |  |
|  |  | Данные о температуре, влажности и видимости | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  | Данные о температуре, влажности и видимости | 0 12 101 | Температура/температура воздуха |  |  |
|  |  | Данные о температуре, влажности и видимости | 0 12 103 | Температура точки росы |  |  |
|  |  | Данные о температуре, влажности и видимости | 0 13 003 | Относительная влажность |  |  |
|  |  | Данные о температуре, влажности и видимости | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  | Данные о температуре, влажности и видимости | 0 20 001 | Горизонтальная видимость |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 1 09 000 | Повторение с задержкой 9 дескрипторов |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 03 016 | Расположение дорожных датчиков |  | Note 17: По каждому местоположению дорожных датчиков производятся измерения: температуры поверхности дорожного покрытия; подповерхностных температур дорожного покрытия; толщины водяной пленки; состояния поверхности дорожного покрытия. |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 12 128 | Температура поверхности дорожного покрытия |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 1 02 000 | Повторение с задержкой 2 дескрипторов |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 31 001 | Коэффициент повторения дескриптора с задержкой |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 07 061 | Глубина от земной поверхности | = 0,30 м в первом повторении, = например, 0,15 или 0,07 м во втором повторении |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 12 129 | Подповерхностная температура дорожного покрытия |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 07 061 | Глубина от земной поверхности | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 13 116 | Толщина водяной пленки |  |  |
|  |  | Данные о температуре дорожного покрытия и других параметрах | 0 20 138 | Состояние поверхности дорожного покрытия |  | Note 45: Некоторые типы станций не в состоянии точно определить состояние поверхности. Они могут сообщать только о таких условиях, как «поверхность не сухая» или «гололед». Кодовая таблица для состояния поверхности дорожного покрытия была скорректирована соответствующим образом. |
|  |  | Данные об осадках | 0 04 025 | Временной период или отклонение | =–15 минут |  |
|  |  | Данные об осадках | 0 20 024 | Интенсивность явления | Интенсивность (слабая, умеренная, сильная) осадков |  |
|  |  | Данные об осадках | 0 13 055 | Интенсивность осадков |  | Note 74: Для представления интенсивности осадков, типа осадков и функциональных условий используются дескрипторы 0 20 024 (кодовая таблица), 0 20 021 (таблица флагов) и 0 33 005 (таблица флагов) соответственно. |
|  |  | Данные об осадках | 0 20 021 | Тип осадков |  | Note 74: Для представления интенсивности осадков, типа осадков и функциональных условий используются дескрипторы 0 20 024 (кодовая таблица), 0 20 021 (таблица флагов) и 0 33 005 (таблица флагов) соответственно. |
|  |  | Данные об осадках | 0 13 011 | Общее количество осадков/суммарный водный эквивалент |  |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 07 032 | Высота датчика над местной площадкой (или палубой морской платформы) |  |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 08 021 | Значимость времени | = 2 Усредненное по времени |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 04 025 | Временной период или отклонение | =–10 минут |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 11 001 | Направление ветра |  |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 11 002 | Скорость ветра |  |  |
|  |  | Данные о ветре | 0 08 021 | Значимость времени | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  | Максимальный порыв ветра | 0 04 025 | Временной период или отклонение | В минутах |  |
|  |  | Максимальный порыв ветра | 0 11 043 | Направление ветра при максимальном порыве |  |  |
|  |  | Максимальный порыв ветра | 0 11 041 | Максимальная скорость ветра при порыве |  |  |
|  |  | Функциональные условия | 0 33 005 | Информация о качестве (данные АМС) |  |  |
| 3 07 103 | (Наблюдения за снегом, плотность снега, водный эквивалент снега) |  | 3 01 150 | Идентификатор ИГСНВ |  |  |
|  |  |  | 3 07 101 | Наблюдения за снегом |  |  |
|  |  |  | 0 13 117 | Плотность снега (содержание жидкой воды) |  |  |
|  |  |  | 0 03 028 | Метод измерения водного эквивалента снега |  |  |
|  |  |  | 0 13 163 | Водный эквивалент снега |  |  |
| 3 07 182 | (Последовательность для представления синоптических сводок с фиксированной наземной станции, пригодная для данных SYNOP в соответствии с практикой сообщения данных в РА II) |  | 3 01 090 | Идентификация станции приземных наблюдений; время, горизонтальные и вертикальные координаты |  |  |
|  |  |  | 3 02 031 | Информация о давлении |  |  |
|  |  |  | 3 02 035 | Основные синоптические «мгновенные» данные |  |  |
|  |  |  | 3 02 036 | Облака с нижней границей ниже уровня станции |  |  |
|  |  |  | 3 02 047 | Направление движения облаков |  |  |
|  |  |  | 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Установлено на отсутствующее значение (отмена) |  |
|  |  |  | 3 02 048 | Направление движения и возвышение облаков |  |  |
|  |  |  | 3 02 037 | Состояние поверхности земли, высота снежного покрова, минимальная температура на поверхности земли | За последние 12 часов |  |
|  |  |  | 0 12 120 | Температура на поверхности земли s T’ n g | T’ g |  |
|  |  |  | 0 12 122 | Минимальная температура на поверхности земли за s T n g предыдущую ночь | T g |  |
|  |  |  | 3 02 043 | Основные синоптические данные «за период» |  |  |
|  |  |  | 3 02 044 | Данные об испарении |  |  |
|  |  |  | 1 01 002 | Повторить следующий дескриптор 2 раза |  |  |
|  |  |  | 3 02 045 | Данные о радиации (за 1 час и 24-часовой период) |  |  |
|  |  |  | 3 02 046 | Изменение температуры | ⋅ -1 ч или |  |