Clase 03: Instrumentos

| FXY | NOMBRE DEL ELEMENTO | UNIDAD BUFR | ESCALA | VAL. REF. | BITS | UNIDAD CREX | ESCALA | CAR. | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 03 001 | Tipo de estación de superficie | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 003 | Abrigo del termómetro/higrómetro | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 004 | Tipo de garita/abrigo/protección contra la radiación | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 005 | Anchura horizontal de la garita o protección (x) | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 03 006 | Profundidad horizontal de la garita o protección (y) | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 03 007 | Altura vertical de la garita o protección (z) | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 03 008 | Garita o protección ventilada artificialmente | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 03 009 | Cantidad de ventilación forzada en el momento de la lectura | m s-1 | 1 | 0 | 9 | m s-1 | 1 | 3 |  |
| 0 03 010 | Método de medición de la corriente del mar/agua | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 011 | Método de cálculo de la profundidad | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 03 012 | Tipo de instrumento/sensor para la medición del oxígeno disuelto | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 016 | Posición de los sensores de carretera | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 017 | Tipo de estación ampliado | Tabla de banderines | 0 | 0 | 6 | Tabla de banderines | 0 | 2 |  |
| 0 03 018 | Tipo de carretera | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 5 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 019 | Tipo de construcción | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 020 | Material del abrigo del termómetro/higrómetro | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 03 021 | Calefacción del higrómetro | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 2 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 03 022 | Propietario del instrumento | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 03 023 | Configuración de las persianas del abrigo del termómetro/higrómetro | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 3 | Tabla de cifrado | 0 | 1 |  |
| 0 03 024 | Coeficiente psicrométrico | K-1 | 6 | 0 | 10 | K-1 | 6 | 3 |  |
| 0 03 025 | Tamaño del área estimada transversal a la trayectoria | m | 0 | 5000 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 03 026 | Tamaño del área estimada en el sentido de la trayectoria | m | 0 | 5000 | 16 | m | 0 | 5 |  |
| 0 03 027 | Tipo de mecanismo de vuelo | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 4 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |
| 0 03 028 | Método de medición del equivalente en agua de la nieve | Tabla de cifrado | 0 | 0 | 6 | Tabla de cifrado | 0 | 2 |  |