Categoría 10: Secuencias de los sondeos verticales (datos satelitales)

3 10 001 (Satélite — temperatura de la luminancia)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
| 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
| 3 03 032 | Nubes |  |  |
| 1 01 026 | Repetir 1 descriptor 26 veces |  |  |
| 3 03 025 | Canal del satélite y temperatura de luminancia |  |  |

3 10 002 (Satélite — nivel bajo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
| 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
| 3 03 032 | Nubes |  |  |
| 1 01 009 | Repetir 1 descriptor 9 veces |  |  |
| 3 03 023 | Temperatura media de la capa |  |  |

3 10 003 (Satélite — nivel alto)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
| 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
| 3 03 032 | Nubes |  |  |
| 1 01 006 | Repetir 1 descriptor 6 veces |  |  |
| 3 03 023 | Temperatura media de la capa |  |  |

3 10 004 (Satélite — agua precipitable)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
| 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
| 3 03 032 | Nubes |  |  |
| 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
| 3 03 024 | Agua precipitable |  |  |

3 10 005

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
| 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
| 3 03 033 | Nubes |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 025 | Canal del satélite y temperatura de luminancia |  |  |

3 10 006

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
| 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
| 3 03 033 | Nubes |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 023 | Temperatura media de la capa |  |  |

3 10 007

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 042 | Identificador del satélite, instrumento, técnica de procesamiento de datos, fecha/hora, localización |  |  |
| 3 03 031 | Datos de significación, tierra/mar, temperatura de la película superficial |  |  |
| 3 03 033 | Nubes |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 03 024 | Agua precipitable |  |  |

3 10 008 (Informe ATOVS HIRS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 011 | Variables del campo de visión de la sonda ATOVS |  |  |
| 1 01 019 | Repetir 1 descriptor 19 veces |  |  |
| 3 10 012 | Variables del canal de la sonda ATOVS |  |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
| 0 25 079 | Irradiancia solar filtrada de la radiancia del albedo para ATOVS |  |  |
| 0 25 080 | Anchura equivalente del filtro de la radiancia del albedo para ATOVS |  |  |
| 0 33 032 | Banderines de calidad del canal de la sonda ATOVS |  |  |
| 0 14 045 | Radiancia energética del canal |  |  |

3 10 009 (Informe ATOVS AMSU-A)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 011 | Variables del campo de visión de ATOVS |  |  |
| 1 01 015 | Repetir 1 descriptor 15 veces |  |  |
| 3 10 012 | Variables del canal de ATOVS |  |  |

3 10 010 (Informe ATOVS AMSU-B/MHS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 011 | Variables del campo de visión de ATOVS |  |  |
| 1 01 005 | Repetición de 1 descriptor 5 veces |  |  |
| 3 10 012 | Variables del canal de ATOVS |  |  |

3 10 011 (Variables del campo de visión de ATOVS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 08 070 | Calificador de productos de sondeo vertical |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/ generación |  |  |
| 0 08 070 | Calificador de productos de sondeo vertical |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 048 | Indicador del sensor del satélite |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 25 075 | Número de versión de las correcciones a la antena del satélite |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 041 | Número de líneas de exploración |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 0 25 070 | Número de la trama principal |  |  |
| 0 33 030 | Banderines de estado de la línea de exploración para ATOVS |  |  |
| 0 33 031 | Banderines de calidad de la línea de exploración para ATOVS |  |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 005 | Minuto |  |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
| 0 07 001 | Altura de la estación |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut | Azimut del satélite |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 33 033 | Banderines de calidad del campo de visión para ATOVS |  |  |
| 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
| 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
| 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
| 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
| 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
| 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
| 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
| 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |

3 10 012 (Variables del canal de ATOVS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ ATOVS/AVHRR |  |  |
| 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
| 0 25 077 | Coeficiente 1 de corrección del ancho de la banda |  |  |
| 0 25 078 | Coeficiente 2 de corrección del ancho de la banda |  |  |
| 0 33 032 | Banderines de calidad del canal para ATOVS |  |  |
| 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |

3 10 013 (Informe AVHRR (GAC))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 005 | Minuto |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 0 25 085 | Fracción de píxels claros en el campo de visión HIRS |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 14 027 | Albedo |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 14 027 | Albedo |  |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 14 027 | Albedo |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 14 027 | Albedo |  |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 14 027 | Albedo |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 14 027 | Albedo |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ATOVS/AVHRR |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 02 150 | Número de canal de los instrumentos TOVS/ |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(s) |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |

3 10 014 (Datos de viento del satélite geoestacionario)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 072 | Identificación del satélite | Identificación del satélite/fecha/hora, latitud, longitud |  |
| 3 03 041 | Secuencia del viento |  |  |
| 3 04 011 | Información GOES-I/M |  |  |

3 10 015 (Datos de la radiancia de Meteosat)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 10 002 | Altura |  |  |
| 3 03 041 | Secuencia del viento |  |  |
| 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
| 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
| 0 02 152 | Instrumento satelital utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
| 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
| 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |

3 10 016 (Datos de la radiancia de Meteosat de Segunda Generación (SGM))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 10 002 | Altura |  |  |
| 3 03 041 | Secuencia del viento |  |  |
| 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
| 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
| 0 02 152 | Instrumento satelital utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
| 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
| 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |

3 10 018 (Datos de ozono)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 043 | Día del año |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 005 | Minuto |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 26 030 | Tiempo de integración de la medición |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 002 | Latitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 06 002 | Longitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 33 072 | Error en ozono |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 superficie |  |
| 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 10 004 | Presión | Terreno |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 cima de las nubes |  |
| 0 33 042 | Tipo del límite representado por el valor siguiente | = 0 límite inferior exclusivo |  |
| 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total | Presión inferior a la de la cima de nubes |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 20 065 | Cubierta de nieve |  |  |
| 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
| 2 07 004 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 030 | Índice de contaminación por aerosoles |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |

3 10 019 (Datos de ozono)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite | = 624 SBUV/2 |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
| 3 01 023 | Latitud/longitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 28 comienzo del barrido |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 29 fin del barrido |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 superficie |  |
| 0 10 004 | Presión | #NAME? |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 33 070 | Calidad del contenido total de ozono |  |  |
| 0 15 030 | Índice de contaminación por aerosoles |  |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 cima de las nubes |  |
| 0 33 042 | Tipo de límite representado por el valor siguiente | = 0 límite inferior exclusivo |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total | Presión inferior a la de la cima de nubes |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 13 021 | Repetir 13 descriptores 21 veces |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Fondo de la capa |  |
| 0 07 004 | Presión | Cima de la capa |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 27 de primera aproximación |  |
| 0 15 005 | Ozono p |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 15 005 | Ozono p |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 026 | Significación matricial | = 0 hilera de la matriz núcleo de promediación |  |
| 1 01 020 | Repetir 1 descriptor 20 veces |  |  |
| 0 25 143 | Coeficiente lineal |  |  |
| 0 08 026 | Significación matricial | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 043 | Tipo de componente atmosférico químico o físico | = 0 ozono |  |
| 1 09 015 | Repetir 9 descriptores 15 veces |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes |  |  |
| 2 07 006 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 008 | Significando del coeficiiente de mezclado volumétrico |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes | Fijar en faltante (anular) |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 043 | Tipo de componente atmosférico químico o físico | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 33 071 | Calidad del perfil de ozono |  |  |
| 1 08 008 | Repetir 8 descriptores 8 veces |  |  |
| 2 02 124 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 107 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 02 071 | Longitud de onda espectrográfica |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |

3 10 020 (Datos del ozono recuperados)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 022 | Identificador del satellite, instrumento y tipo de producto |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 3 04 034 | Latitud/longitud, elevación solar, número de capas |  |  |
| 3 10 021 | Densidad del ozono integrada, altura de la capa definida |  |  |

3 10 021 (Densidad del ozono integrada, altura de la capa definida)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 08 000 | Repetición diferida de 8 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 15 020 | Densidad del ozono integrada |  |  |
| 0 10 002 | Altura |  |  |

3 10 022 (Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 02 172 | Tipo de producto para la recuperación de datos sobre gases atmosféricos |  |  |

3 10 023 (Datos de radiancia de satélite multicanal geoestacionario)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
| 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  |  |
| 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  |  |
| 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 10 002 | Altura |  |  |
| 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
| 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
| 1 05 002 | Repetir 5 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
| 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 1 01 012 | Repetir 1 descriptor 12 veces |  |  |
| 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |

3 10 024 (Datos de radiancia de satélite tricanal geoestacionario)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 072 | Identificación del satélite |  |  |
| 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  |  |
| 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  |  |
| 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 10 002 | Altura |  |  |
| 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
| 3 04 032 | Fracción nubosa |  |  |
| 1 05 002 | Repetir 5 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
| 0 02 024 | Método de cálculo de la humedad media integrada |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 13 003 | Humedad relativa |  |  |
| 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
| 3 04 033 | Radiancia en cielo despejado |  |  |

3 10 025 (Registro de datos de temperatura SSMIS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Inicio de la exploración |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 005 | Minuto |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
| 0 04 006 | Segundo | Milisegundos |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración | Número de exploración |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión | Número de escena |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 002 | Latitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 06 002 | Longitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 13 040 | Banderín de superficie |  |  |
| 0 20 029 | Banderín de lluvia |  |  |
| 1 04 024 | Repetir 4 descriptores 24 veces |  |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 0 12 163 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 21 083 | Calibración de objetivo caliente |  |  |
| 0 21 084 | Calibración de objetivo frío |  |  |
| 1 15 003 | Repetir 15 descriptores 3 veces |  |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 2 01 142 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
| 0 04 026 | Período o desplazamiento de tiempo | Milisegundos de efemérides |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) | Efemérides |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) | Efemérides |  |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 07 001 | Altura de la estación | Efemérides |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Inicio de la órbita |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 005 | Minuto |  |  |
| 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
| 1 01 003 | Repetir 1 descriptor 3 veces |  |  |
| 0 12 070 | Temperatura de carga caliente |  |  |
| 0 25 054 | Número de identificación de subtrama SSMIS |  |  |
| 1 01 004 | Repetir 1 descriptor 4 veces |  |  |
| 0 25 055 | Mantenimiento de multiplexor |  |  |
| 0 08 007 | Significación dimensional | Línea |  |
| 1 04 028 | Repetir 4 descriptores 28 veces |  |  |
| 0 05 002 | Latitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 06 002 | Longitud (exactitud aproximada) |  |  |
| 0 02 111 | Ángulo de incidencia del radar | Ángulo de la Tierra |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |

3 10 026 (Datos satelitales de ocultación radio)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 022 | Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto |  |  |
| 0 25 060 | Identificación del software |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | 17 = comienzo del fenómeno |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos | 16 bits |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala | Escala: 3 |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 33 039 | Banderines de calidad para datos de ocultación radio |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Mensaje entero |  |
| 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
| 3 04 031 | Velocidad de la plataforma |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 0 01 050 | Número de identificación del transmisor de la plataforma |  |  |
| 2 02 127 | Cambio de escala | Escala: 1 |  |
| 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 3 04 031 | Velocidad de la plataforma |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | 18 bits |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala | Escala: 3 |  |
| 0 04 016 | Incremento de tiempo |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
| 0 10 035 | Radio local de curvatura de la Tierra |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 10 036 | Ondulación del geoide |  |  |
| 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 1 08 000 | Repetición diferida de 8 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 121 | Frecuencia media |  |  |
| 0 07 040 | Parámetro de impacto |  |  |
| 0 15 037 | Ángulo de curvatura |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
| 2 01 125 | Cambio de anchura de datos | 20 bits |  |
| 0 15 037 | Ángulo de curvatura |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Todos los datos respecto de la repetición actual |  |
| 1 08 000 | Repetición diferida de 8 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 007 | Altura |  |  |
| 0 15 036 | Refractividad atmosférica |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
| 2 01 123 | Cambio de anchura de datos | 14 bits |  |
| 0 15 036 | Refractividad atmosférica |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Todos los datos respecto de la altura actual |  |
| 1 16 000 | Repetición diferida de 16 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 07 009 | Altura geopotencial |  |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 13 001 | Humedad específica |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
| 2 01 120 | Cambio de anchura de datos | 6 bits |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 2 01 122 | Cambio de anchura de datos | 6 bits |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 2 01 123 | Cambio de anchura de datos | 9 bits |  |
| 0 13 001 | Humedad específica |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Todos los datos respecto de la altura actual |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 superficie |  |
| 0 07 009 | Altura geopotencial |  |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | = 13 media cuadrática |  |
| 2 01 120 | Cambio de anchura de datos | 6 bits |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza | Datos de superficie |  |

3 10 027 (Secuencia principal del producto de radiancia del cielo completo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 071 | Identificador del satélite/Resolución de generación | Información del producto | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 0 10 002 | Altura | Altura de la órbita | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 3 04 036 | Cobertura de nubes |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 0 02 167 | Método de computación de la radiancia |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 1 01 011 | Repetir 1 descriptor 11 veces |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |
| 3 04 035 | Datos de radiancia del cielo completo |  | Note D3: El descriptor 3 10 027 ha dejado de usarse. |

3 10 028 (Secuencia principal del producto de radiancia del cielo completo)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 01 071 | Identificador del satélite/Resolución de generación | Información del producto |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 30 021 | Número de píxeles por línea |  |  |
| 0 30 022 | Número de píxeles por columna |  |  |
| 0 10 002 | Altura | Altura de la órbita |  |
| 3 04 036 | Cobertura de nubes |  |  |
| 0 02 152 | Instrumento de satélite utilizado en el procesamiento de los datos |  |  |
| 0 02 167 | Método de computación de la radiancia |  |  |
| 1 01 011 | Repetir 1 descriptor 11 veces |  |  |
| 3 04 037 | Datos de radiancia del cielo completo |  |  |

3 10 029 (Capa, ozono, altura, temperatura y vapor de agua)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 10 000 | Repetición diferida de 10 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 130 | Cambio de escala |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 15 020 | Densidad del ozono integrada |  |  |
| 0 10 002 | Altura |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 13 098 | Densidad de vapor de agua integrada |  |  |

3 10 030 (Transmisión con instrumentos MIPAS o GOMOS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 022 | Identificador del satélite, instrumento y tipo de producto |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 013 | Hora, minuto, segundo |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 3 04 034 | Latitud/longitud, elevación solar, número de capas |  |  |
| 3 10 029 | Capa, ozono, altura, temperatura y vapor de agua |  |  |

3 10 050 (Satélite coubicado 1C notifica con 3 instrumentos)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 051 | Posición del satélite y temperaturas del instrumento |  |  |
| 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | AIRS |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 3 10 053 | Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado | AIRS |  |
| 1 01 004 | Repetir 1 descriptor 4 veces |  |  |
| 3 10 054 | Canales visibles de satélite y albedos con conjunto de canales ampliado |  |  |
| 0 20 010 | Cubiertas de nubes (total) |  |  |
| 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | AMSU-A |  |
| 1 01 015 | Repetir 1 descriptor 15 veces |  |  |
| 3 10 053 | Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado | AMSU-A |  |
| 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | HSB |  |
| 1 01 005 | Repetir 1 descriptor 5 veces |  |  |
| 3 10 053 | Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado | HSB |  |

3 10 051 (Posición del satélite y temperaturas del instrumento)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 2 01 132 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 25 070 | Número de tramas principales |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
| 0 07 001 | Altura de la estación |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 0 07 025 | Ángurlo del azimut solar |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 1 02 009 | Repetir 2 descriptores 9 veces |  |  |
| 0 02 151 | Identificador del radiómetro |  |  |
| 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |

3 10 052 (Tipo y posición del instrumento de satélite)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |

3 10 053 (Canales del satélite y temperaturas de luminancia con conjunto de canales ampliado)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 01 134 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
| 0 33 032 | Banderines de calidad del canal para ATOVS |  |  |
| 0 12 163 | Temperatura de luminancia | Escala: 2 |  |

3 10 054 (Canales visibles de satélite y albedos con conjunto de canales ampliado)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 01 134 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
| 0 33 032 | Banderines de calidad del canal para ATOVS |  |  |
| 2 01 131 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 1 02 002 | Repetir 2 descriptores 2 veces |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 14 027 | Albedo |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |

3 10 055 (Componentes principales de radiancia/canal del satélite)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 051 | Posición del satélite y temperaturas del instrumento |  |  |
| 3 10 052 | Tipo y posición del instrumento de satélite | AIRS |  |
| 1 02 020 | Repetir 2 descriptores 20 veces |  |  |
| 0 25 076 | Log10 (del número de onda central de temperatura-radiancia) para ATOVS |  |  |
| 0 25 052 | Log10 del ajuste a los datos normalizado de los principales componentes |  |  |
| 1 01 000 | Repetición diferida de 1 descriptor |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 25 050 | Índice del componente principal | Radiancia de satélite |  |

3 10 060 (Datos de la sonda de infrarrojos transversal a la trayectoria (CRIS) sobre radiancia)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 3 04 030 | Ubicación de la plataforma |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 0 05 045 | Número del campo de referencia |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
| 0 10 001 | Altura del terreno |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 2 02 127 | Cambio de escala | Aumentar la escala |  |
| 2 01 125 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 21 166 | Fracción de tierras |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular el aumento de escala |  |
| 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
| 0 20 010 | Cubierta de nubes (total) |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 0 02 165 | Banderines de tipo de radiancia |  |  |
| 0 33 075 | Banderines de calidad del nivel de exploración |  |  |
| 1 07 003 | Repetir 7 descriptores 3 veces |  |  |
| 0 08 076 | Tipo de banda |  |  |
| 0 06 029 | Número de onda | Comienzo del intervalo |  |
| 0 06 029 | Número de onda | Fin del intervalo |  |
| 0 25 140 | Canal de comienzo |  |  |
| 0 25 141 | Canal de terminación |  |  |
| 0 33 076 | Banderines de calidad de la calibración |  |  |
| 0 33 077 | Banderines de calidad del campo de visión |  |  |
| 0 08 076 | Tipo de banda | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 33 078 | Calidad del geoposicionamiento |  |  |
| 0 33 003 | Información sobre la calidad |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 0 14 044 | Radiancia del canal |  |  |

3 10 061 (Datos de la ATMS (sonda de microondas de tecnología avanzada))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 0 33 079 | Banderines de calidad del nivel granulado |  |  |
| 0 33 080 | Banderines de calidad del nivel de exploración |  |  |
| 0 33 078 | Calidad del geoposicionamiento |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 25 075 | Número de la versión de las correcciones a la antena del satélite |  |  |
| 1 11 000 | Repetición diferida de 11 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala | Aumentar la escala en 3 |  |
| 0 02 153 | Frecuencia central del canal satelital |  |  |
| 0 02 154 | Anchura de banda del canal del satélite |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular el aumento de escala |  |
| 0 02 104 | Polarización de la antena |  |  |
| 0 12 066 | Temperatura de la antena |  |  |
| 0 12 163 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 0 12 158 | Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo frío |  |  |
| 0 12 159 | Temperatura delta equivalente de ruido durante la observación de un objetivo caliente |  |  |
| 0 33 081 | Banderines de calidad de los datos del canal |  |  |

3 10 062 (Datos del VIIRS (serie de radiómetro imagenizador visible/infrarrojo))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 0 08 076 | Tipo de banda |  |  |
| 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(es) |  |  |
| 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
| 1 05 000 | Repetición diferida de 5 descriptores |  |  |
| 0 31 002 | Factor ampliado de repetición diferida de descriptor |  |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 0 02 155 | Longitud de onda del canal satelital |  |  |
| 0 33 083 | Banderines de calidad de los datos de radiancia |  |  |
| 0 14 043 | Radiancia del canal |  |  |
| 0 15 042 | Reflectancia |  |  |

3 10 063 (Datos sobre la temperatura de la superficie del mar)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 040 | Número de la órbita |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
| 3 01 021 | Latitud/longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos | Aumentar la anchura de datos |  |
| 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular el aumento de la anchura de datos |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
| 0 08 013 | Calificador día/noche |  |  |
| 0 08 072 | Tipo de píxel(es) |  |  |
| 0 33 084 | Banderines de calidad del nivel del píxel |  |  |
| 0 07 062 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua |  |  |
| 0 33 086 | Calidad de la recuperación del nivel del píxel |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |
| 0 07 062 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua | Cima de la capa |  |
| 0 07 062 | Profundidad por debajo de la superficie del mar/agua | Fondo de la capa |  |
| 0 33 086 | Calidad de la recuperación del nivel del píxel |  |  |
| 0 22 043 | Temperatura del mar/agua |  |  |

3 10 064 (Datos relacionados con el espesor óptico de aerosol)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 2 01 133 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
| 3 01 021 | Latitud, longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
| 0 08 029 | Tipo de superficie |  |  |
| 0 08 046 | Tipo de componente físico o químico atmosférico |  |  |
| 0 33 085 | Banderines de calidad del espesor óptico de aerosol |  |  |
| 0 33 086 | Calidad de recuperación de la densidad de píxeles |  |  |
| 0 15 049 | Exponente de Angstrom de longitud de onda para aerosoles |  |  |
| 0 33 086 | Calidad de recuperación de la densidad de píxeles |  |  |
| 1 02 011 | Repetir 2 descriptores 11 veces |  |  |
| 0 02 155 | Longitud de onda del canal satelital |  |  |
| 0 15 062 | Espesor óptico de aerosol |  |  |

3 10 065 (Datos del perfil del nadir de OMPS (serie cartográfica y perfiladora del ozono))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
| 3 01 021 | Latitud, longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
| 0 33 071 | Calidad del perfil de ozono |  |  |
| 0 33 070 | Calidad del contenido total de ozono |  |  |
| 0 20 021 | Tipo de precipitación |  |  |
| 0 15 045 | Dióxido de azufre |  |  |
| 0 15 046 | Índice de contaminación por volcanes |  |  |
| 0 08 065 | Indicador de destello solar |  |  |
| 0 33 087 | Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur |  |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) |  |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) |  |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 1 05 012 | Repetir 5 descriptores 12 veces |  |  |
| 0 10 040 | Recuperación de datos sobre el número de capas |  |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 005 | p del ozono |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 046 | Tipo de componente físico o químico atmosférico |  |  |
| 1 07 019 | Repetir 7 descriptores 19 veces |  |  |
| 0 10 040 | Recuperación de datos sobre el número de capas |  |  |
| 0 10 004 | Presión |  |  |
| 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes |  |  |
| 2 07 006 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 008 | Significando del coeficiente de mezclado volumétrico |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 090 | Escala decimal de los significandos siguientes | Fijar en faltante (anular) |  |

3 10 066 (Datos de la columna total de OMPS (serie cartográfica y perfiladora del ozono))

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 07 003 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 33 082 | Banderines de calidad del geoposicionamiento |  |  |
| 3 01 021 | Latitud, longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 01 129 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 07 002 | Altura o altitud |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 08 075 | Calificador de órbita ascendente/descendente |  |  |
| 0 20 081 | Nubosidad en el segmento | Fracción nubosa |  |
| 2 07 004 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 030 | Índice de contaminación por aerosoles |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 20 065 | Capa de nieve |  |  |
| 0 15 041 | Índice de dióxido de azufre |  |  |
| 0 33 086 | Calidad de recuperación de la densidad de píxeles |  |  |
| 0 33 087 | Alcance del satélite en la anomalía del Atlántico sur |  |  |
| 0 33 088 | Banderín de calidad de la columna total de ozono |  |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 0 Superficie |  |
| 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total |  |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 Cima de las nubes |  |
| 0 33 042 | Tipo de límite representado por el valor siguiente | = 0 Límite inferior exclusivo (>) |  |
| 2 07 001 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 07 004 | Presión | Presión en la cima de nubes |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total | Presión inferior a la de la cima de nubes |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 01 032 | Aplicación de producción | = 0 Primera aproximación ¦ Definida por el centro de generación local |  |
| 2 07 002 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos |  |  |
| 0 15 001 | Ozono total | Primera aproximación de la columna total de ozono |  |
| 2 07 000 | Aumento de escala, valor de referencia y anchura de datos | Anular |  |

3 10 067 (Datos de viento obtenidos por satélite)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  | Note D28: En el contexto del descriptor 3 10 067, los valores de presión que siguen inmediatamente a la aparición de componentes de viento deben entenderse como correspondientes a esos componentes. |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 25 061 | Identificación del programa informático y número de versión |  |  |
| 0 25 062 | Identificación de la base de datos |  |  |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 153 | Frecuencia central del canal satelital |  |  |
| 0 01 012 | Dirección del movimiento de la plataforma de observación |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de anchura de datos |  |  |
| 0 02 026 | Resolución transversal a la trayectoria |  |  |
| 0 02 027 | Resolución en el sentido de la trayectoria |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de anchura de datos | Anular |  |
| 0 02 028 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección x | Tamaño de la casilla del blanco |  |
| 0 02 029 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección y | Tamaño de la casilla del blanco |  |
| 0 02 161 | Método de procesamiento de los datos de viento |  |  |
| 0 02 164 | Método de correlación del trazador |  |  |
| 0 02 023 | Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales |  |  |
| 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
| 0 08 013 | Calificador día/noche |  |  |
| 0 01 124 | Identificador de punto de retícula |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 005 | Minuto |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 01 023 | Número de secuencia de observación |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 0 02 153 | Frecuencia central del canal satelital |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/tempteratura del aire |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 1 19 000 | Repetición diferida de 19 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
| 0 04 086 | Largo período o desplazamiento de tiempo | Segundos |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran precisión) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran precisión) |  |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 11 113 | Seguimiento de la correlación del vector |  |  |
| 0 25 148 | Coeficiente de variación |  |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 20 111 | Componente principal de la elipse del error del eje x |  |  |
| 0 20 112 | Componente principal de la elipse del error del eje y |  |  |
| 0 20 114 | Ángulo del eje y en la elipse de error |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 27 primera aproximación |  |
| 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 4 predicción |  |
| 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | = 10 nivel de ajuste óptimo |  |
| 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 02 004 | Repetir 2 descriptores 4 veces |  |  |
| 0 01 032 | Aplicación de producción |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 33 066 | Banderín de calidad del VMA |  |  |
| 0 20 081 | Nubosidad en el segmento |  |  |
| 0 20 012 | Tipo de nubes |  | (Véase la nota 2.) |
| 0 20 056 | Fase de las nubes |  |  |
| 1 17 000 | Repetición diferida de 17 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | =2 cima de las nubes |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 25 149 | Costo de estimación óptima |  |  |
| 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 0 13 093 | Espesor óptico de las nubes |  |  |
| 0 13 109 | Trayectoria del agua líquida/hielo |  |  |
| 0 40 038 | Tamaño de las partículas de la nube |  |  |
| 0 08 011 | Característica meteorológica | = 12 nube |  |
| 0 14 050 | Emisividad |  |  |
| 0 08 011 | Característica meteorológica | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |

3 10 068 (Variables del campo de visión del VASS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 08 070 | Calificador del producto de sondeo vertical |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 12 064 | Temperatura del instrumento |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 2 01 136 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
| 0 05 041 | Número de la línea de exploración |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 043 | Número del campo de visión |  |  |
| 3 01 011 | Año, mes, día |  |  |
| 3 01 012 | Hora, minuto |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
| 2 02 131 | Cambio de escala |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 2 02 126 | Cambio de escala |  |  |
| 0 07 001 | Altura de la estación |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 0 10 007 | Altura |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 07 025 | Ángulo cenital del sol |  |  |
| 0 05 022 | Azimut solar |  |  |
| 0 13 040 | Banderín de superficie |  |  |
| 0 12 101 | Temperatura/temperatura del aire | Temperatura de la superficie terrestre u oceánica |  |
| 2 01 131 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 11 011 | Dirección del viento a 10 m | Viento en la superficie del océano |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
| 2 01 130 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 11 012 | Velocidad del viento a 10 m | Viento en la superficie del océano |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
| 0 20 029 | Banderín de lluvia |  |  |
| 0 20 010 | Cubierta de nubes (total) |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 0 13 162 | Agua líquida en la nube |  |  |
| 0 14 050 | Emisividad |  |  |

3 10 069 (Variables del canal del VASS)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 05 042 | Número de canal |  |  |
| 2 01 139 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
| 0 02 155 | Longitud de onda del canal satelital |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |
| 0 25 077 | Coeficiente 1 de corrección del ancho de banda |  |  |
| 0 25 078 | Coeficiente 2 de corrección del ancho de banda |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
| 2 01 132 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
| 2 02 129 | Cambio de escala |  |  |
| 0 12 063 | Temperatura de luminancia |  |  |
| 2 02 000 | Cambio de escala | Anular |  |
| 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos | Anular |  |

3 10 070 (Informe de la sonda de temperatura por microondas del VASS del FY-3)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 068 | Variables del campo de visión del VASS |  |  |
| 1 01 013 | Repetir 1 descriptor 13 veces |  |  |
| 3 10 069 | Variables del canal del VASS |  |  |

3 10 071 (Datos de viento obtenidos por satélite)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 068 | Variables del campo de visión del VASS |  |  |
| 1 01 015 | Repetir 1 descriptor 15 veces |  |  |
| 3 10 069 | Variables del canal del VASS |  |  |

3 10 072 (Datos de viento obtenidos por satélite)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 10 068 | Variables del campo de visión del VASS |  |  |
| 1 01 026 | Repetir 1 descriptor 26 veces |  |  |
| 3 10 069 | Variables del canal del VASS |  |  |

3 10 077 (Datos de viento obtenidos por satélite)

| SECUENCIA DE DESCRIPTORES | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 01 034 | Identificación del centro secundario de origen/generación |  |  |
| 0 25 061 | Identificación del programa informático y número de versión |  |  |
| 0 25 062 | Identificación de la base de datos |  |  |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 153 | Frecuencia central del canal del satélite |  |  |
| 0 01 012 | Dirección del desplazamiento de la plataforma de observación en movimiento |  |  |
| 2 01 138 | Cambio de la anchura de datos |  |  |
| 0 02 026 | Resolución transversal a la trayectoria |  |  |
| 0 02 027 | Resolución en el sentido de la trayectoria |  |  |
| 2 01 000 | Cambio de la anchura de datos Métodos | Anular |  |
| 0 02 028 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección X | Tamaño de la casilla del blanco |  |
| 0 02 029 | Dimensión del segmento en el nadir en la dirección Y | Tamaño de la casilla del blanco |  |
| 0 02 161 | Método de procesamiento del viento |  |  |
| 0 02 164 | Método de correlación del trazador |  |  |
| 0 02 023 | Método de cálculo del viento a partir de datos satelitales |  |  |
| 0 08 012 | Calificador tierra/mar |  |  |
| 0 08 013 | Calificador día/noche |  |  |
| 0 01 124 | Identificador de punto de retícula |  |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 04 001 | Año |  |  |
| 0 04 002 | Mes |  |  |
| 0 04 003 | Día |  |  |
| 0 04 004 | Hora |  |  |
| 0 04 005 | Minuto |  |  |
| 0 04 006 | Segundo |  |  |
| 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
| 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 11 001 | Dirección del viento |  |  |
| 0 11 002 | Velocidad del viento |  |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 01 023 | Número de secuencia de observación |  |  |
| 1 04 000 | Repetición diferida de 4 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 1 13 000 | Repetición diferida de 13 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
| 0 02 020 | Clasificación de los satélites |  |  |
| 0 01 007 | Identificador del satélite |  |  |
| 0 02 019 | Instrumentos de satélite |  |  |
| 0 05 042 | Número del canal |  |  |
| 0 02 153 | Frecuencia central del canal del satélite |  |  |
| 0 05 040 | Número de órbita |  |  |
| 0 07 024 | Ángulo cenital del satélite |  |  |
| 0 05 021 | Rumbo o azimut |  |  |
| 0 02 162 | Método ampliado de determinación de la altura |  |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 12 001 | Temperatura/temperatura del aire |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 1 19 000 | Repetición diferida de 19 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
| 0 04 086 | Período o desplazamiento de tiempo largo | Segundos |  |
| 0 05 001 | Latitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 06 001 | Longitud (gran exactitud) |  |  |
| 0 11 003 | componente u |  |  |
| 0 11 004 | componente v |  |  |
| 0 11 113 | Seguimiento de la correlación del vector |  |  |
| 0 25 148 | Coeficiente de variación |  |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 11 003 | componente u |  |  |
| 0 11 004 | componente v |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 03 000 | Repetición diferida de 3 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 20 111 | Componente principal de la elipse de error del eje x |  |  |
| 0 20 112 | Componente menor de la elipse de error del eje y |  |  |
| 0 20 114 | Ángulo del eje x en la elipse de error |  |  |
| 0 01 033 | Identificación del centro de origen/generación |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 27 primera aproximación |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | = 4 predicción |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 08 021 | Significación temporal | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | = 10 nivel de ajuste óptimo |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 11 095 | Componente u del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 11 096 | Componente v del vector de viento del modelo |  |  |
| 0 08 086 | Significación vertical para la predicción numérica del tiempo | Fijar en faltante (anular) |  |
| 1 02 004 | Repetición de 2 descriptores 4 veces |  |  |
| 0 01 044 | Aplicación de producción estándar |  |  |
| 0 33 007 | Porcentaje de confianza |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
| 0 07 004 | Presión |  |  |
| 0 11 003 | Componente u |  |  |
| 0 11 004 | Componente v |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 33 066 | Banderín de calidad del vector de movimiento atmosférico (VMA) |  |  |
| 0 20 081 | Nubosidad en el segmento |  |  |
| 0 20 012 | Tipo de nubes |  |  |
| 0 20 056 | Fase de las nubes |  |  |
| 1 17 000 | Repetición diferida de 17 descriptores |  |  |
| 0 31 001 | Factor de repetición diferida del descriptor |  |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden |  |  |
| 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | = 0 incertidumbre estándar |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | = 2 cima de las nubes |  |
| 0 12 001 | Temperatura |  |  |
| 0 08 003 | Significación vertical (observaciones satelitales) | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
| 0 08 092 | Expresión de la incertidumbre de medición | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 25 149 | Costo de estimación óptima |  |  |
| 0 20 016 | Presión en la cima de las nubes |  |  |
| 0 20 014 | Altura de la cima de las nubes |  |  |
| 0 13 093 | Espesor óptico de la nube |  |  |
| 0 13 109 | Trayectoria del agua helada/líquida |  |  |
| 0 40 038 | Tamaño de las partículas de la nube |  |  |
| 0 08 011 | Característica meteorológica | = 12 nube |  |
| 0 14 050 | Emisividad |  |  |
| 0 08 011 | Característica meteorológica | Fijar en faltante (anular) |  |
| 0 08 023 | Estadísticas de primer orden | Fijar en faltante (anular) |  |