Classe 02 : Instruments

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 02 001 | Type de station | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 002 | Type d'instrument pour la mesure du vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 4 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 02 003 | Type d'équipement de mesure utilisé | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 004 | Type d'instrument utilisé pour la mesure de l'évaporation ou type de culture pour lequel est indiquée l'évapotranspiration | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 005 | Précision des observations de la température | K | 2 | 0 | 7 | K | 2 | 3 |  |
| 0 02 007 | Type de capteur pour les instruments de mesure de la hauteur d'eau | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 008 | Type de plate-forme en mer | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 011 | Type de radiosonde | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 02 012 | Méthode de calcul des données de radiosondage | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 013 | Correction du rayonnement solaire et infrarouge | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 014 | Technique de poursuite/état du système utilisé | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 02 015 | Degré d'équipement de la radiosonde | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 016 | Configuration de la radiosonde | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 5 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 02 017 | Algorithmes de correction pour les mesures d'humidité | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 019 | Instruments satellitaires | Table de code | 0 | 0 | 11 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 0 02 020 | Classification des satellites | Table de code | 0 | 0 | 9 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 02 021 | Données instrumentales satellitaires utilisées dans le traitement | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 | (voir Note 8) |
| 0 02 022 | Technique utilisée pour le traitement des données satellitaires | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 02 023 | Méthode de calcul du vent à partir de données satellitaires | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 024 | Méthode de calcul de l'humidité moyenne intégrée | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 025 | Canal/canaux de satellite utilisé(s) pour les calculs d'indicateurs | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 25 | Table d'indicateurs | 0 | 9 |  |
| 0 02 026 | Résolution en travers de la trajectoire | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 0 02 027 | Résolution dans le sens de la route du satellite | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 0 02 028 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée x | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 02 029 | Dimension du secteur au nadir en coordonnée y | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 02 030 | Méthode de mesure du courant | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 031 | Durée et heure de la mesure du courant | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 032 | Indicateur de numérisation | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 033 | Méthode de mesure de la salinité en fonction de la profondeur | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 034 | Type de lest (stabilisateur) | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 035 | Longueur du câble | m | 0 | 0 | 9 | m | 0 | 3 |  |
| 0 02 036 | Type de bouée | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 037 | Méthode d'observation des marées | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 038 | Méthode de mesure de la température et/ou de la salinité de l'eau | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 039 | Méthode de mesure de la température du thermomètre mouillé | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 040 | Méthode d'élimination des effets de la vitesse et du mouvement de la plate-forme dans les mesures de courant | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 041 | Méthode d'estimation utilisée pour les comptes rendus relatifs aux caractéristiques synoptiques | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 042 | Indicateur de l'unité de vitesse du courant marin de surface | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 044 | Indicateur destiné à préciser la méthode de calcul des données spectrales concernant les vagues | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 045 | Indicateur destiné à préciser le type de plate-forme | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 046 | Instruments de mesure des vagues | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 047 | Type du tsunamimètre installé à grande profondeur | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 048 | Indicateur de détecteur de satellite | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 049 | Technique utilisée pour le traitement des données de satellite géostationnaire | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 02 050 | Canaux utilisés par le sondeur du satellite géostationnaire | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 20 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 0 02 051 | Indicateur servant à préciser la méthode d'observation des températures extrêmes | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 052 | Canaux utilisés par l'imageur du satellite géostationnaire | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 6 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 02 053 | Caractéristiques de la température de luminance observée par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 054 | Caractéristiques des paramètres de sondages effectués par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 055 | Paramètres statistiques des sondages par satellite géostationnaire | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 056 | Statistiques sur l'exactitude des sondages par satellite géostationnaire | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 057 | Origine des renseignements de première approximation pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 058 | Périodes de validité des renseignements de première approximation pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 059 | Origine des renseignements d'analyse pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 060 | Origine des renseignements de surface pour sondages par satellite GOES-I/M | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 061 | Système de navigation pour l'aéronautique | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 062 | Type de système de retransmission des données d'aéronef | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 063 | Angle de roulis de l'aéronef | ° | 2 | -18000 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 02 064 | Qualité de l'angle de roulis de l'aéronef | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 065 | Station ACARS de réception au sol | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Caractère | 0 | 5 |  |
| 0 02 066 | Système de réception au sol des données de radiosondage | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 067 | Fréquence de fonctionnement de la radiosonde | Hz | -5 | 0 | 15 | Hz | -5 | 5 |  |
| 0 02 070 | Spécification originale de la latitude/longitude | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 071 | Longueur d'onde spectrographique | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 0 02 072 | Largeur spectrographique | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 0 02 080 | Fabricant du ballon | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 081 | Type de ballon | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 082 | Poids du ballon | kg | 3 | 0 | 12 | kg | 3 | 4 |  |
| 0 02 083 | Type d'abri de gonflement | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 084 | Type de gaz insufflé | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 085 | Quantité de gaz insufflée | kg | 3 | 0 | 13 | kg | 3 | 4 |  |
| 0 02 086 | Longueur de la traîne | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 02 087 | Surface du parachute | m2 | 4 | 0 | 15 | m2 | 4 | 5 |  |
| 0 02 088 | Volume de gaz dans le ballon | m3 | 3 | 0 | 13 | m3 | 3 | 4 |  |
| 0 02 091 | Capteur d'entrée 4/20 mA | A | 4 | 0 | 10 | A | 4 | 3 |  |
| 0 02 092 | Méthode de calcul du profil de l'ozone | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 095 | Type de capteur de pression | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 096 | Type de capteur de température | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 097 | Type de capteur d'humidité | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 099 | Polarisation | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 100 | Constante radar | dB | 1 | 0 | 12 | dB | 1 | 4 | (voir Note 9) |
| 0 02 101 | Type d'antenne | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 102 | Hauteur de l'antenne au-dessus de la base de la tour | m | 0 | 0 | 8 | m | 0 | 3 |  |
| 0 02 103 | Radôme | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 02 104 | Polarisation de l'antenne | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 105 | Gain maximal de l'antenne | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 106 | Ouverture de faisceau à 3 dB | ° | 1 | 0 | 6 | ° | 1 | 2 |  |
| 0 02 107 | Suppression des lobes latéraux | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 108 | Rapport de découplage de polarisation croisée dans l'axe | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 109 | Vitesse angulaire de l'antenne (en azimut) | deg/s | 2 | 0 | 12 | deg/s | 2 | 4 |  |
| 0 02 110 | Vitesse angulaire de l'antenne (en élévation) | deg/s | 2 | 0 | 12 | deg/s | 2 | 4 |  |
| 0 02 111 | Angle d'incidence du radar | ° | 1 | 0 | 10 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 02 112 | Angle d'ouverture du faisceau radar | ° | 1 | 0 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 02 113 | Nombre de visées en azimut | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 02 114 | Surface équivalente de l'antenne | m2 | 0 | 0 | 15 | m2 | 0 | 5 |  |
| 0 02 115 | Type d'équipement d'observation en surface | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 116 | Pourcentage de la bande 320 MHz traité | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 117 | Pourcentage de la bande 80 MHz traité | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 118 | Pourcentage de la bande 20 MHz traité | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 119 | Fonctionnement de l'instrument RA-2 | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 120 | Fréquence des vagues | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 0 02 121 | Fréquence moyenne | Hz | -8 | 0 | 7 | Hz | -8 | 3 |  |
| 0 02 122 | Gamme d'agilité de fréquence | Hz | -6 | -128 | 8 | Hz | -6 | 3 |  |
| 0 02 123 | Puissance de crête | W | -4 | 0 | 7 | W | -4 | 3 |  |
| 0 02 124 | Puissance moyenne | W | -1 | 0 | 7 | W | -1 | 3 |  |
| 0 02 125 | Fréquence de répétition des impulsions | Hz | -1 | 0 | 8 | Hz | -1 | 3 |  |
| 0 02 126 | Largeur d'impulsion | s | 7 | 0 | 6 | s | 7 | 2 |  |
| 0 02 127 | Fréquence intermédiaire du récepteur | Hz | -6 | 0 | 7 | Hz | -6 | 3 |  |
| 0 02 128 | Bande passante aux fréquences intermédiaires | Hz | -5 | 0 | 6 | Hz | -5 | 2 |  |
| 0 02 129 | Signal minimal détectable | dB | 0 | -150 | 5 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 02 130 | Portée dynamique | dB | 0 | 0 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 02 131 | Commande de gain variable dans le temps | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 02 132 | Exactitude du pointage en azimut | ° | 2 | 0 | 6 | ° | 2 | 2 |  |
| 0 02 133 | Exactitude de l'angle de site | ° | 2 | 0 | 6 | ° | 2 | 2 |  |
| 0 02 134 | Azimut du faisceau d'antenne | ° | 2 | 0 | 16 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 02 135 | Angle de site de l'antenne | ° | 2 | -9000 | 15 | ° | 2 | 5 |  |
| 0 02 136 | Portée atteinte par correction de l'affaiblissement de portée | m | -3 | 0 | 16 | m | -3 | 5 |  |
| 0 02 137 | Rapport de double fréquence de répétition des impulsions du radar | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 138 | Direction de rotation de l'antenne | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 139 | Configuration de l'instrument SIRAL | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 140 | Angle d'azimut du faisceau de radar de satellite | ° | 0 | 0 | 9 | ° | 0 | 3 | Note B111: Il est à noter que le descripteur 0 02 140 est l’angle d’azimut mesuré dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à partir du vecteur de mouvement du satellite. |
| 0 02 141 | Type de mesure | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Caractère | 0 | 3 |  |
| 0 02 142 | Numéro de série/identificateur du type d'instrument de mesure de l'ozone | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Caractère | 0 | 4 | Note B91: Dans le descripteur 0 02 142: le numéro de série/identification de l’instrument de mesure de l’ozone est d’une longueur de quatre caractères. Pour les instruments Dobson japonais, tronquer le(s) premier(s) chiffre(s). |
| 0 02 143 | Type d'instrument de mesure de l'ozone | Table de code | 0 | 0 | 7 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 02 144 | Type de source lumineuse pour spectrophotomètre Brewer | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 145 | Longueurs d'ondes et réglage pour instruments Dobson | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 146 | État de la source pour instruments Dobson | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 147 | Mode de transmission au centre de collecte des données | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 148 | Système de collecte de données et/ou de positionnement | Table de code | 0 | 0 | 5 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 149 | Type de bouée de collecte de données | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 150 | Numéro du canal de l'instrument TOVS/ATOVS/AVHRR | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 151 | Indicateur d'identification du radiomètre | Table de code | 0 | 0 | 11 | Table de code | 0 | 4 |  |
| 0 02 152 | Instrument de satellite utilisé dans le traitement des données | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 31 | Table d'indicateurs | 0 | 10 | Note B46: Le descripteur 0 02 019 devrait être utilisé au lieu du descripteur 0 02 152 pour l’identification d’un seul instrument satellitaire. |
| 0 02 153 | Fréquence centrale du canal du satellite | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 0 02 154 | Largeur de bande du canal du satellite | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 0 02 155 | Longueur d'onde du canal du satellite | m | 9 | 0 | 16 | m | 9 | 5 |  |
| 0 02 156 | Pourcentage de mesures océaniques correctes après retraitement de la bande Ku | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 157 | Pourcentage de mesures océaniques correctes après retraitement de la bande S | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 158 | Instrument RA-2 | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 02 159 | Instrument MWR | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 02 160 | Longueur d'onde sur laquelle fonctionne le radar | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 161 | Méthode de traitement des données du vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 16 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 02 162 | Méthode élargie de détermination de l'altitude | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 163 | Méthode de détermination de l'altitude | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 164 | Méthode de corrélation des traceurs | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 02 165 | Indicateur de type de luminance énergétique | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 15 | Table d'indicateurs | 0 | 5 |  |
| 0 02 166 | Type de luminance énergétique | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 167 | Méthode de calcul de la luminance énergétique | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 168 | Pression hydrostatique de l'extrémité inférieure du câble (chaîne à thermistance) | Pa | -3 | 0 | 16 | Pa | 0 | 5 |  |
| 0 02 169 | Type d'anémomètre | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 170 | Capteur d'humidité de l'aéronef | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 171 | Numéro de série de l'instrument de mesure du profil de la température de l'eau | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Caractère | 0 | 8 |  |
| 0 02 172 | Type de produit pour les données extraites concernant les gaz atmosphériques | Table de code | 0 | 0 | 8 | Table de code | 0 | 3 |  |
| 0 02 173 | Carré de l'angle de visée latérale | deg2 | 4 | 0 | 10 | deg2 | 4 | 4 | Note B124: Carré de l’angle de visée latérale calculé à partir des paramètres obtenus en bande Ku; unité : 10 –4 deg 2 ; valeur minimale usuelle : 0; valeur maximale usuelle: 900. |
| 0 02 174 | Nombre moyen de pixels en visée latérale | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 02 175 | Méthode de mesure des précipitations | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 176 | Méthode de mesure de l'état du sol | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 177 | Méthode de mesure de l'épaisseur de neige | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 178 | Méthode de mesure de la teneur en eau à l'état liquide des précipitations | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 179 | Type d'algorithme utilisé pour l'état du ciel | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 180 | Système principal de détection du temps présent | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 181 | Capteur supplémentaire du temps présent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 21 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 0 02 182 | Système de mesure de la visibilité | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 183 | Système de détection des nuages | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 184 | Type de capteur de détection de la foudre | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 185 | Méthode de mesure de l'évaporation | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 02 186 | Détection des divers types de précipitations | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 30 | Table d'indicateurs | 0 | 10 |  |
| 0 02 187 | Détection d'autres phénomènes météorologiques | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 18 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 02 188 | Détection d'un obscurcissement | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 21 | Table d'indicateurs | 0 | 7 |  |
| 0 02 189 | Distinction entre les différents types d'éclairs | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 12 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 02 190 | Message d'observation Lagrangien provenant d'une bouée | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 191 | Calcul de la hauteur géopotentielle | Table de code | 0 | 0 | 4 | Table de code | 0 | 2 |  |

Note B121: Pour certains éléments de cette classe, une indication de la précision escomptée peut être implicite.

Note B155: Cette classe peut aussi contenir des éléments concernant les méthodes d’observation.

Note B156: La présente classe doit contenir des éléments décrivant les instruments utilisés pour obtenir les éléments météorologiques représentés.