Classe 21 : Données de radar

| FXY | NOM DE L'ÉLÉMENT | UNITÉ BUFR | ÉCHELLE | VAL. RÉF. | BITS | UNITÉ CREX | ÉCHELLE | CAR. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 21 001 | Réflectivité horizontale | dB | 0 | -64 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 002 | Réflectivité verticale | dB | 0 | -64 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 003 | Réflectivité différentielle | dB | 1 | -5 | 7 | dB | 1 | 3 |  |
| 0 21 004 | Réflectivité différentielle | dB | 2 | -800 | 11 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 005 | Rapport de dépolarisation rectiligne | dB | 0 | -65 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 21 006 | Rapport de dépolarisation circulaire | dB | 0 | -65 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 21 011 | Vitesse Doppler moyenne dans la direction x | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 012 | Vitesse Doppler moyenne dans la direction y | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 013 | Vitesse Doppler moyenne dans la direction z | m/s | 0 | -128 | 8 | m/s | 0 | 3 |  |
| 0 21 014 | Vitesse Doppler moyenne (radiale) | m/s | 1 | -4096 | 13 | m/s | 1 | 4 |  |
| 0 21 017 | Largeur spectrale de la vitesse Doppler | m/s | 1 | 0 | 8 | m/s | 1 | 3 |  |
| 0 21 018 | Vitesse en dehors de l'intervalle de NYQUIST | m/s | 1 | 0 | 10 | m/s | 1 | 4 |  |
| 0 21 019 | Vitesse en haut de l'intervalle de NYQUIST | m/s | 1 | 0 | 10 | m/s | 1 | 3 |  |
| 0 21 021 | Altitude maximale des échos | m | -3 | 0 | 4 | m | -3 | 2 |  |
| 0 21 022 | Décalage des cellules de distance | m | 1 | 0 | 14 | m | 1 | 5 |  |
| 0 21 023 | Taille des cellules de distance | m | 0 | 0 | 14 | m | 0 | 5 |  |
| 0 21 024 | Décalage d'azimut | ° | 1 | 0 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 21 025 | Résolution azimutale | ° | 1 | 0 | 8 | ° | 1 | 3 |  |
| 0 21 028 | Phase différentielle | ° | 1 | 0 | 12 | ° | 1 | 4 |  |
| 0 21 029 | Coefficient de corrélation de polarisation croisée | Numérique | 2 | -100 | 8 | Numérique | 2 | 3 |  |
| 0 21 030 | Rapport signal-bruit | dB | 0 | -32 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 031 | Contenu en eau liquide, intégré verticalement | kg m-2 | 0 | 0 | 7 | kg m-2 | 0 | 3 |  |
| 0 21 036 | Intensité des précipitations mesurée par radar | m/s | 7 | 0 | 12 | m/s | 7 | 4 |  |
| 0 21 041 | Hauteur de la bande brillante | m | -2 | 0 | 8 | m | -2 | 3 |  |
| 0 21 051 | Puissance du signal supérieure à 1 mW | dB | 0 | -256 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 062 | Rétrodiffusion | dB | 2 | -5000 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 063 | Résolution radiométrique (valeur de bruit) | % | 1 | 0 | 10 | % | 1 | 4 |  |
| 0 21 064 | Estimation des bruits parasites | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 065 | Totalisateur de paquets manquants | Numérique | 0 | -127 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 066 | Données sur le degré de confiance du produit SAR mode vague | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 12 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 21 067 | Données sur le degré de confiance du produit concernant le vent | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 13 | Table d'indicateurs | 0 | 5 |  |
| 0 21 068 | Données sur le degré de confiance du produit du radioaltimètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 8 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 21 069 | Données sur le degré de confiance du produit concernant la température de la mer en surface | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 10 | Table d'indicateurs | 0 | 4 |  |
| 0 21 070 | Données sur le degré de confiance du produit concernant la température de surface de la mer (SADIST-2) | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 23 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 071 | Maxima | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 072 | État d'étalonnage de l'altimètre sur satellite | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 4 | Table d'indicateurs | 0 | 2 |  |
| 0 21 073 | Mode de l'altimètre sur satellite | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 21 075 | Intensité spectrale de l'image | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 076 | Représentation des intensités | Table de code | 0 | 0 | 3 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 077 | Correction d'altitude (ionosphère) | m | 3 | 0 | 14 | m | 3 | 5 |  |
| 0 21 078 | Correction d'altitude (troposphère sèche) | m | 3 | 0 | 9 | m | 3 | 3 |  |
| 0 21 079 | Correction d'altitude (troposphère humide) | m | 3 | 2000 | 10 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 080 | Correction d'altitude (constance d'étalonnage) | m | 3 | 0 | 11 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 081 | Correction de boucle ouverte (boucle hauteur-temps) | m | 3 | 0 | 10 | m | 3 | 4 |  |
| 0 21 082 | Correction de boucle ouverte (contrôle de gain automatique) | dB | 3 | -3000 | 14 | dB | 3 | 5 |  |
| 0 21 083 | Étalonnage - cible chaude | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 084 | Étalonnage - cible froide | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 085 | Nombre de bandes transversales de mesure de la température de la mer en surface par ATSR | Numérique | 0 | 0 | 4 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 086 | Nombre moyen de pixels au nadir uniquement | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 087 | Nombre moyen de pixels en double visée | Numérique | 0 | 0 | 9 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 088 | Rétrodiffusion, conditions humides | dB | 2 | -5000 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 091 | 0ième moment du spectre Doppler du signal radar | dB | 0 | -100 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 092 | 0ième moment du spectre Doppler du signal RASS (Système de sondage radio-acoustique) | dB | 0 | -100 | 8 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 21 093 | Maxima bande Ku | Numérique | 3 | 0 | 16 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 094 | Maxima bande S | Numérique | 3 | 0 | 16 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 101 | Nombre d'ambiguïtés vectorielles | Numérique | 0 | 0 | 3 | Numérique | 0 | 1 |  |
| 0 21 102 | Indice du vecteur vent retenu | Numérique | 0 | 0 | 3 | Numérique | 0 | 1 |  |
| 0 21 103 | Nombre total de mesures de sigma-0 | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 104 | Vraisemblance calculée pour la solution obtenue | Numérique | 3 | -30000 | 15 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 105 | Surface équivalente radar normalisée | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 106 | Coefficient de variance Kp (alpha) | Numérique | 3 | 0 | 14 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 107 | Coefficient de variance Kp (bêta) | Numérique | 8 | 0 | 16 | Numérique | 8 | 5 |  |
| 0 21 109 | Qualité du vecteur vent mesuré à l'intérieur de la cellule par SEAWINDS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 17 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 110 | Numéro de sigma-0 du faisceau intérieur (à l'avant du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 111 | Numéro de sigma-0 du faisceau extérieur (à l'avant du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 112 | Numéro de sigma-0 du faisceau intérieur (à l'arrière du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 113 | Numéro de sigma-0 du faisceau extérieur (à l'arrière du satellite) | Numérique | 0 | 0 | 6 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 114 | Coefficient de variance Kp (gamma) | dB | 3 | -140000 | 18 | dB | 3 | 6 |  |
| 0 21 115 | Qualité de sigma-0 déterminée par SEAWINDS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 17 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 116 | Mode de sigma-0 déterminé par SEAWINDS | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 17 | Table d'indicateurs | 0 | 6 |  |
| 0 21 117 | Contrôle de la qualité de la variance de sigma-0 | Numérique | 2 | 0 | 16 | Numérique | 2 | 5 |  |
| 0 21 118 | Correction d'atténuation sur sigma-0 | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 119 | Modèle géophysique de diffusomètre vent | Table de code | 0 | 0 | 6 | Table de code | 0 | 2 |  |
| 0 21 120 | Probabilité de pluie | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 121 | Indice de pluie déterminé par SEAWINDS à partir d'une fonction objective normalisée | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 122 | Correction d'atténuation sur sigma-0 (sur la base de tB) | dB | 2 | -10000 | 14 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 123 | Surface équivalente radar normalisée déterminée par SEAWINDS | dB | 2 | -30000 | 15 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 128 | Nombre de points valables par seconde utilisés pour dériver les paramètres précédents | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 130 | Énergie spectrale totale | Numérique | 6 | 0 | 28 | Numérique | 6 | 9 |  |
| 0 21 131 | Énergie spectrale maximale | Numérique | 6 | 0 | 28 | Numérique | 6 | 9 |  |
| 0 21 132 | Direction de l'énergie spectrale maximale sur la grille de grande résolution | ° | 3 | 0 | 19 | ° | 3 | 6 |  |
| 0 21 133 | Longueur d'onde de l'énergie spectrale maximale sur la grille de grande résolution | m | 3 | 0 | 29 | m | 3 | 9 |  |
| 0 21 134 | Pouvoir séparateur de l'interspectre de covariance | rad/m | 3 | 0 | 19 | rad/m | 3 | 6 |  |
| 0 21 135 | Partie réelle des interspectres, en nombre de cellules de la grille polaire | Numérique | 3 | -524288 | 20 | Numérique | 3 | 7 |  |
| 0 21 136 | Partie imaginaire des interspectres, en nombre de cellules de la grille polaire | Numérique | 3 | -524288 | 20 | Numérique | 3 | 7 |  |
| 0 21 137 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande Ku | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 138 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type pour l'océan en bande Ku | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 139 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans la bande Ku | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 140 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande S | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 141 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type pour l'océan en bande S | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 142 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans la bande S | dB | 2 | -1024 | 11 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 143 | Atténuation par la pluie en bande Ku | dB | 2 | -1073741824 | 31 | dB | 2 | 10 |  |
| 0 21 144 | Indicateur de pluie de l'altimètre | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 2 | Table d'indicateurs | 0 | 1 |  |
| 0 21 145 | Commande automatique de gain dans la bande Ku | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 146 | Moyenne quadratique de la commande automatique de gain dans la bande Ku | dB | 2 | 0 | 8 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 147 | Nombre de points corrects pour la commande automatique de gain dans la bande Ku | Numérique | 0 | 0 | 5 | Numérique | 0 | 2 |  |
| 0 21 148 | Indicateur de variation du front arrière | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 9 | Table d'indicateurs | 0 | 3 |  |
| 0 21 150 | Recoupement de faisceaux | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 151 | Erreur estimative de sigma-0 à une incidence de 40° | dB | 2 | 0 | 9 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 152 | Pente à une incidence de 40° | dB/deg | 2 | -80 | 7 | dB/deg | 2 | 2 |  |
| 0 21 153 | Erreur estimative de la pente à une incidence de 40° | dB/deg | 2 | -40 | 6 | dB/deg | 2 | 2 |  |
| 0 21 154 | Sensibilité à l'humidité du sol | dB | 2 | 0 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 155 | Qualité du vecteur vent dans la cellule | Table d'indicateurs | 0 | 0 | 24 | Table d'indicateurs | 0 | 8 |  |
| 0 21 156 | Distance de rétrodiffusion | Numérique | 1 | -4096 | 13 | Numérique | 1 | 4 |  |
| 0 21 157 | Perte par unité de longueur utilisée pour l'atmosphère | dB/m | 10 | 0 | 22 | dB/m | 10 | 7 |  |
| 0 21 158 | Qualité de l'estimation de la Kp, ASCAT | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 159 | Unité des sigma-0, ASCAT | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 160 | Utilisation de données synthétiques, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 161 | Quantité des données synthétiques, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 162 | Qualité de l'orbite et de l'attitude du satellite, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 163 | Contamination par réflexion sur panneau solaire, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 164 | Présence et qualité des télémesures, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 165 | Fonction de référence extrapolée, ASCAT | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 166 | Fraction terrestre | Numérique | 3 | 0 | 10 | Numérique | 3 | 4 |  |
| 0 21 169 | Indicateur de présence de glace | Table de code | 0 | 0 | 2 | Table de code | 0 | 1 |  |
| 0 21 170 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande C | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 171 | Moyenne quadratique du coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan en bande C | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 172 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans la bande C | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 173 | Commande automatique de gain dans la bande C | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 174 | Moyenne quadratique de la commande automatique de gain dans la bande C | dB | 2 | 0 | 9 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 175 | Nombre de points corrects pour la commande automatique de gain dans la bande C | Numérique | 0 | 0 | 10 | Numérique | 0 | 4 |  |
| 0 21 176 | Correction haute fréquence de la variabilité | m | 3 | 0 | 16 | m | 3 | 5 |  |
| 0 21 177 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé - centre de gravité excentré | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 178 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type à 20 Hz - centre de gravité excentré | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 179 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour le coefficient de rétrodiffusion - centre de gravité excentré | Numérique | 0 | 0 | 16 | Numérique | 0 | 5 |  |
| 0 21 180 | Nombre de points corrects à 20 Hz pour le coefficient de rétrodiffusion pour l'océan | Numérique | 0 | 0 | 8 | Numérique | 0 | 3 |  |
| 0 21 181 | Coefficient de rétrodiffusion pour l'océan à 20 Hz | dB | 2 | 0 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 182 | Maxima à 20 Hz en bande Ku | Numérique | 3 | 0 | 16 | Numérique | 3 | 5 |  |
| 0 21 183 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé pour l'océan dans une bande précise | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 184 | Coefficient de rétrodiffusion corrigé type pour l'océan dans une bande précise | dB | 2 | -32768 | 16 | dB | 2 | 5 |  |
| 0 21 185 | Correction finale de l'erreur instrumentale pour la commande automatique de gain dans une bande précise | dB | 2 | -2048 | 12 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 186 | Commande automatique de gain dans une bande précise | dB | 2 | 0 | 13 | dB | 2 | 4 |  |
| 0 21 187 | Moyenne quadratique de la commande automatique de gain dans une bande précise | dB | 2 | 0 | 8 | dB | 2 | 3 |  |
| 0 21 188 | Nombre de points corrects pour la commande automatique de gain dans une bande précise | Numérique | 0 | 0 | 7 | Numérique | 0 | 3 |  |