Класс 02: Приборное оснащение

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 02 001 | Тип станции | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 002 | Тип приборного обеспечения для измерения ветра | Таблица флагов | 0 | 0 | 4 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 0 02 003 | Тип используемого измерительного оборудования | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 004 | Тип приборов для измерения испарения или вид с.-х. культуры, по которой сообщаются данные об эвапотранспирации | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 005 | Точность измерения температуры | K | 2 | 0 | 7 | K | 2 | 3 |  |
| 0 02 007 | Тип датчика в случае прибора для измерения уровня воды | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 008 | Тип оффшорной платформы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 011 | Тип радиозонда | Кодовая таблица | 0 | 0 | 8 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 02 012 | Расчетный метод для радиозондовых наблюдений | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 013 | Поправка на солнечную и инфракрасную радиацию | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 014 | Методика слежения/состояние используемой системы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 7 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 02 015 | Полнота радиозондовых измерений | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 016 | Конфигурация радиозонда | Таблица флагов | 0 | 0 | 5 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 0 02 017 | Алгоритмы поправок для измерений влажности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 019 | Спутниковые приборы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 11 | Кодовая таблица | 0 | 4 |  |
| 0 02 020 | Классификация спутников | Кодовая таблица | 0 | 0 | 9 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 02 021 | Данные о спутниковых приборах, используемые при обработке | Таблица флагов | 0 | 0 | 9 | Таблица флагов | 0 | 3 | (см. примечание 8) |
| 0 02 022 | Используемая методика обработки спутниковых данных | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 02 023 | Метод расчета ветра по спутниковым данным | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 024 | Метод вычисления средней влажности по слою | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 025 | Спутниковый(е) канал(ы), используемый(е) в вычислениях | Таблица флагов | 0 | 0 | 25 | Таблица флагов | 0 | 9 |  |
| 0 02 026 | Разрешение поперек трассы | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 0 02 027 | Разрешение вдоль трассы | m | 2 | 0 | 12 | m | 2 | 4 |  |
| 0 02 028 | Размер сегмента в надире в направлении X | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 02 029 | Размер сегмента в надире в направлении Y | m | 0 | 0 | 18 | m | 0 | 6 |  |
| 0 02 030 | Метод измерения течения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 031 | Продолжительность и время измерения течения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 032 | Указатель преобразования в цифровую форму | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 033 | Метод измерения солености/глубины | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 034 | Тип плавучего якоря | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 035 | Длина кабеля | m | 0 | 0 | 9 | m | 0 | 3 |  |
| 0 02 036 | Тип буя | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 037 | Метод наблюдения за приливами | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 038 | Метод измерения температуры и/или солености воды | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 039 | Метод измерения температуры по смоченному термометру | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 040 | Метод исключения скорости и направления движения платформы при определении параметров течения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 041 | Метод оценки сводок, касающихся синоптических характеристик | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 042 | Указатель для скорости поверхностного морского течения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 044 | Указатель метода расчета спектральных волновых данных | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 045 | Указатель типа платформы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 046 | Приборы, используемые для измерения волн | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 047 | Тип глубоководного измерителя волн цунами | Кодовая таблица | 0 | 0 | 7 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 048 | Указатель спутникового датчика | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 049 | Используемая методика обработки данных геостационарных спутников | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 02 050 | Используемые каналы геостационарных спутников зондирования | Таблица флагов | 0 | 0 | 20 | Таблица флагов | 0 | 7 |  |
| 0 02 051 | Указатель для определения метода наблюдения за экстремальными температурами | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 052 | Используемые каналы геостационарных спутников изображения | Таблица флагов | 0 | 0 | 6 | Таблица флагов | 0 | 2 |  |
| 0 02 053 | Характеристики яркостной температуры GOES-I/M | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 054 | Характеристики параметров зондирований GOES-I/M | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 055 | Статистические параметры геостационарного зондирования | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 056 | Статистика точности геостационарного зондирования | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 057 | Источник информации в нулевом приближении для зондирования GOES-I/M | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 058 | Эффективное время первой ориентировочной информации для зондирований GOES-I/M | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 059 | Источник аналитической информации для зондирований GOES-I/M | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 060 | Источник приземной информации для зондирований GOES-I/M | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 061 | Навигационная система воздушного судна | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 062 | Тип системы ретрансляции данных с воздушного судна | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 063 | Угол крена воздушного судна | deg | 2 | -18000 | 16 | deg | 2 | 5 |  |
| 0 02 064 | Качество угла крена воздушного судна | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 065 | Наземная принимающая станция ACARS | CCITT IA5 | 0 | 0 | 40 | Символ | 0 | 5 |  |
| 0 02 066 | Наземная система приема сигналов радиозондов | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 067 | Рабочая частота радиозонда | Hz | -5 | 0 | 15 | Hz | -5 | 5 |  |
| 0 02 070 | Первоначальная спецификация широты/ долготы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 071 | Рабочая длина волны спектрографа | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 0 02 072 | Ширина диапазона спектрографа | m | 13 | 0 | 30 | m | 13 | 10 |  |
| 0 02 080 | Производитель шаров-зондов | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 081 | Тип шара-зонда | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 082 | Вес шара-зонда | kg | 3 | 0 | 12 | kg | 3 | 4 |  |
| 0 02 083 | Тип укрытия для шаров-зондов | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 084 | Тип газа, используемого в шаре-зонде | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 085 | Количество газа, используемого в шаре-зонде | kg | 3 | 0 | 13 | kg | 3 | 4 |  |
| 0 02 086 | Длина соединительного шнура шара-зонда | m | 1 | 0 | 10 | m | 1 | 4 |  |
| 0 02 087 | Площадь поверхности парашюта | m2 | 4 | 0 | 15 | m2 | 4 | 5 |  |
| 0 02 088 | Объем газа, использованного в оболочке шара-зонда | m3 | 3 | 0 | 13 | m3 | 3 | 4 |  |
| 0 02 091 | Датчик с входным сигналом 4/20 мА | A | 4 | 0 | 10 | A | 4 | 3 |  |
| 0 02 092 | Метод расчета профиля озона | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 095 | Тип датчика давления | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 096 | Тип датчика температуры | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 097 | Тип датчика влажности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 099 | Поляризация | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 100 | Константа радиолокатора | dB | 1 | 0 | 12 | dB | 1 | 4 | Note B157: Эта константа определяется следующим образом: Z = P + радарная константа, где Z = отражательная способность цели в направлении луча (dBZ), а P = входная мощность приемника выше 1 мВт (дБм). Эта константа используется для нормализации сигнала до эквивалентной дальности 100 км. |
| 0 02 101 | Тип антенны | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 102 | Высота антенны над основанием опоры | m | 0 | 0 | 8 | m | 0 | 3 |  |
| 0 02 103 | Обтекатель антенны | Таблица флагов | 0 | 0 | 2 | Таблица флагов | 0 | 1 |  |
| 0 02 104 | Поляризация антенны | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 105 | Максимальное усиление антенны | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 106 | Ширина луча в 3 дБ | deg | 1 | 0 | 6 | deg | 1 | 2 |  |
| 0 02 107 | Подавление бокового лепестка | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 108 | Выделение поперечной поляризации (по оси) | dB | 0 | 0 | 6 | dB | 0 | 2 |  |
| 0 02 109 | Скорость антенны (азимут) | deg/s | 2 | 0 | 12 | deg/s | 2 | 4 |  |
| 0 02 110 | Скорость антенны (угол места) | deg/s | 2 | 0 | 12 | deg/s | 2 | 4 |  |
| 0 02 111 | Угол падения луча радиолокатора | deg | 1 | 0 | 10 | deg | 1 | 4 |  |
| 0 02 112 | Угол визирования радиолокатора | deg | 1 | 0 | 12 | deg | 1 | 4 |  |
| 0 02 113 | Количество визирований по азимуту | Числовой | 0 | 0 | 4 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 02 114 | Площадь эффективной поверхности антенны | m2 | 0 | 0 | 15 | m2 | 0 | 5 |  |
| 0 02 115 | Тип оборудования для приземных наблюдений | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 116 | Процент обработанной полосы частот 320 МГц | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 117 | Процент обработанной полосы частот 80 МГц | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 118 | Процент обработанной полосы частот 20 МГц | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 119 | Режим работы прибора RA-2 | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 120 | Частота океанских волн | Hz | 3 | 0 | 10 | Hz | 3 | 4 |  |
| 0 02 121 | Средняя частота | Hz | -8 | 0 | 7 | Hz | -8 | 3 |  |
| 0 02 122 | Диапазон перестройки частоты | Hz | -6 | -128 | 8 | Hz | -6 | 3 |  |
| 0 02 123 | Пиковая мощность | W | -4 | 0 | 7 | W | -4 | 3 |  |
| 0 02 124 | Средняя мощность | W | -1 | 0 | 7 | W | -1 | 3 |  |
| 0 02 125 | Частота повторения импульса | Hz | -1 | 0 | 8 | Hz | -1 | 3 |  |
| 0 02 126 | Длительность импульса | s | 7 | 0 | 6 | s | 7 | 2 |  |
| 0 02 127 | Промежуточная частота приемника | Hz | -6 | 0 | 7 | Hz | -6 | 3 |  |
| 0 02 128 | Ширина полосы промежуточной частоты | Hz | -5 | 0 | 6 | Hz | -5 | 2 |  |
| 0 02 129 | Минимальный обнаруживаемый сигнал | dB | 0 | -150 | 5 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 02 130 | Динамический диапазон | dB | 0 | 0 | 7 | dB | 0 | 3 |  |
| 0 02 131 | Временной контроль чувствительности (STC) | Таблица флагов | 0 | 0 | 2 | Таблица флагов | 0 | 1 |  |
| 0 02 132 | Точность по азимуту | deg | 2 | 0 | 6 | deg | 2 | 2 |  |
| 0 02 133 | Точность по углу места | deg | 2 | 0 | 6 | deg | 2 | 2 |  |
| 0 02 134 | Угол азимута антенны | deg | 2 | 0 | 16 | deg | 2 | 5 |  |
| 0 02 135 | Угол места антенны | deg | 2 | -9000 | 15 | deg | 2 | 5 |  |
| 0 02 136 | Дальность, обрабатываемая с учетом ослабления с расстоянием | m | -3 | 0 | 16 | m | -3 | 5 |  |
| 0 02 137 | Соотношение двойной частоты повторения импульсов радиолокатора | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 138 | Направление вращения антенны | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 139 | Компановка приборов SIRAL | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 140 | Угол по азимуту луча спутникового радиолокатора | deg | 0 | 0 | 9 | deg | 0 | 3 | Note B111: Необходимо отметить, что дескриптор 0 02 140 является полярным углом, измеряемым в направлении против часовой стрелки от вектора движения спутника. |
| 0 02 141 | Тип измерения | CCITT IA5 | 0 | 0 | 24 | Символ | 0 | 3 |  |
| 0 02 142 | Серийный номер/идентификация прибора для измерения озона | CCITT IA5 | 0 | 0 | 32 | Символ | 0 | 4 | Note B91: В дескрипторе 0 02 142 серийный номер/идентификация прибора для измерения озона имеет длину в 4 символа. Для японских приборов Добсона необходимо опускать первую(ые) цифру(ы). |
| 0 02 143 | Тип прибора для измерения озона | Кодовая таблица | 0 | 0 | 7 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 02 144 | Тип источника света для спектрофотометра Брюйера | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 145 | Установка длины волны для приборов Добсона | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 146 | Условия источника для приборов Добсона | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 147 | Метод передачи в центр сбора | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 148 | Система сбора данных и/или определения местоположения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 149 | Тип буя для сбора данных | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 150 | Номер канала используемого прибора TOVS/ATOVS/AVHRR | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 151 | Идентификатор радиометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 11 | Кодовая таблица | 0 | 4 |  |
| 0 02 152 | Спутниковый прибор, используемый при обработке данных | Таблица флагов | 0 | 0 | 31 | Таблица флагов | 0 | 10 | Note B46: Для указания отдельного спутникового прибора вместо дескриптора 0 02 152 следует использовать дескриптор 0 02 019. |
| 0 02 153 | Центральная частота спутникового канала | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 0 02 154 | Ширина полосы частот спутникового канала | Hz | -8 | 0 | 26 | Hz | -8 | 8 |  |
| 0 02 155 | Длина волны спутникового канала | m | 9 | 0 | 16 | m | 9 | 5 |  |
| 0 02 156 | Процентная доля успешных измерений с помощью прибора вторичных прослеживаний океана в полосе частот Ku | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 157 | Процентная доля успешных измерений с помощью прибора вторичных прослеживаний океана в полосе частот S | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 158 | Прибор RA-2 | Таблица флагов | 0 | 0 | 9 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 02 159 | Прибор MWR | Таблица флагов | 0 | 0 | 8 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 02 160 | Длина волны радиолокатора | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 161 | Метод обработки параметров ветра | Таблица флагов | 0 | 0 | 16 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 02 162 | Метод определения продленной высоты | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 163 | Метод определения высоты | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 164 | Метод корреляции слежения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 02 165 | Флаги типов излучения | Таблица флагов | 0 | 0 | 15 | Таблица флагов | 0 | 5 |  |
| 0 02 166 | Тип излучения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 167 | Метод расчета излучения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 168 | Гидростатическое давление на нижнем конце кабеля (гирлянда терморезисторов) | Pa | -3 | 0 | 16 | kPa | 0 | 5 |  |
| 0 02 169 | Тип анемометра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 170 | Самолетные датчики влажности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 171 | Серийный номер прибора для измерения профиля температуры воды | CCITT IA5 | 0 | 0 | 64 | Символ | 0 | 8 |  |
| 0 02 172 | Тип продукции по атмосферным газам (восстановленной по спутниковым данным) | Кодовая таблица | 0 | 0 | 8 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 02 173 | Квадрат угла вне надира | deg2 | 4 | 0 | 10 | deg2 | 4 | 4 | Note B124: Квадрат угла вне надира, вычисленный по производным параметрам меандра Ku, единица 10-4 град.2, общее минимальное значение 0, общее максимальное значение 900. |
| 0 02 174 | Среднее количество пикселей поперек траектории | Числовой | 0 | 0 | 9 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 02 175 | Метод измерения осадков | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 176 | Метод измерения состояния поверхности земли | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 177 | Метод измерения высоты снежного покрова | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 178 | Метод измерения жидкой фазы осадков | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 179 | Тип алгоритма состояния неба | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 180 | Основная система определения текущей погоды | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 181 | Дополнительный датчик для определения текущей погоды | Таблица флагов | 0 | 0 | 21 | Таблица флагов | 0 | 7 |  |
| 0 02 182 | Система измерения видимости | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 183 | Система обнаружения облаков | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 184 | Тип датчика обнаружения молнии | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 185 | Метод измерения испарения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 02 186 | Способность обнаруживать явления осадков | Таблица флагов | 0 | 0 | 30 | Таблица флагов | 0 | 10 |  |
| 0 02 187 | Способность обнаруживать другие явления погоды | Таблица флагов | 0 | 0 | 18 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 02 188 | Способность обнаруживать явления, ухудшающие видимость | Таблица флагов | 0 | 0 | 21 | Таблица флагов | 0 | 7 |  |
| 0 02 189 | Способность различать удары молнии | Таблица флагов | 0 | 0 | 12 | Таблица флагов | 0 | 4 |  |
| 0 02 190 | Притопленный дрейфующий буй Лагранжа (время погружения в %) | % | 0 | 0 | 7 | % | 0 | 3 |  |
| 0 02 191 | Расчет геопотенциальной высоты | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |

Note B121: Некоторые указания ожидаемой точности могут в неявной форме содержаться в ряде элементов данного класса.

Note B155: В данный класс могут также войти элементы, относящиеся к процедурам наблюдений.

Note B156: Данный класс должен содержать элементы описания приборов, используемых для получения сообщаемых метеорологических элементов.