Класс 08: Описатели значимости

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 08 001 | Значимость вертикального зондирования | Таблица флагов | 0 | 0 | 7 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 08 002 | Вертикальная значимость (приземные наблюдения) | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 003 | Вертикальная значимость (спутниковые наблюдения) | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 004 | Фаза полета воздушного судна | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 005 | Значимость метеорологической характеристики | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 006 | Значимость вертикального зондирования озона | Таблица флагов | 0 | 0 | 9 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 08 007 | Значимость размера | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 008 | Значимость вертикального зондирования радиации | Таблица флагов | 0 | 0 | 9 | Таблица флагов | 0 | 3 |  |
| 0 08 009 | Подробная фаза полета | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 010 | Определитель поверхности (данные о температуре) | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 011 | Метеорологическая характеристика | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 012 | Описатель суши/моря | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 013 | Описатель дня/ночи | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 014 | Описатель дальности видимости на взлетно-посадочной полосе | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 015 | Значимый определитель для датчика | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 016 | Описатель изменения прогноза трендового типа или прогноза по аэродрому | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 017 | Описатель времени, когда ожидается изменение прогноза | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 018 | Тип поверхности суша/лед по наблюдениям SEAWINDS | Таблица флагов | 0 | 0 | 17 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 08 019 | Определитель для следующего указателя центра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 020 | Общее число отсутствующих величин (для суммы или средней) | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 08 021 | Значимость времени | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 022 | Общее число (для суммы или среднего значения) | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 08 023 | Статистические данные первого порядка | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 | Note B70: Данные первого порядка указывают величины с аналогичными пределами и теми же размерами, что и соответствующие сообщенные данные (например, максимальные, минимальные, средние и т. д.) |
| 0 08 024 | Данные о разностях | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 | Note B61: Данные о различиях представляют собой величины разности; их размеры аналогичны соответствующим сообщенным величинам в отношении единиц измерения, однако их пределы сконцентрированы на нуле (например, разность между сообщенными и аналитическими величинами, разность между сообщенными и прогнозируемыми величинами и т. д.) |
| 0 08 025 | Описатель разницы во времени | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 | Note B49: Дескриптор 0 08 025 следует использовать вместе с дескриптором 0 26 003 (разница во времени). |
| 0 08 026 | Значение матрицы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 029 | Тип поверхности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 8 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 08 030 | Наставление по кодам (том I.1, раздел C), кодовая таблица, откуда взяты данные | Числовой | 0 | 0 | 13 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 08 031 | Категория данных таблицы A кода CREX | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 08 032 | Состояние функционирования | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 033 | Метод дифференцирования процента достоверности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 7 | Кодовая таблица | 0 | 3 | Note B50: Дескриптор 0 08 033 следует использовать перед элементом 0 33 007 как часть информации о контроле качества в целях определения метода, использованного для вычисления процента достоверности. |
| 0 08 034 | Описатель измерения температуры/солености | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 035 | Тип проводимого мониторинга | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 036 | Тип центра или станции, проводящей мониторинг | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 037 | Значимость предполетной проверки | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 038 | Значимость показаний прибора | Кодовая таблица | 0 | 0 | 8 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 08 039 | Значимость времени (авиационный прогноз) | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 040 | Особые точки по данным радиозондирования | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 041 | Значимость данных | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 042 | Значимость продленного вертикального зондирования | Таблица флагов | 0 | 0 | 18 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 08 043 | Типы химических или физических составляющих атмосферы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 8 | Кодовая таблица | 0 | 3 | (см. примечание 7) |
| 0 08 044 | Регистрационный номер CAS | CCITT IA5 | 0 | 0 | 88 | Символ | 0 | 11 |  |
| 0 08 046 | Тип химических или физических составляющих атмосферы | Общая кодовая таблица C-14 | 0 | 0 | 16 | Общая кодовая таблица C-14 | 0 | 5 |  |
| 0 08 049 | Количество наблюдений | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 08 050 | Определитель для ряда отсутствующих значений при расчете статистических данных | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 051 | Описатель числа отсутствующих значений в расчетах статистики | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 052 | Условие, для которого далее указывается число дней с явлением | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 053 | Описатель дня с явлением | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 054 | Описатель скорости ветра или порывов ветра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 060 | Значимость режима сканирования выборки | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 065 | Указатель солнечных бликов | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 066 | Признак полупрозрачности | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 070 | Описатель продукции вертикального зондирования | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 072 | Тип элемента(ов) изображения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 074 | Тип отраженного сигнала альтиметра | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 075 | Определитель восходящей/нисходящей орбиты | Кодовая таблица | 0 | 0 | 2 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 076 | Тип полосы | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 077 | Тип поверхности, зондируемой радиометром | Кодовая таблица | 0 | 0 | 7 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 08 079 | Статус продукции | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 080 | Описатель флага качества ГТСПП | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 081 | Тип оборудования | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 082 | Замена высоты датчика на другое значение | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 083 | Указатель номинального значения | Таблица флагов | 0 | 0 | 15 | Таблица флагов | 0 | 5 |  |
| 0 08 085 | Указатель луча | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 086 | Вертикальная значимость данных для ЧПП | Таблица флагов | 0 | 0 | 12 | Таблица флагов | 0 | 4 |  |
| 0 08 087 | Угловая позиция наблюдения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 3 | Кодовая таблица | 0 | 1 |  |
| 0 08 088 | Значимость карты | Кодовая таблица | 0 | 0 | 6 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 090 | Десятичный масштаб следующих мантисс | Числовой | 0 | -127 | 8 | Числовой | 0 | 3 | Note B51: Дескриптор 0 08 090 следует использовать для установления десятичного масштаба одного или более последующих численных дескрипторов элементов, требующих большого динамического диапазона величин. Численный дескриптор(ы) элемента будет содержать масштабированную величину измерения(ий) с необходимым количеством значимых цифр. Фактическая величина будет получена на уровне применения посредством умножения масштабированной величины на заданный десятичный масштаб: (масштабированная величина x 10десятичный масштаб). |
| 0 08 091 | Значимость координат | Кодовая таблица | 0 | 0 | 8 | Кодовая таблица | 0 | 3 |  |
| 0 08 092 | Выражение неопределенности измерения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 08 093 | Значимость неопределенности измерения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 5 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |

Note B25: Ранее определенное значение может быть отменено путем передачи «отсутствующего значения» из соответствующей кодовой таблицы или таблицы флагов.

Note B179: Стандарты ветровых данных: Скорость Направление; Наблюдение отсутствует Отсутствует Отсутствует; Штиль 0 0; Обычное наблюдение >0 1°–360°; Только скорость >0 Отсутствует; Только направление Отсутствует 1°–360°; «Слабый и переменный» >0 0