Класс 30: Изображение

| FXY | НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА | ЕД. ИЗМ. BUFR | МАСШТАБ | НАЧ. ОТСЧ. | БИТЫ | ЕД. ИЗМ. CREX | МАСШТАБ | СИМВ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 30 001 | Значение элемента изображения (4 бита) | Числовой | 0 | 0 | 4 | Числовой | 0 | 2 |  |
| 0 30 002 | Значение элемента изображения (8 битов) | Числовой | 0 | 0 | 8 | Числовой | 0 | 3 |  |
| 0 30 004 | Значение элемента изображения (16 битов) | Числовой | 0 | 0 | 16 | Числовой | 0 | 5 |  |
| 0 30 010 | Количество узлов сетки | Числовой | 0 | 0 | 13 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 30 021 | Количество элементов изображения в строке | Числовой | 0 | 0 | 12 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 30 022 | Количество элементов изображения в колонке | Числовой | 0 | 0 | 12 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 30 031 | Тип изображения | Кодовая таблица | 0 | 0 | 4 | Кодовая таблица | 0 | 2 |  |
| 0 30 032 | Комбинация с другими данными | Таблица флагов | 0 | 0 | 16 | Таблица флагов | 0 | 6 |  |
| 0 30 033 | Количество элементов разрешения вдоль радиуса | Числовой | 0 | 0 | 12 | Числовой | 0 | 4 |  |
| 0 30 034 | Количество азимутов | Числовой | 0 | 0 | 12 | Числовой | 0 | 4 |  |

Note B92: Для однозначного различения случаев отсутствия данных и насыщенных пикселей, n-битовые данные об изображении следует кодировать, используя длину данных n+1. Когда такого дескриптора еще нет в классе 30, дескриптор оператора 2 01 YYY следует использовать для изменения длины данных существующей позиции, по мере необходимости.

Note B115: Длина данных пикселя может быть изменена с помощью дескриптора 2 01 YYY.